Краткая инструкция Bellfort VR34 Spy HD , Bellfort GVR501TV Spy HD Plus

Первое включение

- Включите питание радар-детектора/видеорегистратора (RD/DVR) подсоединив кабель питания от автомобильного прикуривателя.  Прозвучит голосовое приветствие на английском языке. 
Внимание!  Важно! Первое включение RD/DVR рекомендуется производить при отключенных кабелях AV-IN и Mini-USB !

- Подключите GPS-навигатор с помощью кабеля (мини-USB) входящего в комплект.

- Включите GPS навигатор.

- На GPS навигаторе запустите программу P53_5 (программа установлена на карте памяти)

- Нажмите кнопку «М» на RD/DVR – прозвучит голосовое сообщение «City» на английсом языке. Нажмите кнопку «М» повторно – прозвучит голосовое сообщение «Voice Release» , уведомляющее пользователя о том, что RD/DVR переведен в режим синхронной работы с GPS навигатором.  В следующие несколько секунд после этого, навигатор голосом сообщит «RF connected Success» , что означает успешное соединение RD/DVR  и GPS. Ваш комплекс готов к встрече с радарами.

- Подключите, при необходимости,  с помощью видео-кабеля входящего в комплект  вывод картинки с видеорегистратора на экран навигатора.  
Внимание! В этом режиме нет доступа к просмотру GPS навигации и предупреждений о радарах!
Для того, чтобы иметь возможность видеть сигналы радар-детектора и осуществлять навигацию – видео-кабель  должен быть отключен.

Внимание! При замене карты памяти необходимо скопировать программу ADR player со старой карты на новую. При запуске на RD/DVR , при появлении синего экрана с двумя иероглифами, необходимо нажать сначала кнопку «REC» , затем кнопку «PLAY» . После этого новая карта готова к записи видео.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Краткая инструкция Bellfort VR34 Spy HD , Bellfort GVR501TV Spy HD Plus

Первое включение

- Включите питание радар-детектора/видеорегистратора (RD/DVR) подсоединив кабель питания от автомобильного прикуривателя.  Прозвучит голосовое приветствие на английском языке. 
Внимание!  Важно! Первое включение RD/DVR рекомендуется производить при отключенных кабелях AV-IN и Mini-USB !

- Подключите GPS-навигатор с помощью кабеля (мини-USB) входящего в комплект.

- Включите GPS навигатор.

- На GPS навигаторе запустите программу P53_5 (программа установлена на карте памяти)

- Нажмите кнопку «М» на RD/DVR – прозвучит голосовое сообщение «City» на английсом языке. Нажмите кнопку «М» повторно – прозвучит голосовое сообщение «Voice Release» , уведомляющее пользователя о том, что RD/DVR переведен в режим синхронной работы с GPS навигатором.  В следующие несколько секунд после этого, навигатор голосом сообщит «RF connected Success» , что означает успешное соединение RD/DVR  и GPS. Ваш комплекс готов к встрече с радарами.

- Подключите, при необходимости,  с помощью видео-кабеля входящего в комплект  вывод картинки с видеорегистратора на экран навигатора.  
Внимание! В этом режиме нет доступа к просмотру GPS навигации и предупреждений о радарах!
Для того, чтобы иметь возможность видеть сигналы радар-детектора и осуществлять навигацию – видео-кабель  должен быть отключен.

Внимание! При замене карты памяти необходимо скопировать программу ADR player со старой карты на новую. При запуске на RD/DVR , при появлении синего экрана с двумя иероглифами, необходимо нажать сначала кнопку «REC» , затем кнопку «PLAY» . После этого новая карта готова к записи видео.

Краткая инструкция Bellfort VR34 Spy HD , Bellfort GVR501TV Spy HD Plus

Первое включение

- Включите питание радар-детектора/видеорегистратора (RD/DVR) подсоединив кабель питания от автомобильного прикуривателя.  Прозвучит голосовое приветствие на английском языке. 
Внимание!  Важно! Первое включение RD/DVR рекомендуется производить при отключенных кабелях AV-IN и Mini-USB !

- Подключите GPS-навигатор с помощью кабеля (мини-USB) входящего в комплект.

- Включите GPS навигатор.

- На GPS навигаторе запустите программу P53_5 (программа установлена на карте памяти)

- Нажмите кнопку «М» на RD/DVR – прозвучит голосовое сообщение «City» на английсом языке. Нажмите кнопку «М» повторно – прозвучит голосовое сообщение «Voice Release» , уведомляющее пользователя о том, что RD/DVR переведен в режим синхронной работы с GPS навигатором.  В следующие несколько секунд после этого, навигатор голосом сообщит «RF connected Success» , что означает успешное соединение RD/DVR  и GPS. Ваш комплекс готов к встрече с радарами.

- Подключите, при необходимости,  с помощью видео-кабеля входящего в комплект  вывод картинки с видеорегистратора на экран навигатора.  
Внимание! В этом режиме нет доступа к просмотру GPS навигации и предупреждений о радарах!
Для того, чтобы иметь возможность видеть сигналы радар-детектора и осуществлять навигацию – видео-кабель  должен быть отключен.

Внимание! При замене карты памяти необходимо скопировать программу ADR player со старой карты на новую. При запуске на RD/DVR , при появлении синего экрана с двумя иероглифами, необходимо нажать сначала кнопку «REC» , затем кнопку «PLAY» . После этого новая карта готова к записи видео.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Краткая инструкция Bellfort VR34 Spy HD , Bellfort GVR501TV Spy HD Plus

Первое включение

- Включите питание радар-детектора/видеорегистратора  (RD/DVR) подсоединив кабель питания от автомобильного прикуривателя.  Прозвучит голосовое приветствие на английском языке. 
Внимание!  Важно! Первое включение RD/DVR рекомендуется производить при отключенных кабелях AV-IN и Mini-USB !

- Подключите GPS-навигатор с помощью кабеля (мини-USB) входящего в комплект.

- Включите GPS навигатор.

- На GPS навигаторе запустите программу P53_5 (программа установлена на карте памяти)

- Нажмите кнопку «М» на RD/DVR – прозвучит голосовое сообщение «City» на английсом языке. Нажмите кнопку «М» повторно – прозвучит голосовое сообщение «Voice Release» , уведомляющее пользователя о том, что RD/DVR переведен в режим синхронной работы с GPS навигатором.  В следующие несколько секунд после этого, навигатор голосом сообщит «RF connected Success» , что означает успешное соединение RD/DVR  и GPS. Ваш комплекс готов к встрече с радарами.

- Подключите, при необходимости,  с помощью видео-кабеля входящего в комплект  вывод картинки с видеорегистратора на экран навигатора.  
Внимание! В этом режиме нет доступа к просмотру GPS навигации и предупреждений о радарах!
Для того, чтобы иметь возможность видеть сигналы радар-детектора и осуществлять навигацию – видео-кабель  должен быть отключен.

Внимание! При замене карты памяти необходимо скопировать программу ADR player со старой карты на новую. При запуске на RD/DVR , при появлении синего экрана с двумя иероглифами, необходимо нажать сначала кнопку «REC» , затем кнопку «PLAY» . После этого новая карта готова к записи видео.