PAGE  
2

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ
CLARION DX418R

[image: image1.png]



(РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Вы приобрели автомобильный радиоприемник с проигрывателем компакт-дисков фирмы "Клэрион Лтд.", Япония ("Clarion Co., Ltd.", Japan). Модель Clarion DX418R предназначена для приема радиопередач и воспроизведения компакт-дисков в автомобильных аудио системах. Это изделие широко известно в кругах истинных ценителей высококлассного звука. Качество и безопасность подтверждены множеством тестов, проведенных как зарубежными, так и российскими испытательными лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпуска данного изделия обеспечивает наличие комплектующих в целях возможности проведения ремонта и технического обслуживания, по истечении которого эксплуатация и техническое обслуживание продолжается в соответствии с действующими нормативными документами. Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации. Гарантийный срок - 1 год.

Информация о Российской сертификации

	№ сертификата

соответствия
	Орган по

сертификации
	Нормативные документы
	Наименование сертифицированной продукции
	Срок действия сертификата

	РОСС JP.ME67.B01153
	ОС
"Циклон–Тест"
	ГОСТ 17692-89
ГОСТ 28279-89
Нормы 10-94
	Автомобильные радио-, телеприемники "Clarion" c проигрывателями компакт-кассет, компакт/мини дисков и МР-3 плеерами
	2 года


Основные технические характеристики

См. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру надлежащего качества, то, по Российским законам, она не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы и т.д.

Клэрион Ко.Лтд

22-3, Сибуя 2-коме,Сибуя-ки, Токио 150, Япония

Clarion Co. Ltd

22-3, Shibuya 2-chome, Shibuya-ky, Tokyo 150, Japan

CLARION DX418R

АВТОМОБИЛЬНЫЙ УКВ/СВ/ДВ РАДИОПРИЕМНИК/CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ РАДИОДАННЫХ RDS-EON, УПРАВЛЯЮЩИЙ CD ЧЕЙНДЖЕРОМ 
Руководство пользователя

Стр. 2

ВНИМАНИЕ:

Эта модель содержит лазерную систему и классифицируется как “лазерный продукт класса 1”.

В целях правильной эксплуатации, внимательно прочтите Руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего  применения. В случае возникновения проблем с проигрывателем обращайтесь, пожалуйста, на ближайшую АВТОРИЗОВАННУЮ сервисную станцию. Не пытайтесь открывать корпус, т.к. в этом случае Вы можете подвергнуться прямому воздействию лазерного луча.

!ВНИМАНИЕ

Применение регулировок и процедур управления, не описанных в Руководстве пользователя, может привести к возникновению опасного излучения.

Рисунок 
Надпись:

“Лазерный продукт класса 1”

Вид основного блока снизу

Стр. 3

Благодарим Вас за приобретение аппарата CLARION. 
* Пожалуйста, полностью прочтите это руководство, прежде чем работать с аппаратом.

* После прочтения держите руководство в доступном месте (например, в отделении для перчаток).

* Проверьте содержание гарантийной карточки и бережно храните ее вместе с этим руководством.

* Руководство включает процедуры управления CD чейнджером, подключенным с помощью кабеля С-BUS. CD чейнджер имеет собственное руководство по инсталляции, но там не описано управление им.

CОДЕРЖАНИЕ









Стр.оригинала

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 





3

2. ОБРАЩЕНИЕ С КОМПАКТ-ДИСКАМИ




4

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ






5

4. ОПИСАНИЕ КЛАВИШ






6
Наименование клавиш






6

Индикаторы дисплея






6

5. СПУ (Съемная панель управления)





7

6. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ




8

Установка батареек







8

Функции клавиш пульта ДУ






9

7. УПРАВЛЕНИЕ







10

Основные операции







10

Операции с радио







12

Операции RDS







14

Операции с CD-плейером






18

Операции с CD чейнджером






20

8. В СЛУЧАЕ ЗАТРУДНЕНИЙ





22

9. ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК НА ДИСПЛЕЕ




23

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




164

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Когда внутри автомобиля очень холодно и проигрыватель используется вскоре после включения обогревателя, на поверхности диска или оптических частей проигрывателя может конденсироваться влага, что мешает правильному воспроизведению. Если на диске образовалась влага, протрите его мягкой тканью. Если влага образовалась на оптических частях проигрывателя, не пользуйтесь им приблизительно в течение одного часа, чтобы конденсат исчез естественным образом и возобновилась нормальная работа.

2. При езде по ухабистым дорогам, создающей сильную вибрацию, звук может периодически пропадать.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА:

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ЭТОТ АППАРАТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРИВЕДУТ К НАРУШЕНИЮ ГАРАНТИИ.

Стр. 4

2. ОБРАЩЕНИЕ С КОМПАКТ-ДИСКАМИ

Эта модель создана специально для воспроизведения компакт-дисков с маркой Compact DISC Digital Audio.

Никакие другие компакт-диски не могут воспроизводиться.

Чтобы вынуть компакт-диск из футляра, нажмите на центр футляра и поднимите диск, осторожно держа его за края.

Рисунок

Извлечение диска                Как правильно держать компакт-диск

Всегда держите компакт-диск за края. Никогда не прикасайтесь к его поверхности.

Чтобы удалить следы пальцев и пыль, протрите диск мягкой тканью прямолинейными движениями от центра к краям.

Рисунок

У новых дисков могут быть шероховатости по краям. Использование таких дисков может привести к нарушению работоспособности или пропаданию звука. Используйте шариковую ручку и т.п., чтобы удалить шероховатости с краев диска.

Рисунок:

Шариковая ручка

Шероховатости

Замечания о компакт-дисках

Никогда не прикрепляйте наклейки к поверхности диска и не пишите на нем карандашом и ручкой.

Рисунок

Не используйте никаких растворителей типа бытовых чистящих средств, антистатических аэрозолей и т.д. для чистки компакт-дисков.

Рисунок

Не используйте диски с большими царапинами, искривленные, треснутые и т.д. Это может привести к неисправности.

Рисунок

Не подвергайте компакт-диски воздействию прямого солнечного света и всевозможных источников тепла.

Рисунок

Примечание:

· Не используйте имеющиеся в продаже средства защиты компакт-дисков, диски со стабилизаторами и т.п. Это может привести к заклиниванию механизма и повреждению диска.
Стр. 5

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Основной блок

Рисунок

Дисплей

Рисунок

Примечание: Читая инструкцию, держите открытой эту страницу.

Стр. 6
4. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Примечание: Читая этот раздел, обращайтесь к стр.5.
НАИМЕНОВАНИЕ КЛАВИШ
1. Клавиша освобождения СПУ
2. Клавиша А-М (режим аудио)

Клавиша LD (тонкомпенсация)

3. Клавиша POWER (питание)

Клавиша FNC (функция)

4. Отверстие для загрузки диска

5. Клавиша извлечения диска

6. Клавиша ТА (дорожные объявления)

7. Клавиша DISP (дисплей)

8. Клавиша PTY (тип программы)
Клавиша RDM (воспроизведение в случайном порядке)

9. Клавиша AF (альтернативные частоты) 

Клавиша RPT (повтор)

10. Клавиша PS/AS (сканирование предустановленных станций/автоматическое запоминание)

Клавиша SCN (сканирование) 

11. Клавиши предварительной настройки (от 1 до 6)
Клавиши прямого выбора (от 1 до 6)

12. Клавиша Z-EHCR (Z-контроллер тембра)

13. Клавиша BND (диапазон)

Клавиша ТОР (начало)

Клавиша MAG (магазин)

14. Клавиши SRCH (поиск)

15. Поворотный регулятор
16. Клавиша Воспроизведение/Пауза 
Клавиша MUTE (заглушение звука)
ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ

1. Индикатор "Z-EHCR" (Z-контроллер тембра)
2. Индикатор текущего состояния

* Показываются частота радиостанции, тип программы, время воспроизведения и т.д.

3. Номер канала предустановки (от 1 до 6)
Номер диска (от 1 до 6)

* Высвечиваются номера, соответствующие дискам, вставленным в CD чейнджер.

4. Индикатор "MANU" (ручная настройка) 

5. Индикатор "LD" (тонкомпенсация)

6. Индикатор "PTY" (RDS-функция: тип программы)

7. Индикатор "TP" (RDS-функция: настройка на станцию, передающую дорожные объявления)

8. Индикатор "ТА" (RDS-функция: ожидание дорожного объявления)

9. Индикатор "REG" (RDS-функция: региональные программы)

10. Индикатор "AF" (RDS-функция: альтернативные частоты)

11. Индикатор "RDM" (воспроизведение в случайном порядке)

12. Индикатор "RPT" (повтор)

13. Индикатор "SCN" (сканирование)

14. Индикатор "DISC" (диск)
15. Номер магазина

16. Индикатор режима CD чейнджера

Стр. 7

5. СПУ (Съемная панель управления)

Для предотвращения кражи панель управления может быть снята. После отсоединения панели управления храните ее в закрывающемся футляре, чтобы не поцарапать. Когда Вы покидаете автомобиль, рекомендуется забирать панель управления с собой.

Удаление СПУ

1. Нажмите клавишу POWER [3] и удерживайте ее более 1 секунды, чтобы выключить питание.
2. Глубоко нажмите клавишу освобождения СПУ [1].
Рисунок
Надпись: Клавиша освобождения СПУ

3. Удалите СПУ.

Рисунок
Надпись: СПУ

Установка СПУ на место

1. Вставьте правую сторону СПУ в основной блок.

2. Вставьте левую сторону СПУ в основной блок.

Рисунок

ВНИМАНИЕ!

· СПУ может быть легко механически повреждена. Удалив панель, старайтесь предохранять ее от падений и воздействия сильных ударов.

· После нажатия освобождающей клавиши, которая отпирает защелку СПУ, панель может упасть из-за сотрясений автомобиля. Чтобы не повредить СПУ, снимите ее и поместите в защитный футляр.

Рисунок
Надпись: Футляр для СПУ

· Очень важным элементом является разъем, соединяющий основной блок с СПУ. Будьте осторожны, его можно повредить, если нажимать на него ногтями, отвертками и т.п.

Примечание:

· Если СПУ загрязнена, протрите ее мягкой сухой тканью.

Стр. 8

6. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Если Вы приобретете продаваемый отдельно пульт ДУ RCB-130, то сможете осуществить дистанционное управление аппаратом.

Рисунок
Надписи: 
Чувствительный элемент дистанционного управления





Область работы: 30 градусов во всех направлениях

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рисунок
Надпись:
Передатчик сигнала
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Поверните пульт ДУ верхней панелью вниз и сдвиньте заднюю крышку в направлении стрелки.

2. Вставьте батарейки размера АА (SUM-3, IECR-6/1,5 В), ориентируя их как показано на рисунке, и задвиньте крышку.

Примечания:

При неправильном обращении батарейки могут взорваться. Обратите внимание на следующие моменты:

· Заменяйте сразу обе батарейки.

· Не закорачивайте, не разбирайте и не нагревайте батарейки.

· Не бросайте отработанные батарейки в огонь.

· Утилизируйте отработанные батарейки надлежащим образом.

Стр. 9
ФУНКЦИИ КЛАВИШ ПУЛЬТА ДУ

	Режим

Клавиша
	Радио (RDS)


	CD  плейер
	CD чейнджер

MD чейнджер

	17  FUNC
	Переключение режимов: радио, CD плейер, СD чейнджер/MD чейнджер.

	18  BAND

      DISC UP

      PROG

      ТОР
	Переключение диапазона приема.
	Воспроизведение первой дорожки.

Возврат к началу диска.


	Переход к следующему диску в порядке возрастания.



	19  VOLUME 
	Увеличение и уменьшение громкости (во всех режимах)

	20  SEARCH
	Переход к следующему или предыдущему каналу предустановки.
	Переход к следующей или предыдущей дорожке. 

При нажатии и удержании более 1 с: ускоренное продвижение в прямом (обратном) направлении.
	Переход к следующей или предыдущей дорожке. 

При нажатии и удержании более 1 с: ускоренное продвижение в прямом (обратном) направлении.

	21  (>/|| )

   
	Включение и выключение заглушения звука.
	Переключение между режимами воспроизведения и паузы.
	Переключение между режимами воспроизведения и паузы.

	22  MUTE
   
	Включение и выключение заглушения звука.
	Переключение между режимами воспроизведения и паузы.
	Переключение между режимами воспроизведения и паузы.

	23  ТА
	Включение и выключение режима ожидания дорожного объявления.

	24  DISP
	Переключение между основным дисплеем и дисплеем времени (СТ).

	25 PS/AS

     SCN

      
	Сканирование предустановленных станций. 

При нажатии и удержании более 2 с: автоматическое запоминание.
	Сканирование.


	Сканирование.

При нажатии и удержании более 1 с: сканирование дисков.



	26  AF

      RPT

      BLS


	Включение и выключение RDS-функции AF (альтернативные частоты).

При нажатии и удержании более 1 с: включение и выключение функции REG.
	Повторное воспроизведение.


	Повторное воспроизведение.

При нажатии и удержании более 1 с: повторное воспроизведение диска.

	27  PTY

      RDM
      MONI
	Включение и выключение режима ожидания PTY.
	Воспроизведение в случайном порядке.


	Воспроизведение в случайном порядке.

При нажатии и удержании более 1 с: воспроизведение  дисков в случайном порядке.


* Некоторые одинаковые клавиши на основном блоке и пульте ДУ выполняют различные функции.

Стр. 10

7. УПРАВЛЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Примечание: Читая этот раздел, обращайтесь к стр.5.
ВНИМАНИЕ!

Перед выключением питания аппарата или выключением зажигания обязательно установите минимальную громкость. Громкий звук в момент включения питания может нанести вред Вашему слуху или отрицательно сказаться на аппарате.

Включение/выключение питания

Примечание:

· Учтите, что длительное использование этого аппарата при выключенном моторе может вызвать истощение аккумулятора.

1. Нажмите клавишу POWER [3].

2. Загорается подсветка и дисплей. Аппарат начинает работу в том режиме, в каком он находился при выключении.

3. Чтобы выключить питание, нажмите клавишу POWER [3] и удерживайте ее более 1 секунды.

Выбор режима

1. Для выбора режима работы пользуйтесь клавишей FNC [3]. 

2. При каждом нажатии клавиши FNC режимы переключаются в следующей последовательности:

Радио -> СD плейер -> CD чейнджер/MD чейнджер -> Радио...

* Если CD чейнджер/MD чейнджер не подключен, то соответствующий режим не выбирается.

Регулировка громкости

Поворот регулятора [15] по часовой стрелке увеличивает громкость, против – уменьшает. 

* Минимальный уровень громкости 0, максимальный 33.

Установка Z-контроллера тембра

В память этого аппарата внесены 3 типа настройки звукового тембра. При желании Вы можете выбрать одну из них.

* Заводская установка – OFF (Z-контроллер отключен).

При каждом нажатии клавиши Z-EHCR [12] настройки переключаются в такой последовательности:

Z-ENHANCER 1 -> Z-ENHANCER 2 -> Z-ENHANCER 3 -> OFF -> Z-ENHANCER 1…

· Z-ENHANCER 1: Повышение уровня низких частот

· Z-ENHANCER 2: Повышение уровня высоких частот

· Z-ENHANCER 3: Повышение уровня и низких и высоких частот

· OFF: Нет изменений ни в какой области частот
Регулировка звука

Нажмите клавишу А-М [2] для выбора регулируемой величины. При каждом нажатии клавиши А-М регулируемые величины переключаются в такой последовательности:

BASS (Уровень нижних частот) -> TREB (Уровень верхних частот) -> BAL (Баланс левых и правых АС) -> 

-> FAD (Баланс фронтальных и тыловых АС) -> Исходный режим…

Регулировка уровня низких частот

1. Нажимая клавишу А-М [2], выберите "BASS".

2. Поворот регулятора [15] по часовой стрелке увеличивает уровень низких частот, против – уменьшает. 

* Заводская установка уровня – "0" (минимум – 6, максимум + 6).

3. Окончив регулировку, нажмите клавишу А-М [2] несколько раз, чтобы вернуться в исходный режим.

Регулировка уровня высоких частот

1. Нажимая клавишу А-М [2], выберите "TREB".

2. Поворот регулятора [15] по часовой стрелке увеличивает уровень высоких частот, против – уменьшает. 

* Заводская установка уровня – "0" (минимум – 6, максимум + 6).

3. Окончив регулировку, нажмите клавишу А-М [2] несколько раз, чтобы вернуться в исходный режим.

Стр. 11
Регулировка баланса левых и правых АС

1. Нажимая клавишу А-М [2], выберите "BAL".

2. Поворот регулятора [15] по часовой стрелке усиливает звук из правой акустической системы (R), против – усиливает звук из левой акустической системы (L). 

* Заводская установка – "0" (диапазон регулировки от L9 до R9).

3. Окончив регулировку, нажмите клавишу А-М [2] несколько раз, чтобы вернуться в исходный режим.

Регулировка баланса фронтальных и тыловых АС

1. Нажимая клавишу А-М [2], выберите "FAD".

2. Поворот регулятора [15] по часовой стрелке усиливает звук из фронтальных акустических систем (F), против – усиливает звук из тыловых акустических систем (R). 

* Заводская установка – "0" (диапазон регулировки от F9 до R9).

3. Окончив регулировку, нажмите клавишу А-М [2] несколько раз, чтобы вернуться в исходный режим.

Включение и выключение тонкомпенсации 

Функция тонкомпенсации подчеркивает нижние и верхние частоты для воссоздания натурального тембра. Ее рекомендуется включать при прослушивании на малой громкости. 

· Включение и выключение тонкомпенсации 

Для включения и выключения функции тонкомпенсации нажмите клавишу LD [2] и удерживайте ее не менее 2 секунд. Когда эффект тонкомпенсации включен, на дисплее появляется индикация “LD”.

Переключение режимов дисплея
Для выбора режима дисплея пользуйтесь клавишей DISP [7].

При каждом нажатии клавиши DISP [7] режимы дисплея переключаются в такой последовательности:

Основной дисплей -> Дисплей времени (СТ) -> Основной дисплей ...

Рисунок

* Если режим дисплея изменился c Дисплея времени (СТ) на другой в результате оперирования другими клавишами, он автоматически вернется к Дисплею времени.

* На рисунке изображен дисплей в режиме радио.

Функция СТ (Сlock Time - Точное время)
Эта функция принимает данные точного времени, передаваемые RDS радиостанцией, и показывает время на дисплее. Чтобы включить дисплей времени (CT), нажимайте клавишу DISP [7].

* Если данные точного времени не принимаются, на дисплей выводится индикация "СТ--:--" .

Примечание:

· В некоторых странах и некоторыми станциями данные точного времени не передаются. В некоторых районах точное время не может быть правильно выведено на дисплей.

Заглушение звука при звонке по телефону

Чтобы активировать функцию заглушения звука при звонке по телефону, нажмите клавишу BND [13] и удерживая ее, одновременно нажмите клавишу "5" из числа клавиш предварительной настройки [11].

Стр. 12

ОПЕРАЦИИ С РАДИО

Прослушивание радио

1. Для выбора режима радио нажимайте клавишу FNC [3]. На дисплее появляется частота или PS (название радиостанции). 

* PS - название радиостанции.

2. Для выбора диапазона нажимайте клавишу BND [13]. При каждом нажатии клавиши BND диапазоны переключаются в следующей последовательности:

УКВ1 -> УКВ2 -> УКВ3 -> АМ (ДВ/СВ) -> УКВ1 ...

3. Для настройки на желаемую станцию нажимайте правую или левую клавишу SRCH [14].

Настройка

Имеется три вида настройки: поисковая настройка, ручная настройка и предварительная настройка.

Поисковая настройка

Имеется два режима поисковой настройки: DX SEEK (настройка на все принимаемые станции по порядку) и LOCAL SEEK (настройка только на станции c достаточно сильным сигналом).

1. Нажимая клавишу BND [13], выберите диапазон (УКВ или СВ/ДВ).

2. Настройтесь на станцию.

* Если на дисплее светится индикация "MANU", нажмите и удерживайте клавишу BND [13] более 1 секунды. Индикация "MANU" погаснет и станет возможной поисковая настройка.

* Если на дисплее светится индикация "TA", происходит автоматический поиск станций, передающих дорожную информацию.

· DX SEEK

Чтобы осуществить автоматический поиск станции, нажмите правую или левую клавишу SRCH [14]. При нажатии правой клавиши SRCH [14] поиск происходит в направлении увеличения частоты, при нажатии левой клавиши - уменьшения частоты. 

* Когда начинается поиск, на дисплее появляется индикация “DX”. 

· LOCAL SEEK

Если нажать правую или левую клавишу SRCH [14] и удерживать более 1 секунды, выполняется поисковая настройка в режиме LOCAL (настройка только на станции c достаточно сильным сигналом).
* Когда начинается поиск, на дисплее появляется индикация “LO”. 

Ручная настройка
1) Нажимая клавишу BND [13], выберите диапазон.

2) Нажмите и удерживайте клавишу BND [13] в течение 1 секунды или более.

3) На дисплее появляется индикация "MANU" и становится возможной ручная настройка.

4) Для настройки на станции пользуйтесь правой или левой клавишей SRCH[14].

* Через 7 секунд режим автоматически возвращается к поисковой настройке.

Стр. 13

Вызов предустановленной станции
В памяти аппарата имеется 24 позиции для хранения частот вещания радиостанций (по 6 в каждом из диапазонов УКВ1, УКВ2, УКВ3 и CВ/ДВ). 
Предварительная настройка - это функция запоминания станций в соответствии с клавишами предварительной настройки (от 1 до 6), которая дает возможность выбрать станцию, просто нажав соответствующую ей клавишу.

1. Нажав клавишу BND [13], выберите диапазон.

2. Нажав одну из клавиш предварительной настройки [11], выберите введенную в память станцию.

Примечание:

· Чтобы ввести в память принимаемую в данный момент станцию, нажмите и удерживайте одну из клавиш предварительной настройки [11] в течение 2 секунд или более.

Предварительная настройка вручную

1. Нажав клавишу BND [13], выберите диапазон.

2. Настройтесь на желаемую станцию, пользуясь правой или левой клавишей SRCH[14].

3. Чтобы ввести в память принимаемую в данный момент станцию, нажмите и удерживайте одну из клавиш предварительной настройки [11] в течение 2 секунд или более.

Автоматическое запоминание станций
Это функция введения в память до 6 станций, на которые последовательно происходит автоматическая настройка.

Примечания:

· Единственный УКВ диапазон, в котором происходит автоматическое запоминание станций - УКВ3. Если Вы попытаетесь запомнить станции в УКВ1 или УКВ2, они автоматически запомнятся в УКВ3.

· При автоматическом запоминании станции ранее хранившаяся в данной ячейке памяти настройка стирается.

· Если будет найдено менее 6-ти пригодных для запоминания станций, то ранее введенные данные остаются в тех позициях памяти, в которые не была произведена запись.

· Станция, уже введенная в память в соответствии с одной из клавиш предварительной настройки, не может быть введена в память в соответствии с другими клавишами предварительной настройки.

1. Нажав клавишу BND [13], выберите диапазон (УКВ3 или СВ/ДВ).

2. Нажмите клавишу AS [10] и удерживайте ее 2 секунды или более. Хорошо принимаемые станции автоматически запоминаются в соответсвии с клавишами предварительной настройки [11].

Сканирование предустановленных станций

Эта функция последовательно осуществляет настройку на каждую из введенных в память станций (по 7 секунд на каждую). Она полезна, когда Вы хотите найти желаемую станцию.

Примечание:

· Учтите, что если Вы нажимаете и удерживаете клавишу PS [10] в течение 2 секунд или более, включается функция автоматического запоминания и аппарат начинает вводить в память станции.

1. Нажмите клавишу PS [10].

2. Когда произойдет настройка на ту станцию, которую Вы хотите слушать, снова нажмите клавишу PS [10] или соответствующую клавишу предварительной настройки [11] для прекращения сканирования.

* Станция, на которую невозможно осуществить настройку, пропускается и происходит настройка на следующую предварительно установленную станцию.

Заглушение звука

Эта функция используется для быстрого выключения звука.

Нажмите клавишу MUTE [16]. Звук заглушается и на дисплее появляется индикация "MUTE". Чтобы восстановить звук, снова нажмите клавишу MUTE.

Стр. 14

ОПЕРАЦИИ RDS

RDS (Система радиоданных)
Этот аппарат содержит RDS декодер, используемый при приеме станций, передающих RDS данные.

Система RDS позволяет приемнику выводить на дисплей название принимаемой в данный момент станции (PS), а также автоматически переключаться на частоту, обеспечивающую лучший прием той же станции (если таковая имеется), когда Вы перемещаетесь на большие расстояния (AF). Аппарат может также из любого режима переключиться на прием дорожного объявления или программы заданного типа, передаваемой RDS станцией. Кроме этого, если принимается EON (приоритетная) информация, эта информация разрешает автоматическое подключение других предустановленных станций той же сети и прерывание приема станции дорожной информацией от других станций (ТР). Эта функция может не работать в некоторых регионах.

Чтобы использовать функции RDS, необходимо установить приемник в режим УКВ.

· AF: Alternative Frequencies (Альтернативные частоты)

· PS: Programme Service Name (Название станции)

· PTY: Programme Type (Тип программы)

· EON: Enhanced Other Network (Приоритетная информация из других источников)

· ТР: Traffic Programme (Дорожная информация)

* Если в данной местности четкий прием RDS-станции становится невозможен, индикация “AF“ на дисплее начинает мигать. Когда прием восстановлен, “AF” перестает мигать.

Функция AF (Альтернативные частоты)

Позволяет аппарату поддерживать оптимальный прием с помощью переключения на другие частоты той же сети.

* Заводская установка этой функции - “включена”.

· Выключение функции AF

Когда “AF” горит или мигает на дисплее, нажмите клавишу AF [9]. Индикация “AF” гаснет и функция AF выключается.

· Включение функции AF

Когда “AF” не горит на дисплее, нажмите клавишу AF [9]. Индикация “AF” загорается и функция AF включается.

Если условия приема прослушиваемой станции ухудшаются, индикация “AF” начинает мигать и аппарат пытается переключиться на альтернативные частоты. Если это невозможно, дисплей переключается на “SEARCH” и аппарат ищет ту же программу.

Функция REG (Региональные программы)
Когда функция REG включена, оптимизируется прием местных станций.

Если эта функция выключена, то, когда вы въезжаете в новый район, принимая местную станцию предыдущего района, приемник переключается на прием местной станции нового района.

* Заводская установка - “выключена”.

Примечания:

· Эта функция не действует, когда принимаются национальные радиостанции типа ВВС 2 FM.

· Включение и выключение REG производится при включенной функции AF.
· Включение функции REG
Когда “REG” не горит на дисплее, нажмите и удерживайте клавишу AF [9] в течение 2 секунд или более. На дисплее загорается индикация “REG”.

· Выключение функции REG
Снова нажмите и удерживайте клавишу AF [9] в течение 2 секунд или более. Индикация “REG” на дисплее гаснет.

Стр. 15

Ручная настройка на другую местную станцию той же сети
1. Эта функция работает при включенной функции AF и выключенной функции REG.

Примечание:

· Эта функция действует, когда принимаются местные станции одной сети..
2. Нажав одну из клавиш предварительной настройки [11], вызовите местную станцию.

3. Если условия приема этой станции плохие, снова нажмите клавишу [11] c тем же номером. Приемник переключается на другую местную станцию.

Функция ТА (дорожные объявления)
Если аппарат находится в режиме ожидания ТА, Вы можете прослушивать дорожные объявления приоритетно, как только они начинаются, независимо от режима функционирования.

Вы также можете автоматически настраиваться на ТР-станции (станции, передающие дорожную информацию).

· Чтобы установить режим ожидания ТА

Если Вы нажмете клавишу ТА [6], когда на дисплее высвечивается только “ТР”, на дисплее загорятся обе индикации “ТР” и “ТА” и будет установлен режим ожидания ТА до начала дорожного объявления.
Когда начинается дорожное объявление, на дисплее загорается индикация “TRA INFO”, а затем появляется название радиостанции (PS).

Если Вы нажмете клавишу ТА [6] в процессе передачи дорожного объявления, его прием отменяется и аппарат переходит в режим ожидания ТА.

· Отмена режима ожидания ТА

Если Вы нажмете клавишу ТА [6], когда на дисплее высвечиваются обе индикации “ТР” и “ТА”, индикация “ТА” погаснет и режим ожидания ТА отменяется.

· Установка режима автоматической настройки на ТР-станции (станции, передающие дорожную информацию)

Если Вы нажмете клавишу ТА [6], когда на дисплее высвечивается только “ТР”, или не высвечивается ни “ТА”, ни “ТР”, загорается индикация “ТА” и аппарат автоматически настраивается на ТР-станции.

Примечание:

· Аппарат продолжает автоматическую настройку, если не принято ни одной ТР-станции. Чтобы прекратить автоматическую настройку, снова нажмите клавишу ТА [6].

Функция автоматического запоминания для ТР-станций

· Автоматическое запоминание при светящейся индикации “ТА”:

Автоматически запоминаются только ТР-станции. 

* См. функцию PS/AS в режиме радио.

PTY (Тип программы)

Эта функция позволяет Вам прослушивать программу заданного типа, независимо от режима функционирования. 

PTY - вещание производится не во всех странах.

В режиме ожидания ТА ТР-станции имеют приоритет перед другими станциями, осуществляющими PTY-вещание.

* Экстренные сообщения прерывают все режимы работы. Они могут быть приняты только от RDS cтанций. На дисплее появляется индикация “ALARM” и передается сообщение.

Чтобы отменить прием экстренного сообщения, нажмите клавишу AF [9].

Выбор типа программы (PTY)

1. Когда Вы нажимаете клавишу PTY [8], загорается индикация “PTY” и на дисплее появляются буквы “PTY”. Аппарат входит в режим выбора PTY.

Если в течение 7 секунд после входа в режим выбора PTY не произвести никаких действий, дисплей автоматически возвращается в режим радио и аппарат входит в режим ожидания PTY.

2. Выберите PTY (тип программы).

Выберите желаемый тип программы, нажав одну из клавиш предварительной настройки [11] или с помощью поворотного регулятора [15].

Стр. 16

* Для Вашего удобства в соответствии с клавишами предварительной настройки уже введены в память следующие типы:
	N клавиши
	                     
	PTY

	
	      ENGLISH
	          

	1
	        NEWS
	          (Новости)

	2
	        INFO
	          (Информация)

	3
	        POP M
	          (Популярная музыка)

	4
	        SPORT
	          (Cпорт)

	5
	        СLASSICS
	          (Классическая музыка)

	6
	        EASY M
	          (Легкая музыка)


3. Снова нажмите клавишу PTY [8] для входа в режим ожидания программы выбранного типа (PTY).

Когда начнется передача выбранного типа, этот тип высветится на дисплее.

Если Вы нажмете клавишу PTY [8] во время приема программы выбранного типа, PTY-прием временно отменяется и аппарат переходит в режим ожидания PTY.

· Отмена режима ожидания PTY

Нажмите и удерживайте клавишу PTY [8] в течение 1 секунды или более. Индикация “PTY” на дисплее гаснет.

Предварительная установка типа программы (PTY)
1. Нажмите клавишу PTY [8], чтобы войти в режим выбора PTY.

Если в течение 7 секунд после входа в режим выбора PTY не произвести никаких действий, дисплей автоматически возвращается в режим радио и аппарат входит в режим ожидания PTY.

2. Найдите желаемый тип программы с помощью поворотного регулятора [15].

Выбор производится из следующих 30 типов:
	N предустановки
	Английское название
	Содержание программы

	00
	NONE
	Нет PTY

	01
	NEWS
	Новости

	02
	AFFAIRS
	Текущие события

	03
	INFO
	Информация (потребительская и др.)

	04
	SPORT
	Спорт

	05
	EDUCATE
	Образовательные программы

	06
	DRAMA
	Драма (радиоспектакли)

	07
	CULTURE
	Культура

	08
	SCIENCE
	Наука и технология

	09
	VARIED
	Разное (ток-шоу и т.д.)

	10
	POP  M
	Поп-музыка

	11
	ROCK  M
	Рок-музыка

	12
	EASY M
	Легкая музыка (изи-лиснинг)

	13
	LIGHT M
	Легкая музыка

	14
	CLASSICS
	Классика

	15
	OTHER M
	Прочая музыка

	16
	WEATHER
	Погода 

	17
	FINANCE
	Финансы

	18
	CHILDREN
	Для детей

	19
	SOCIAL A
	Cветская жизнь

	20
	RELIGION
	Религиозные передачи

	21
	PHONE IN
	Передачи с телефонными опросами слушателей

	22
	TRAVEL
	Путешествия

	23
	LEISURE
	Досуг

	24
	JAZZ
	Джаз

	25
	COUNTRY
	Кантри-музыка

	26
	NATION M
	Национальная музыка

	27
	OLDIES
	Ретро

	28
	FOLK M
	Фолк-музыка

	29
	DOCUMENT
	Документальные передачи


Стр. 17
3. Чтобы ввести в память выбранный тип, нажмите и удерживайте одну из клавиш предварительной настройки от 1 до 6 в течение 2 секунд или более. Когда выбор записан в память, на дисплее появляется индикация “PTY MEMO”.

Поисковая настройка PTY

1. Нажмите клавишу PTY [8], чтобы войти в режим выбора PTY.

2. Выберите PTY (тип программы).

3. Для поиска хорошо принимаемой программы данного типа воспользуйтесь правой или левой клавишей SRCH [14]. Происходит автоматическая настройка на программу. При выборе направления вправо или влево поиск PTY происходит в направлении увеличения или уменьшения частоты канала. 

Если не найдено станций, передающих программу выбранного типа, поисковая настройка останавливается на предыдущей станции и аппарат остается в режиме ожидания PTY.

Установка громкости для дорожных объявлений (ТА), экстренных сообщений (ALARM) и программ заданного типа (PTY)
Установка громкости для ТА, ALARM и PTY производится во время прерывания обычного режима для приема ТА, ALARM или PTY.
* Заводская установка - “15”.

В процессе приема ТА, ALARM или PTY регулятором [15] установите громкость на желаемый уровень (от 0 до 33).

* По окончании приема ТА, ALARM или PTY громкость вернется к уровню, который был до прерывания.

Стр. 18

ОПЕРАЦИИ С CD ПЛЕЙЕРОМ

Вставьте диск в центр загрузочного отверстия [4] маркированной стороной вверх. На дисплее появляется индикация “LOADING”, CD поступает в отверстие и начинается воспроизведение.

Рисунок

Надписи:

Для CD диаметром 12 см

Для CD-сингла (диаметром 8 см)

 




Отверстие для загрузки компакт-диска

Примечания:

· Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в загрузочное отверстие [4].

· Если один CD уже загружен, второй вставить невозможно. Не вставляйте второй CD с применением силы.

· Диски, не помеченные маркировкой Compact DISC Digital Audio, а также CD-ROM не могут воспроизводиться этим плейером

· Некоторые диски, записанные в режимах CD-R и CD-R/W, могут не читаться этим плейером.

· CD-синглы (диаметром 8 см) можно загружать без адаптера в правую часть загрузочного отверстия.

Прослушивание диска, который уже загружен

Чтобы начать воспроизведение, выберите режим CD плейера с помощью клавиши FNC [3]. Воспроизведение начнется автоматически. 

Если диск не загружен, на дисплее появляется индикация “NO DISC”.

Временный останов воспроизведения (пауза)
1. Для временного останова воспроизведения нажмите клавишу “Воспроизведение/пауза” [16]. На дисплее появляется индикация “PAUS”.

2. Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите клавишу “Воспроизведение/пауза” [16].

Извлечение диска
Чтобы извлечь диск, нажмите клавишу извлечения [5]. На дисплее появляется индикация “EJECT”. 

* Если диск не вынуть в течение 15 секунд после извлечения, диск автоматически перезагружается (авто перезагрузка).

* Через 4 секунды после нажатия клавиши извлечения [5] автоматически устанавливается режим радио.

Примечание:

· CD-cинглы (8-см диски) не перезагружаются. Обязательно вынимайте их после извлечения. 

Стр. 19

Выбор дорожки
· Следующая дорожка:

Нажмите правую клавишу SRCH [14].

· Текущая дорожка:

Нажмите левую клавишу SRCH [14].

· Предыдущая дорожка:

Повторно нажмите левую клавишу SRCH [14].

* При каждом нажатии правой или левой клавиши SRCH [14] происходит переход к предыдущей или следующей дорожке, соответственно.

Ускоренное продвижение в прямом и обратном направлениях (FF/FB)

· Ускоренное продвижение в прямом направлении:

Нажмите правую клавишу SRCH [14] и удерживайте ее 1 секунду или более.

· Ускоренное продвижение в обратном направлении:

Нажмите левую клавишу SRCH [14] и удерживайте ее 1 секунду или более.

* Для повышения скорости продвижения удерживайте правую или левую клавишу SRCH [14] 3 секунды или более.

Функция ТОР

Эта функция позволяет воспроизвести первую дорожку текущего диска.

Чтобы проиграть первую дорожку (№ 1) диска, нажмите клавишу ТОР [13].

Сканирование
Сканирование позволяет проиграть первые 10 секунд всех дорожек, записанных на диске. 

* Эта функция полезна, когда вы хотите найти желаемую дорожку.

1. Нажмите клавишу SCN [10]. На дисплее высвечивается индикация “SCN”.

2. Чтобы отменить режим сканирования, снова нажмите клавишу SCN [10]. Индикация “SCN” на дисплее исчезает и возобновляется обычное воспроизведение.

Повторное воспроизведение

Эта функция делает возможным повторное воспроизведение выбранной дорожки.

1. Нажмите клавишу RPT [9]. На дисплее высвечивается индикация “RPT”.

2. Чтобы отменить режим повтора, снова нажмите клавишу RPT [9]. Индикация “RPT” на дисплее исчезает и возобновляется обычное воспроизведение.

Воспроизведение в случайном порядке

Эта функция делает возможным воспроизведение в случайном порядке всех дорожек текущего диска.
1. Нажмите клавишу RDM [8]. На дисплее высвечивается индикация “RDM”.

2. Чтобы отменить режим воспроизведения в случайном порядке, снова нажмите клавишу RDM [8]. Индикация “RDM” на дисплее исчезает и возобновляется обычное воспроизведение.

Cтр. 20
ОПЕРАЦИИ С CD ЧЕЙНДЖЕРОМ
Прослушивание компакт-дисков в CD чейнджере

Если к этому аппарату подключен продаваемый отдельно CD чейнджер, Вы можете прослушивать компакт-диски.

1. Чтобы начать воспроизведение, при помощи клавиши FNC [3] выберите режим CD чейнджера.

* Номера CD магазинов, в которых присутствуют диски, высвечиваются на дисплее.

2. Если в CD чейнджер не установлен магазин, на дисплее появляется индикация “NO MAGA”.

* Если при светящейся индикации “NO MAGA” установить в чейнджер магазин, то на мгновение появляется индикация “LOADING” (“Загрузка”), появляется индикация “PAUS” (“Пауза”) и наступает пауза в работе.

3. Если в магазин не установлен компакт-диск, на дисплее появляется индикация “NO DISC”.

* Вставьте компакт-диск в магазин и установите магазин в CD чейнджер.

ВНИМАНИЕ!

Воспроизведение CD-ROM (компакт-дисков для компьютеров) в CD чейнджере невозможно.
Примечание:

· При подключении CD чейнджера обязательно выключите основной блок и затем вновь включите его.

Временный останов воспроизведения (пауза)
1. Для временного останова воспроизведения нажмите клавишу “Воспроизведение/пауза” [16]. На дисплее появляется индикация “PAUS”.

2. Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите клавишу “Воспроизведение/пауза” [16].

Выбор диска

Каждая из клавиш прямого выбора [11] соответствует диску, загруженному в магазин.

· Выбор диска от 1 до 6

Нажмите соответствующую клавишу прямого выбора [11] (от 1 до 6), чтобы выбрать желаемый диск.

· Выбор магазина от 1 до 3 (только если в магазине присутствует диск)

Нажимайте клавишу BND [13], чтобы выбрать желаемый магазин.

* Если диск не загружен в соответствующее отверстие магазина, то клавиша [11] не действует.

Выбор дорожки
· Следующая дорожка:

Нажмите правую клавишу SRCH [14].

· Текущая дорожка:

Нажмите левую клавишу SRCH [14].

· Предыдущая дорожка:

Повторно нажмите левую клавишу SRCH [14].

* При каждом нажатии правой или левой клавиши SRCH [14] происходит переход к предыдущей или следующей дорожке, соответственно.

Cтр. 21
Ускоренное продвижение в прямом и обратном направлениях (FF/FB)

· Ускоренное продвижение в прямом направлении:

Нажмите правую клавишу SRCH [14] и удерживайте ее 1 секунду или более.

· Ускоренное продвижение в обратном направлении:

Нажмите левую клавишу SRCH [14] и удерживайте ее 1 секунду или более.

* Для повышения скорости продвижения удерживайте правую или левую клавишу SRCH [14] 3 секунды или более.

Выбор магазина 

Этой функцией можно пользоваться, если подключен CD чейнджер с несколькими магазинами.

При каждом нажатии клавиши MAG [13] выбирается следующий магазин.

Сканирование
Сканирование позволяет проиграть первые 10 секунд всех дорожек, записанных на диске. 

* Эта функция полезна, когда вы хотите найти желаемую дорожку.

1. Нажмите клавишу SCN [10]. На дисплее высвечивается индикация “SCN”.

2. Чтобы отменить режим сканирования, снова нажмите клавишу SCN [10]. Индикация “SCN” на дисплее исчезает и возобновляется обычное воспроизведение.

Сканирование дисков

Сканирование дисков позволяет проиграть первые 10 секунд первых дорожек всех дисков, содержащихся в CD чейнджере.

* Эта функция полезна, когда вы хотите найти желаемый диск.

1. Нажмите клавишу SCN [10] и удерживайте ее в течение 1 секунды или более. На дисплее высвечивается индикация “DISC” и “SCN”.

2. Чтобы отменить режим сканирования дисков, снова нажмите клавишу SCN [10]. Индикация “DISC” и “SCN” на дисплее исчезает и возобновляется обычное воспроизведение.

Повторное воспроизведение
Эта функция делает возможным повторное воспроизведение выбранной дорожки.

1. Нажмите клавишу RPT [9]. На дисплее высвечивается индикация “RPT”.

2. Чтобы отменить режим повтора, снова нажмите клавишу RPT [9]. Индикация “RPT” на дисплее исчезает и возобновляется обычное воспроизведение.

Повторное воспроизведение диска
Эта функция делает возможным повторное воспроизведение текущего диска.

1. Нажмите клавишу RPT [9] и удерживайте ее в течение 1 секунды или более. На дисплее высвечивается индикация “DISC” и “RPT”.

2. Чтобы отменить режим повтора диска, снова нажмите клавишу RPT [9]. Индикация “DISC” и “RPT” на дисплее исчезает и возобновляется обычное воспроизведение.

Воспроизведение в случайном порядке

Эта функция делает возможным воспроизведение в случайном порядке всех дорожек текущего диска.
1. Нажмите клавишу RDM [8]. На дисплее высвечивается индикация “RDM”.

2. Чтобы отменить режим воспроизведения в случайном порядке, снова нажмите клавишу RDM [8]. Индикация “RDM” на дисплее исчезает и возобновляется обычное воспроизведение.

Воспроизведение дисков в случайном порядке

Эта функция делает возможным воспроизведение в случайном порядке всех дорожек всех дисков, содержащихся в СD чейнджере.
1. Нажмите клавишу RDM [8] и удерживайте ее в течение 1 секунды или более. На дисплее высвечивается индикация “DISC” и “RDM”.

2. Чтобы отменить режим воспроизведения дисков в случайном порядке, снова нажмите клавишу RDM [8]. Индикация “DISC” и “RDM” на дисплее исчезает и возобновляется обычное воспроизведение.

Примечание:

· Относительно MD чейнджеров

Если используется MD чейнджер, установите режим чейнджера "А" (режим CD). Тогда MD чейнджер может использоваться вместо CD чейнджера. Однако, названия при этом не будут выводиться на дисплей. CD чейнджер не может быть подключен одновременно с MD чейнджером.

Стр. 22
8. В СЛУЧАЕ ЗАТРУДНЕНИЙ
	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	Не включается питание. 

(Нет звука)
	Перегорел плавкий предохранитель
	Заменить на предохранитель того же номинала. Если предохранитель снова перегорел, обратитесь за консультацией по месту продажи.

	
	Неправильный электрический монтаж
	Обратитесь за консультацией по месту продажи.

	Компакт-диск не загружается
	Другой компакт-диск уже загружен
	Извлеките компакт-диск, прежде чем загружать другой.

	Пропадание звука или высокий уровень шума
	Компакт-диск загрязнен.
	Очистите компакт-диск мягкой тканью.

	
	Компакт-диск сильно поцарапан или покороблен
	Замените диск.

	Плохой звук сразу после включения питания
	Если машина стояла во влажном месте, на внутренних частях могли осесть капельки воды
	Дайте аппарату высохнуть в течение 1 часа при включенном питании.

	При нажатии клавиш ничего не происходит.

Дисплей не в порядке.
	Произошел сбой в работе микропроцессора из-за шумов или других причин.
	Выключите питание, затем нажмите клавишу [1] и удалите СПУ.

С помощью тонкого стержня нажмите и удерживайте в нажатом положении около 2 секунд кнопку перезапуска (reset).

Рисунок Надпись: Кнопка перезапуска.

	
	Разъемы СПУ или основного блока загрязнены.
	Вытрите грязь мягкой тканью, смоченной чистящим спиртом.


Стр. 23
9. ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК НА ДИСПЛЕЕ
При возникновении ошибки на дисплей выводится одно из приведенных ниже сообщений. Для устранения ошибки примите предлагаемые меры.
	
	Индикация ошибок на дисплее
	Возможная причина
	Меры по устранению неисправности

	CD плейер
	СD ER 2
	Диск застрял внутри CD деки и не извлекается.
	Отказ механизма CD деки. Обратитесь за консультацией по месту покупки.

	
	CD ER 3
	Диск не может воспроизводиться из-за царапин или других повреждений.
	Установите диск, не имеющий царапин и других повреждений.

	
	CD ER 6


	Диск в CD деке не может воспроизводиться из-за того, что он перевернут.
	Извлеките диск и загрузите правильно.

	CD/MD чейнджер
	CDCH ER 2
	Диск в CD/MD чейнджере не загружается.
	Отказ механизма CD/MD чейнджера. Обратитесь за консультацией по месту покупки.

	
	CDCH ER 3
	Диск в CD/MD чейнджере не может воспроизводиться из-за царапин или других повреждений.
	Установите диск, не имеющий царапин и других повреждений.

	
	CDCH ER 6
	Диск в CD/MD чейнджере не может воспроизводиться из-за того, что он перевернут.
	Извлеките диск и загрузите правильно.


Если описание ошибки на дисплее отличается от представленных выше, нажмите кнопку перезапуска (reset). Если неисправность устранить не удается, выключите питание и обратитесь за консультацией по месту продажи.

Стр. 164
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Секция радио

Система настройки:


тюнер с кварцевой PLL синхронизацией

Принимаемые частоты:


УКВ: от 87,5 до 108 МГц (с шагом 0,05 МГц)






СВ: от 531 до 1602 кГц (с шагом 9 кГц)






ДВ: от 153 до 279 кГц (с шагом 3 кГц)

Секция CD проигрывателя

Система:



Compact disc digital audio system

Диапазон воспроизводимых частот:
5 Гц - 20 кГц (+ 1 дБ)

Отношение сигнал/шум:


100 дБ (1 кГц) IHF-A

Динамический диапазон:

95 дБ (1 кГц)

Искажения:



0,01 %

Общие характеристики

Максимальная выходная мощность
4 х 45 Вт 
Напряжение источника питания: 
14.4 В пост.тока (допустимо от 10,8 до 15,6 В),






отрицательный полюс заземлен

Потребляемый ток:


менее 15 А

Импеданс акустических систем

от 4 до 8 Ом

Номинальный ток активной автоантенны: не более 500 мА

Масса: 

Основной блок

1,7 кг

Габариты:
Основной блок

178 (шир) х 50 (выс) х 155 (глуб) мм

Примечания: 

· Закорачивание вывода питания активной антенны или использование активной антенны с током, превышающим номинальное значение, может привести к повреждению внутренних схем. Всегда пользуйтесь этим питанием только при номинальном токе.

· Технические характеристики и конструкция постоянно совершенствуются и могут подвергаться изменениям без уведомления.

� EMBED MSPhotoEd.3  ���





ME 67








[image: image2.png]


_981442936.bin

