Уважаемые пользователи!
Пожалуйста, соблюдайте указанные ниже правила.
1.       Извлеките карту памяти из электронной книги.

2.       Установите карту памяти в картридер (это обязательное условие, не копируйте прошивку на карту памяти через книгу).
3.       Скопируйте файл прошивки (предварительно распаковав из архива) в корень карты памяти.
4.       Извлеките карту памяти и установите её обратно в книгу.
5.       Поставьте книгу на зарядку в течение часа вне зависимости от показания индикатора зарядки в выключенном состоянии.
6.       Обновите прошивку согласно инструкции.
Внимание! Ни в коем случае не обновляйте прошивку с внутренней памяти книги. Используйте только карту памяти.

Прежде чем приступать к обновлению программного обеспечения, пожалуйста, прочитайте следующие правила: 
Перепрошивка не лишает вас гарантии на устройство -  в случае, если обновление прошло успешно.  Однако следует помнить, что если прошивка пройдет неудачно - гарантия пропадает. 

ШАГ №1. Выключите питание книги, используя кнопку POWER (не путать с переходом в спящий режим). 
ШАГ №2. После выключения подождите 5-10 секунд. 
ШАГ №3. Нажмите и удерживайте кнопку ОК. 

 INCLUDEPICTURE "http://www.ddixlab.ru/digma/faq/ins1.jpg" \* MERGEFORMATINET 




ШАГ №4. Не отпуская кнопку ОК, нажмите и удерживайте кнопку POWER.


ШАГ №5. Дождитесь, пока экран станет на мгновение темным. 
[image: image2.jpg]Aorama






ШАГ №6. Сразу после того, как он снова станет светлым, отпустите кнопку POWER, по-прежнему удерживая кнопку ОК. 
[image: image3.jpg]




ШАГ № 7. Спустя 2-3 секунды отпустите кнопку ОК. Вы увидите начальный этап обновления. Сначала обновится бут загрузчик.
[image: image4.jpg]




Затем обновится и само программное обеспечение. 
[image: image5.jpg]




ШАГ №8. Дождитесь, пока вся процедура обновления прошивки будет завершена. После обновления книга перезагрузится автоматически. 

-------------- 
Вопрос: Я все делаю по инструкции, но процесс перепрошивки не начинается. Что делать? 
Ответ: Замените карту памяти, проверьте её на ошибки, отформатируйте и четко следуйте рекомендациям, указанным в правилах.

Вопрос: Что делать, если обновление не завершается? 
Ответ: Подождите подольше, после чего попробуйте заменить карту памяти. Тщательно проверяйте архив с прошивкой на предмет ошибок. 

Вопрос: Требуется ли соблюдать последовательность обновления прошивок, начиная с первой версии? 
Ответ: Рекомендуемый вариант - сначала поставить октябрьскую прошивку, затем ноябрьскую, потом от 21 декабря и последнюю. В такой комбинации проблемы, выявленные в работе книжек  с начала запуска модели, становятся минимальными. 
Но вы также можете сразу установить последнюю версию прошивки и также спокойно вернуться на любую версию. 


