Цифровой HD-SDI видеорегистратор  серии H.264

FE-2204HDS

Руководство Пользователя

V1.0-3531

Благодарим Вас за покупку нашего видеорегистратора. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя и убедитесь, что вы используете устройство правильно и безопасно.

| Важные меры предосторожности и предупреждения: ◆Видеорегистратор должен быть установлен в хорошо проветриваемом месте. Убедитесь, что вентиляционное отверстие устройства не заблокировано. Держать вдали от источников с высокой температурой. ◆Необходимо избегать установку в местах с интенсивной вибрацией. ◆Во избежание короткого замыкания, которое может быть причиной пожара или других повреждений, при очистке устройства, пожалуйста, предотвратите попадание воды и влаги на регистратор, устройство не является водонепроницаемым. ◆Регистратор является сложным устройством, не пытайтесь самостоятельно разобрать, или отремонтировать устройство. В случае возникновения неполадок, обратитесь в сервис центр, или к поставщику. ◆На данное устройство нельзя ставить тяжелые предметы. |  |
| --- | --- |
| Ограничение ответственности: Компания сохраняет за собой право изменить любое аппаратное и программное обеспечение используемые в данном руководстве в любое время и без предварительных объяснений. Спасибо за выбор наших продуктов, пожалуйста, прочитайте это руководство тщательно перед использованием. Компания не несет финансовой и юридической ответственности при неверной (неправильной) эксплуатации устройства. |

Содержание

Оглавление

1. Введение	5

1.1	Обзор	5

1.2	Основные функции	5

1.3	Описание кнопок передней панели	6

1.4	Схема задней панели	6

1.5	Пульт дистанционного управления	7

2	Основные операции	9

2.1	Включение/ выключение	9

2.2	Начало	9

2.2.1	Выключение питания	9

2.2.2	С помощью пульта дистанционного управления:	9

2.2.3	Отключение питания от клавиатуры и мыши:	9

2.3	Авторизация	9

2.4	Главное меню	10

2.5	Управление системой	11

2.5.1	Основные настройки	12

2.5.2	Система	12

2.5.3	Дата и время	12

2.6	Настройка входного видео	13

2.6.1	Маска	13

2.7	Настройка записи	14

2.7.1	Включить камеру	15

2.7.2	Качество записи	15

2.7.3	Качество записи	15

2.7.4	Циклическая запись	16

2.7.5	Настройка записи по расписанию	16

2.7.6	Настройка записи по тревоге	18

2.7.7	Детектор движения	19

2.7.8	Потеря видео	20

2.7.9	Выход сигнала тревоги	21

2.8	Настройка сети	21

2.8.1	Сеть	21

2.8.2	Вторичный поток (дополнительный поток)	22

2.8.3	Email	22

2.8.4	DDNS	23

2.9	Пользователи	23

2.10	Настройка P.T.Z	24

2.10.1	Параметры	24

2.10.2	Дополнительно	25

2.11	Дополнительно	27

2.12	Воспроизведение видео	27

2.12.1	Поиск по времени	27

2.12.2	Поиск по событиям	28

2.13	Архивация данных (Резервное копирование)	28

2.14	Информация о системе	29

2.14.1	Управление дисками	29

2.14.2	Обновление ПО	29

2.14.3	Выход из системы	30

2.14.4	Завершение работы системы.	30

- 1. Введение

Обзор

Устройство этой серии является цифровым устройством контроля, предназначенным для обеспечения безопасности. Оно использует автономный процессор и автономную операционную систему Linux.

Устройство совместимо с новейшими технологиями в области ИТ технологий , таких как сжатие/распаковка (компрессия/декомпрессия) видео и аудио, запись в формате HD, поддержка передачи по сети TCP/IPи другие. Это устройство одновременно обладает свойствами записи цифрового видео и записи аудио.

Продукт данной серии может работать не только локально и независимо (автономно), а также осуществлять мониторинг по сети. При соединении устройства с профессиональными программными обеспечением наблюдения, оно может подключаться к сети для  удаленного мониторинга.

Данное устройство может использоваться для обеспечения безопасности в различных областях, таких как банки дело, телекоммуникации, юстиции (системы опроса), системы транспортировки, жилье, заводы, склады, охрана природных ресурсов.

Основные функции

Мониторинг в режиме реального времени

Устройство имеет аналоговый выход, порт VGA  и порт HDMI (мультимедийного интерфейса высокой четкости). Для реализации функции наблюдения пользователь может использовать либо монитор. Система одновременно поддерживает вывод в форматах TV, VGA и HDMI.

Функция Хранения

Используется специальный формат сжатия данных, что гарантирует максимальное качество видео при минимальном использовании дискового пространства.

Формат сжатия

Поддерживается многоканальное сжатие аудио- и видеоданных . Независимая аппаратура декодирует аудио- и видеосигналы по каждому каналу для поддержки синхронности звука и изображения.

Функция резервного копирования

Поддержка резервирования через USB – порт (например, флеш-диск, переносной жесткий диск).  Пользователя может скачать и осуществить резервное копирование файлов на жесткий диск через Интернет.

Функция многозадачности

Независимая поддержка каждой операции в режиме реального времени. Одновременная поддержка поиска, воспроизведения, сетевого мониторинга, поиска записи, пересылки и других операций. Поддержка разнообразных режимов воспроизведения: замедленное и ускоренное воспроизведение, обратный просмотр, покадровое воспроизведение. При воспроизведении видео, точное время проведения мероприятия может быть отображено на экране .

Сетевые операции

Поддерживает удаленный сетевой мониторинг в режиме реального времени, удаленный поиск записи и удаленное управление поворотной камерой.

Порт обмена данными

Порт RS422 для управления PTZ. Стандартный порт Ethernet может реализовывать функцию сетевого доступа.

Управление PTZ

Поддержка протокола PTZ осуществляется через интерфейс RS422

Интеллектуальное управление

Управление с помощью мыши. В меню поддерживается настройка операций копирования и вставки. Проверка оборудования и аксессуаров. Когда вы получите устройство, пожалуйста, проверьте комплектацию. Основные аксессуары регистратора: мышка, блок питания, провод передачи данных.

Описание кнопок передней панели

Кнопки на передней панели

1.ИК- приемник: ИК- датчик дистанционного управления

2.Светодиодные индикаторы: Показывают статус тревоги, записи, сети, HDD, питания.

3.Каналы/ Числа: Нажмите кнопки от 0 до 9 для обзора выбранных каналов в полноэкранном режиме; нажмите кнопки от 0 до 9 для ввода паролей и идентификаторов  пользователей;

4.Управление воспроизведением:

Нажмите соответствующие кнопки для начала воспроизведения, покадрового просмотра, ускоренной перемотки, ускоренного и замедленного просмотра.

5.Поиск: Кнопка вызова окна поиска видео.

6.Квадратор: Просмотр в многоэкранном режиме.

7. ESC/Отмена: Отмена/возврат к предыдущему меню

8.Menu/OK: Нажмите, чтобы открыть/закрыть главное меню или подтвердить.

9.Навигация: Нажмите кнопки навигации для выполнения следующих действий:

•: В меню, нажмите для перемещения курсора вверх; в режиме PTZ, нажмите, чтобы для управления подключенной камерой по PTZ (не входит в комплект)

•          Нажмите для перемещения курсора вверх, в режиме PTZ, нажмите для перемещения камеры вверх

•            Нажмите для перемещения курсора вниз, в режиме PTZ, нажмите для перемещения камеры вниз

•         Нажмите для перемещения курсора влево, в режиме PTZ, нажмите для перемещения камеры влево

•          Нажмите, чтобы переместить курсор вправо, а в режиме PTZ, нажмите для перемещения камеры вправо

10.Порты USB: Для соединения с  запоминающим устройством USB, мышью.

Схема задней панели

Примечание: интерфейс задней панели, схема кнопок и вид，приведенное ниже изображение задней панели может отличаться от фактической модели.

Разъемы на задней панели：

| Пункт | Разъемы | Описание разъема |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для подключения шнура питания | DC 12V/5A |
| 2 | Выключатель электропитания | Включить/выключить |
| 3 | Видеовыход | Видео выход для подключения телевизора или монитора (BNC) |
| 4 | Видеовходы | Для подключения сигналов HD-SDI видео (BNC) |
| 5 | Звуковые входы | Для подключения входа звука |
| 6 | Вход сигнала тревоги | 4 I/O входа сигнала тревоги |
|  | Выход сигнала тревоги | I/O выход для сигнала тревоги |
|  | Порт RS 422 | Порт RS 422 для подключения PTZ |
| 7 | Сетевой порт | Для подключения сети Ethernet |
| 8 | Видеовыход VGA | Для подключения монитора VGA |
| 9 | Аудиовыход | Для подключения аудио выхода |
| 10 | Порт HDMI | Для подключения монитора HDMI |
| 11 | LINE IN | Для подключения переговорного устройства |

Пульт дистанционного управления

1.Кнопка включения.

2. ВОЙТИ/РАЗБЛОКИРОВАТЬ: Если режим "Безопасность" был разблокирован в меню настроек, нажмите кнопку для запуска экрана ввода пароля пользователя.

3. Клавиши цифр/переключения каналов: При нахождении в меню, нажмите цифры от 0-9 для ввода значений.В режиме реального времени, клавиши используются для переключения каналов в полноэкранном режиме.

4.Переключатель многоэкранного режима: Переключение между многоэкранным и одноэкранным режимом.

5. PTZ: Нажмите для запуска меню управления PTZ.

6. Опции воспроизведения :

• Увеличение скорости обратного воспроизведения 2X, 4X, 8X.

• Нажмите для воспроизведения.

• Воспроизведение на различных повышенных скоростях и нормальная скорость воспроизведения (2X, 4X, 8X).

• Нажмите для уменьшения скорости воспроизведения 1/2, 1/4, 1/8.

• Нажмите для покадрового просмотра

• Нажмите для остановки (паузы) воспроизведения одного кадра

• Нажмите для остановки (паузы) воспроизведения

7. ПОИСК: Нажмите для поиска записей

8.ЗАПИСЬ:Нажмите для старта/остановки ручной записи

9. +/ - : В меню, нажмите для настройки значения.

10. Меню: Открывает окно меню.

11. ВЫХОД:Закрывает окно меню

12. EXTRA: Для дальнейшего использования.

13. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ

•  Переключает текущий активный элемент управления вверх;

•  Переключает текущий активный элемент управления вправо;

•  Переключает текущий активный элемент управления влево

•  Переключает текущий активный элемент управления вниз;

• Enter/меню: В меню, нажмите для подтверждения выбора;

во время воспроизведения и просмотра, нажмите, чтобы просмотреть информацию о системе

Примечание: При использовании пульта дистанционного управления введите пароль и название камеры, выберите поле с помощью кнопок навигации, нажмите ENTER, и затем нажмите кнопки с цифрами.

Для полноценного использования данного устройства, внимательно прочитайте руководство пользователя цифрового 4-х канального видеорегистратора. Все детали и изображения в руководстве относятся именно к этой модели. Другие модели имеют тот же интерфейс, за исключением количества каналов, скорости передачи кадров.

Основные операции

Включение/ выключение

Включение регистратора осуществляется тумблером на задней панели устройства.

Начало

До начала работы, Пожалуйста, убедитесь, что все кабели правильно соединены!

Включение питания

Включите питание，индикатор питания загорится красным цветом.

Выключение питания

Пользователь может выключить устройство с помощью пульта дистанционного управления и мыши.

С помощью пульта дистанционного управления:

Нажмите кнопку питания,  появится окно Завершения работы, нажмите кнопку ОК, устройство выключится через некоторое время.

Отключение питания от клавиатуры и мыши:

Шаг 1: войдите в меню, затем нажмите (выберете)  значок  "Завершение работы"  появится окно Завершение работы

Шаг2: нажмите кнопку ОК, устройство выключится через некоторое время.

Шаг 3: отключите питание

Авторизация

Устройство включилось (загрузилось) , загорелся индикатор (POWER). Изначально окно для ввода пароля не заполнено. После запуска оборудования нажмите кнопку (MENU) на панели или нажмите правую кнопку мыши, войдите в ИНТЕРФЕЙС системы  как показано ниже:

Рис. 2-1 Окно авторизации

После подтверждения  соответствия имени пользователя и пароля, вы можете войти в систему.

Просмотр видео в реальном времени:

| Иконка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиктограмма | Запись | Ручной режим записи | Детектор движения | Состояние тревоги | Время записи |

Видео в режиме реального времени

Нажмите кнопку Play  для воспроизведения записи. Пользователь может сделать определенные действия, нажав кнопки на экране.

Главное меню

Панель меню: Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите кнопку ESC на передней панели , панель управления будет отображаться в нижней части экрана, показано на изображение (рис. 2-2)

Рис. 2-2 строка меню (панель меню)

Нажмите на значок рядом с кнопкой  Screenmode, появится выбор канала видео, как показано ниже

Рис. 2-3 Выбор канала

Пользователь может выбрать  каналы из 4  , чтобы просмотреть видео в реальном режиме.  Нажмите кнопку , чтобы сохранить.

Нажмите на главное меню, откроется окно, как показано на рисунке  2-4;

Рис.  2-4 Главное меню

Нажмите кнопку "Система", откроется дисплей системного окна, как показано на рис. 2-5:

Рис. 2-5 Управление системой

Нажмите кнопку Меню на передней панели или ту же кнопку на пульте дистанционного управления, также будет отображать тоже окно.

Управление системой

Управление системой включает в себя 9 подменю: Основные настройки, Просмотр, Запись,  Расписание, Тревога, Сеть, Пользователи, PTZ  и Дополнительно.

Основные настройки

Выберете “Основные”，как показано на рис.2-6, Основные настройки состоят из двух подменю: система и Время и дата.

Система

Рис.  2-6 Система

В этом интерфейсе пользователь может настроить имя устройства, ID устройства, видео формат, проверку пароля, разрешение монитора, язык, и т.д. Значения всех параметров отображены  ниже:

Названиеустройства: Может отображаться  на видео при просмотре по сети  или CMS, которые помогают пользователю удаленно распознавать  устройство.

Номер устройства: соответствует номеру пульта ДУ

Видео формат: два режима: PAL и NTSC. Пользователь может выбрать формат видео в соответствии с режимом камеры.

Проверка пароля: Данная опция включена.  Пользователю необходимо ввести имя пользователя и пароль , в соответствии с правами пользователя.

Отображение системного времени：отображение реального времени на дисплее

Видеовыход: разрешение видео, значение: VGA800*600, VGA1024*768, VGA1280*1024 и HDMI 1080P.

Язык: настройка языка, Упрощенный китайский и Английский

Нажмите кнопку "По умолчанию", система сбросит значения до заводских ;

Нажмите кнопку "Применить" для сохранения настроек; нажмите кнопку "Выйти" для выхода из текущего интерфейса, чтобы сохранить изменения в языковом меню и видеовыхода, произойдет перезагрузка устройства.

Дата и время

Рис. 2-7 Дата и время

Установите формат даты, часовую зону. Синхронизируйте с сетевым временем сервера для обновления сетевого времени сервера. Вы также можете вручную настроить системное время.

Нажмите кнопку "По умолчанию", система сбросит значения до заводских ;Нажмите кнопку "Применить" для сохранения настроек; нажмите кнопку "Выйти" для выхода из текущего интерфейса.

Настройка входного видео

Нажмите “Просмотр”，введите данные в окно как показано на рис. 2-8

Настройка входного видео включает в себя 2 подменю : настройка входного видео и маска.

Рис. 2-8 Настройка входного видео

Примечание: Нажмите в поле для имени  камеры для того, чтобы увидеть виртуальную клавиатуру. Пользователь может выбрать разные форматы символов для ввода.

Введите  название камеры и нажмите кнопку “Setting” для отображения окна, как показано ниже：

Рис. 2-9 Регулировка изображения

В этом интерфейсе можно настроить яркость, тон, насыщенность и контрастность в режиме онлайн; нажмите кнопку "По умолчанию" для восстановления настроек по умолчанию, нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить настройки.можно настроить на всех каналах одинаковые параметры, пожалуйста, отметьте "все" и затем проведите настройку.

Маска

Пользователь может установить область приватной зоны на картинке в режиме онлайн

Рис. 2-10 Маска

Настройки маски: нажмите кнопку Настройка , перейдите к живому видео нажмите левую кнопку мыши и переместите мышь для установки области маски, смотрите рисунок ниже. Нажмите кнопку «Применить» для сохранения настроек；

Удаление маски: выберете определенную область маски, нажмите левую кнопку мыши для удаления этой области маски , нажмите кнопку «Применить» для сохранения настроек.

Настройка записи

Нажмите“Запись” для настройки параметров записи，отобразится окно как показано на

рис. 2-11：

Настройка записи включает  в себя четыре подменю: Включить, Качество записи, Показывать в окне, Циклическая запись.

Включить камеру

Рис. 2-11 Включить камеру

Поставьте галочку для  записи видео, звука.

Пользователь может настроить все каналы с одинаковыми параметрами, поставьте галочку на «Все» , затем сделайте соответствующие настройки.

Нажмите кнопку "По умолчанию" для восстановления настроек по умолчанию, нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку "Выйти" для выхода из текущего интерфейса.

Инструкция параметров Видео

Качество записи

Рис. 2-12  Качество записи

Пользователь может настроить все каналы с одинаковыми параметрами, поставьте галочку на «Все» , затем сделайте соответствующие настройки.

Нажмите кнопку "По умолчанию" для восстановления настроек по умолчанию, нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку "Выйти" для выхода из текущего интерфейса.

.

Качество записи

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Fps | В пределах от 1 до 30（NTSC）1-25(PAL) |
| Разрешение | Поддерживается 1080P、720P |
| Качество | Чем выше значение, тем выше качество изображения. Шесть значений:：худшее , плохое, среднее,хорошее высокое и высшее. |
| Кодировка | Поддерживает CBR и VBR |
| Максимальный битрэйт | Выберете значение：256 Kb、512Kb、768Kb,1024Kb,2048Kb,3072 Kb, 4096Kb,5120 Kb,6144 Kb,7268 Kb, 8192 Kb |

Штамп：Пользователь может поставить штамп названия канала и штамп времени на видео.

Рис. 2-13 Показывать в окне

Поставьте галочки возле названия камеры, отметки времени; нажмите кнопку Набор,  и затем пользователь может выбрать положение штампа. Пожалуйста, обратите внимание, Пользователь может также установить одинаковые параметры на всех каналах.

Циклическая запись

Выберете циклическую запись, чтобы включить функцию циклической записи. Она будет удалять более ранние записанные файлы и сохранит новые файлы при заполнении жесткого диска(HDD); если функция отключена, запись остановится при заполнении жесткого диска.

Примечание: Чем выше качество изображения, частота кадров и разрешение, тем больше занимают место на диске.

Настройка записи по расписанию

Настройка записи по расписанию включает 3  подменю: расписание、детектор движения  и датчик.

Расписание

Вертикальная шкала означает семь дней в неделю с понедельника по воскресенье; Горизонтальная шкала означает 24 часа в день. Нажмите на ячейку, чтобы сделать соответствующие настройки. Голубой цвет означает отмеченную область, серая означает неотмеченная область.

Риc 2-14 Расписание

Copy (копирование)：Пользователь может применить настройку расписания определенного канала в другой или все каналы. Надо только выбрать канал и нажать кнопку "Применить в".

Движение

Pис. 2-15 Детектор движения

Шаги настройки датчика движения соответствуют графику.

Настройка детектора движения аналогична настройке расписания.

Примечание:

Детектор движения по умолчанию полностью включен,  цвет интерфейса расписания голубой.

Датчик

Pис. 2-16 Датчик

Настройка записи по датчику  аналогична настройке расписания

Примечание: Запись по датчикам по умолчанию полностью включен.

Настройка записи по тревоге

Настройка записи по тревоге включает: датчик, детектор движения, потеря сигнала и тревожный выход.

Датчик

Датчик включает в себя два подменю: основные настройки , реакция системы и расписание.

Основные настройки

Рис. 2-17 Основные настройки

Можно включить датчик тревоги и установить тип сигнала в соответствии с  типом сигнализации. Две опции: низкий уровень и высокий уровень.

Пользователь может настроить каналы с одинаковыми параметрами, пожалуйста, поставьте галочку на «Все», а затем сделаете необходимые настройки.

Реакция системы

Pис.2-18 обработка аварийных сигналов -  датчик настройки записи по тревоге

Выберите время задержки и нажмите кнопку настройки. Тогда появится всплывающее диалоговое окно, как показано ниже

Pic 2-19 обработка аварийных сигналов  - датчик настройки записи по тревоге

Настройка записи по тревоге: при тревоге происходит оповещение следующими путями:

Звуковой сигнал, тревожный выход, тревожное e-mail сообщение.

Примечание:  эти три пункта так же можно применить  в конфигурации PTZ.  Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить настройки при входе канала тревоги. PTZ установит заданную точку, круиз или  слежение.

Нажмите "Выйти" для выхода из текущего интерфейса.

Pис. 2-20 Обработка аварийных  сигналов  - датчик настройки записи по тревоге

Пользователь может настроить каналы с одинаковыми параметрами, пожалуйста, поставьте галочку на «Все», а затем сохраните настройки.

Детектор движения

Детектор включает в себя 2 пункта подменю: детектор движения и расписание

- Детектор движения

Pис. 2-21 Детектор движения

Нажмите пуск тревоги движения и установите время задержки.  Нажмите кнопку  "Набор", для выделения области.

Pис. 2-22 Обработка аварийных сигналов

Pис 2-23 Датчик движения – настройки области

Потеря видео

Рис. 2-24 потеря  видео

Нажмите  кнопку  “Реакция системы”，откроется окно как показано ниже：

Рис. 2-25 Потеря видео-реакция системы

Выход сигнала тревоги

Выход сигнала тревоги включает 3 подменю: тревожный выход, расписание  и зуммер.

Тревожный выход

Pиc 2-26 Тревожный выход

В этом интерфейсе, установите имя  реле тревоги, выберите время задержки, которое означает временной интервал между двумя тревогами.

Зуммер

В интерфейсе зуммера можно включить сигнал тревоги , установить время  звукового сигнала.

Настройка сети

Настройка сети включает 4 подменю: сеть, дополнительный поток, Email и DDNS..

Сеть

Рис. 2-27 Настройки сети

Порт HTTP：Значение по умолчанию 80. Если значение изменится, пользователю необходимо добавить номер порта при наборе IP-адреса в адресной строке IE. http://192.168.0.25:82 в брайзер IE.

Порт сервера: дата и порт связи изображений  NO. После выбора

"DHCP", устройство автоматически получит IP-адрес, маску подсети и шлюза IP и DNS-сервера. Включить PPPoE для прямого подключения DVR ( цифровой видеорегистратор) к интернету через ADSL, а затем ввести имя пользователя и пароль, нажмите кнопку TEST, чтобы проверить сеть.

Вторичный поток (дополнительный поток)

Pис. 2-28 Вторичный поток

Данное подменю позволяет выбрать разрешение передаваемого видео,fps,метод кодирования качество, максимальный битрейт.

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| FPS | В пределах от 1 до 30 (NTSC) 1-25 (PAL) |
| Разрешение | Поддерживает D1, Cif |
| Качество | Чем выше значение , тем четче изображение. Шесть вариантов: низкая, ниже, низкая, средняя, выше и высокая. |

Email

Pic 2-29 Email

SMTPСервер/Порт: введите в поле вводаIP-адрес и номер порта SMTP–сервера вашей почты.

адрес отправителя/пароль): введите в поле адрес отправителя и пароль

адрес получателя:Введите в поле ввода имя получателя. Система поддерживает до трех почтовых ящиков.

Нажмите кнопку Тест для проверки отправки сообщений.

DDNS

Pic 2-30 DDNS

Включить DDNS-сервер: пользователь должен указать имя пользователя, пароль и доменное имя зарегистрированного сайта. Нажмите кнопку TEST для проверки введенных параметров. Примечание: доменное имя выбранное пользователем должно быть связано с Domain Name Service (Служба Доменных Имен) для DVR (Цифровой видеорегистратор). Вы должны сначала установить имя зарегистрированного пользователя и пароль на веб-сайте провайдера, а затем подать заявку на доменное имя для сервера онлайн. После того, как заявка будет принята, пользователь может ввести доменное имя  для доступа к серверу IE.

Пользователи

Рис. 2-31 Управление пользователями

Нажмите кнопку  Добавить , всплывет диалоговое окно, как показано ниже：

Рис. 2-32 Общие

① Общие: Введите имя пользователя, пароль; выберите тип пользователя, введите MAC-адрес компьютера, нажмите кнопку ОК, этот пользователь будет добавлен в поле списка пользователей.

② Права:

Pic 2-33 Права:

В этом подменю вы иожете  присвоить права на конкретные операции для этого пользователя.

В интерфейсе управления пользователями, нажмите кнопку Setup для изменения имя пользователя, тип пользователя и связывания ПК МАС-адреса.

Выберите пользователя, для его удаления из списка пользователей нажмите кнопку "Удалить". Нажмите кнопку Пароль (Смена пароля) для изменения пароли и затем нажмите кнопку “Выйти” для выхода из текущего интерфейса.

Настройка P.T.Z

Настройка P.T.Z включает в себя два подменю :Параметры и Дополнительно.

Параметры

Рис. 2-34 Настройка PTZ.

В данном подменю можно включить управление P.T.Z. камерой, установить адрес, скорость передачи и протокол.

Значения и описания последовательного порта:

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Адрес | Адрес PTZ устройства |
| Скорость передачи | Скорость передачи устройства PTZ. В пределах (Диапазон от): 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 34800, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600. |
| Протокол | Протокол связи устройства PTZ.:, PELCOP, PELCOP1, PELCOP5, PELCOD, PELCOD1, HY, PHILIPS, SAMSUNG SHARP,SONY, SAMSUNG, PANASMIC , CONTROLl, и т.д…. |

Дополнительно

Pис. 2-35 Дополнительно

В дополнительном меню можно установить предустановки, настроить тур и маршрут PTZ камеры.

Рис. 2-36 Предварительная настройка заданной точки

Рис. 2-37 Предварительные настройки

Пользователь может управлять PTZ вверх, вверх влево, вниз, вправо вниз, влево, влево вниз, вправо и вверх вправо и остановить вращение; можно регулировать скорость вращения PTZ, фокусировки и диафрагмы; выберете для предварительной подготовки NO (НЕТ). Нажмите кнопку  “Save” для сохранения настроек，щелкните по значку, чтобы скрыть панель инструментов, кликните правой кнопкой для ее повторного появления；щелкните по значку для выхода из текущего интерфейса.

.

В расширенном интерфейсе, нажмите кнопку “Setting” , всплывет диалоговое окно, как показано ниже：

Рис. 2-38 Настройка круиза.

Нажмите кнопку Add , чтобы установить скорость и время заданной точки; выберите предварительную настройку и нажмите кнопку Delete для удаления предварительной настройки точки. Нажмите значок Modify ，для изменения настроек заданной точки. Пользователь может нажать эти значки для регулировки положение заданного точки  вверх и вниз.

Нажмите кнопку Preview (Предварительный просмотр) для просмотра линий стабилизации скорости, а затем нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить настройки. Затем нажмите кнопку "Exit" для выхода из текущего интерфейса.

Выберите запрограммированный пункт в списке линий стабилизации скорости и нажмите кнопку Delete, чтобы удалить эту линию; нажмите "Clear all", чтобы очистить все линиb из списка, нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку "Выход" для выхода из данного интерфейса.

В расширенном интерфейсе, нажмите трек кнопки “Setting” в всплывающем окне, как показано ниже：

Рис. 2-40 Настройки трека

Пользователь может управлять вращением купола вверх, вверх влево, вниз, вправо вниз, влево, влево вниз, вправо и вверх вправо и остановить вращение. Настроить скорость вращения и значение зума, фокуса и диафрагмы купола. Нажмите кнопку Start record (Начать запись), чтобы записать движения трека PTZ и нажмите эту кнопку снова для остановки записи

Пользователь может передвинуть слайдер (бегунок) для регулировки скорости движения PTZ.

Щелкните по значку, чтобы скрыть панель инструментов, щелкните правой кнопкой и она снова появится, нажмите значок для выхода из текущего интерфейса

В расширенном интерфейсе, нажмите кнопку  “Default” для восстановления настроек по умолчанию; нажмите кнопку “Apply” для сохранения настроек; нажмите кнопку “Exit” для выхода из текущего интерфейса.

Дополнительно

Дополнительное меню  включает в себя 4 подменю: заводские настройки,  импорт / экспорт, обслуживание системы и выход из системы.

1.Заводские настройки: все настройки возвращаются к заводским настройкам.

2. Импорт / Экспорт: Пользователи могут экспортировать настройки регистратора на  съемное устройство хранения, также можно импортировать данные файлы со съемных устройств на DVR .

3. Обслуживание системы . Пользователь может запланировать периодическую перезагрузку системы.

4. Выход пользователя из системы.

Рис. 2-41 Расширенный настройки

Воспроизведение видео

Система поиска включает в себя два подменю:поиск по времени, поиск по событиям,

Поиск по времени

Шаг 1：войдите в меню поиска-Поиск по времени, смотрите изображение ниже

Рис. 2-42 Поиск по времени

Шаг 2：Выберите канал, дату, время начала и время окончания

Шаг 3：нажмите кнопку "Play", воспроизведение начнется с заданного времени; нажмите на соответствующую кнопку на экране, чтобы начать конкретные действия.

Рис. 2-43 Кнопки воспроизведения

Поиск по событиям

Шаг1:：выберете поиск по типу,  смотрите рисунок ниже.

Шаг2： После нажатия кнопки Поиск  найденные данные  будут отображаться в списке событий, дважды щелкните по файлу для воспроизведения.

Шаг3：Пользователь может выбрать дату, канал .  Отметьте галочками  тип записи или выберете Все для соответствующего поиска.

Архивация данных (Резервное копирование)

Это устройство поддерживает резервное копирование через USB устройство. Пользователь также может сделать резервную копию IE браузером через Интернет.

Шаг1: войти в интерфейс резервного копирования, как показано ниже рис：

Рис. 2-45 Резервное копирование данных

Шаг 2: установить время начала и окончания, выбрать каналы и нажать кнопку Поиск, чтобы отобразить найденные данные в списке.

Шаг 3: проверьте файлы данных и отметьте галочки или выберите файлы, нажмите кнопку  “Архив” .

Шаг 4: В интерфейсе резервного копирования информации, пользователь может проверить соответствующую информацию файлов резервных копий, типа хранения, сохранить типы файлов, и т.д. Нажмите  кнопку Пуск для начала резервного копирования.

Информация о системе

С помощью этой функции, пользователь может посмотреть информацию о системе, системный журнал, информацию о сети

Информация о системе:

Войдите в меню Инфорация Система. В интерфейсе пользователи могут просмотреть оборудование и информацию о версии.

Журнал:

Войдите в меню  Информация Журнал.

В интерфейсе пользователи могут установить время начала и время окончания журнала который вы хотите посмотреть. Выберите тип журнала и нажмите кнопку Поиск. Информация, которую вы ищете, будет отображаться в списке журнала.

Примечание: Пользователи могут экспортировать системный журнал на съемные устройства хранения данных.

Информация о сети:

Войдите в меню  Информация Сеть.

Пользователи могут просматривать   параметры сети.

Управление дисками

Войдите в меню Управление HDD. В интерфейсе пользователь может просматривать состояние дискового хранилища, также может выбрать форматирование жесткого диска.

Пожалуйста, отформатируйте диск перед  записью, Специальные действия указаны ниже:

Шаг 1: войдите в интерфейс управления диском. На экране высветится окно Управления Диском.

Шаг 2: выберете жесткий диск и нажмите кнопку Формат для начала форматирования. Установите свойства диска, затем нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.

Примечание: после форматирования все записанные файлы на жестком диске будут потеряны.

Обновление ПО

Как только появится новая версия программного обеспечения от поставщика, пользователь может обновить систему.

Шаги обновления ：Пользователь должен скопировать файл обновления программного обеспечения, полученное от поставщика на USB-  устройство, затем подключить к порту USB. Войдите в Меню Обновления, обновите список, имя обновленного ПО будет отображаться в списке обновлений. Выберете ПО и нажмите на кнопку Обновить для начала обновления.  Система автоматически запустит процесс обновления, пожалуйста, подождите некоторое время,  пока система перезагрузится. Пожалуйста, не отключайте питание во время обновления. Эта система поддерживает обновление с устройства USB, но оно должно быть совместимо с устройством. После обновления ПО необходимо перегрузить систему для завершения процесса.

Примечание:  Если  обновление не обновилась с помощью USB,  как правило устройства USB не совместимы.

Выход из системы

Нажмите кнопку Выход, система вернется в окно авторизации.

Введите имя пользователя (username) и пароль (password)  для повторной авторизации.

Завершение работы системы.

Нажмите на иконку “Выключить”, система завершит работу.