[image: image12.emf]    Инструкция по эксплуатации
Виброшлифовальная машина
[image: image2.emf]



[image: image3.png]



[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
Содержание 

1. Условные обозначения

2. Компоненты инструмента

3. Применение по назначению

4. Правило безопасности и предостережения
5. Правила безопасности

6. Специальные правила безопасности

7. Работа с электрическим лобзиком MATRIX
8. Техническое обслуживание и уход
9. Технические характеристики

10. Ремонт

11. Защита окружающей среды
1. Условные обозначения



Выучите и придерживайтесь всех условных обозначений и символов этой инструкции для  Вашего инструмента. Если Вы верно будете следовать условным обозначениям и символам, Вам удобнее и безопаснее работать с инструментом.
[image: image1.emf]  ВНИМАНИЕ!
[image: image7.emf]Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!
[image: image8.emf] Носите защитные очки!
[image: image9.emf]Носите наушники!
[image: image10.emf]Носите респиратор!
[image: image11.emf]Используйте рукавицы из качественной крепкой ткани.

2. Компоненты инструмента (В1)

1. Выключатель
2. Кнопка фиксации выключателя
3. Зажим
4. Крепление подошвы

5. Мешок для сбора пыли
3. Применение по назначению



· Устройство предназначено для сухого шлифования и полировки дерева, пластика, металла и аналогичных материалов при помощи наждачной бумаги.
· Все рекомендации указанные в данной инструкции должны соблюдаться. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, это поможет Вам избежать увечий и травм при работе.
4. Правила безопасности и предостережения
Это устройство соответствует существующим нормам техники безопасности. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации. Неправильное обращение может привести к травмам людей и повреждению имущества. Лица, не ознакомившиеся с содержанием данной Инструкции, не имеют права пользоваться инструментом. Бережно храните данную инструкцию.
Использование устройства детьми и подростками в возрасте моложе 16 лет запрещено!

5. Правила безопасности




Рабочее место.
· Во избежание  травматизма, Ваше рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.
· Не используйте электроинструмент вблизи горючих жидкостей или газов и в сыром или мокром месте. Иначе возникнет угроза пожара или взрыва.
· Не оставляйте работающий инструмент без присмотра.
· Не пользуйтесь инструментом, если Вы устали или не можете сосредоточиться, или Ваша реакция заторможена употреблением алкоголя или медикаментов.
· Невнимательность может привести к тяжелым последствиям.
Электрическая безопасность
· Напряжение  в сети должно совпадать с напряжением указанным в технических характеристиках инструмента.
· Не касайтесь заземленных деталей, например, труб, нагревательных элементов, плит, холодильников, чтобы защитить себя от удара электрическим током.
· Не носите инструмент, держа его за кабель. Вынимайте кабель из розетки, держась только за штепсельную вилку. Защищайте кабель от масла, высоких температур и острых краев. Поврежденный кабель может привести к удару электричеством.
· Перед тем, как начать работу, проверьте, не поврежден ли инструмент и кабель сети.
· Втыкая штекер, следите за тем, чтобы выключатель не был заблокирован.
· На открытой местности применяйте лишь разрешенный для этого удлиняющий кабель. Та Диаметр минимум 1.5 мм2.
· Если Вы осуществляете внешние работы, розетку следует оборудовать предохранителем или выключателем аварийного тока.
· Если Вы не пользуетесь инструментом или не настраивайте его, выключите штепсель из розетки.
· Всегда отводите кабель от инструмента назад.
Безопасноть людей

· Не носите просторную одежду и украшения во время использования инструмента

· Следите за уверенной осанкой и носите не скользкую обувь.

· Если у Вас длинные волосы, носите головной убор.
·  Свободная одежда, украшения и длинные

волосы, могут попасть в движущиеся

детали инструмента.

•      Всегда носите защитные очки. Соблюдение

этого требования уменьшит риск тяжелого

ранения.

•      Всегда носите маску для защиты лица или

защитную маску от пыли. Соблюдение

этого требования уменьшит риск тяжелого

ранения.

•    Всегда носите наушники. Соблюдение

этого требования уменьшит риск тяжелого

ранения.

•     Человек, который работает с инструментом,

не должен отвлекаться. Вследствие этого

можно потерять контроль над инструментом.

•    Не пользуйтесь инструментом, если

выключатель неисправен . Электрический

инструмент, который нельзя включить

или выключить, является опасным и его

необходимо ремонтировать.

•    Включайте инструмент непосредственно

перед контактом с материалом.

•   Перед включением удалите ключ и

установочные, стопорные инструменты.

•   Не перегружайте машину. Если количество

оборотов уменьшается, снимите нагрузку или

выключите машину. Необходимо работать в

пределах указанного диапазона мощности

для данного инструмента.

•   Оградите инструмент от прокручивания,

например, с помощью зажимного устройства

или тисков. Не обрабатывайте слишком

малые детали. Если Вы будете держать деталь

рукой, Вы не сможете уверенно и безопасно

обработать ее.
•   Храните электроинструменты в местах,

недоступных для детей.__
Осторожность при использовании Електроинструментов

•   Удерживайте инструмент в чистом и

функциональном состоянии, тогда работать

лучше и безопаснее.

•   Пользуйтесь лишь принадлежностями,

которые рекомендует производитель.

•   Нельзя обрабатывать материал, в котором

содержится асбест.

•   Проведите пробный пуск на протяжении 30

секунд без нагрузки.

•   Откладывайте инструмент лишь после того,

как выключите его и убедитесь в том, что он

полностью остановился.
6. Специальные правила безопасности

Никогда не держите руку в рабочей зоне и в

зоне шлифования
Всегда держите дрель двумя руками за обе рукоятки.

При работе с устройством возникает пыль, которая может быть вредной для здоровья, горючей или взрывоопасной. Примите соответствующие меры защиты. Носите пылезащитные очки. Обеспечьте достаточную вентиляцию на рабочем месте.

Обработка асбестосодержащих материалов запрещена.

Перед началом работы дайте проверьте работу инструмента в течении 30 секунд на холостом ходу.

Не допускайте нахождение людей и горючих материалов в непосредственной близости от зоны разлета искр.

Не касайтесь руками вибрирующей подошвы..
Перед тем, как отложить устройство, обязательно выключите его и дождитесь его остановки.

7. Работа с виброшлифмашиной MATRIX
Сбор пыли
При обработке поверхности виброшлифмашиной образуется пыль, которая может быть вредной для здоровья, горючей или взрывоопасной.

- Всегда используйте мешок для сбора пыли.

- Регулярно очищайте мешок для сбора пыли. При смешивании металлической, деревянной пыли и масла возможно образования горючего состава.

- Помимо мешка для сбора пыли Вы можете использовать пылесос, подключая его напрямую или через переходник.

Смена шлифовального листа
- Всегда соблюдайте меры предосторожности

- Ослабьте оба зажима (3)

- Приложите бумагу к поверхности и зафиксируйте ее при помощи зажимов

- Отверстия  шлифовального листа должны точно совпадать с отверстиями  на подошве инструмента.

Включение/Выключение
-Установите машину на обрабатываемую поверхность и включите кнопку (1).

Если Вы собираетесь работать продолжительное время, зафиксируйте кнопку включения, нажав кнопку (2).

Для отключения фиксации, нажмите кнопку (1) и отпустите ее.

Обработка поверхности
- Приложите шлифовальную поверхность к обрабатываемой заготовке.

- Слегка нажимая, плавно двигайте машину.

- Движения должный быть прямолинейными для лучшей обработки поверхности.

- При обработке лако-красочных покрытий не давите сильно на инструмент, это может повредить приводной ремень.

- Регулярно заменяйте шлифлист, для качественной обработки.

- Используйте специальные шлифлисты для каждого типа обрабатываемого материала. Листы для обработки метала нельзя использовать для шлифования дерева и пластика и наоборот.
8. Обслуживание и уход



- Перед началом любым работ по смене или 

установке оснастки необходимо вынуть 

штепсель из розетки.

- Для очистки пластмассовых деталей 

пользуйтесь влажной тряпкой. Не используйте

 растворители или острые предметы.

- Регулярно очищайте вентиляционные 

отверстия и подвижные детали от пыли мягкой 

кисточкой.

9. Технические характеристики


Напряжение:                                    230-240 Вт.
Частота:

                  50Гц
Потребляемая мощность:           300Вт
Число оборотов холостого хода:  11000об /мин.
Шлифовальная поверхность:        225х115 мм.
Шлифовальный лист: 

         280х115 мм

Постоянный уровень звукового давления: 79 Дб.

Уровень мощности звука:
   92 Дб.
Уровень вибрации:

   3,2 м/с

Уровень шума на рабочем месте может превышать 85 Дб. Следует использовать средства защиты органов слуха.

10. Ремонт 






Используйте лишь принадлежности и запчасти,

указанные производителем. Если инструмент,

невзирая на наш контроль качества и Ваш

досмотр, выйдет из строя, ремонтировать

его должен лишь профессиональный

электротехник из авторизованной мастерской.
11. Защита окружающей среды

Не выбрасывайте инструмент, принадлежности

и упаковку, прямо на свалку, а отдайте на

повторную переработку, безопасную для

окружающей среды.

Небольшие усилия принесут большую пользу

для окружающей среды.
    ГАРАНТИЯ






      Срок гарантии на данный прибор составляет 24 месяца. Данный инструмент должен быть использован только в бытовых целях, и не допускается его использование с целью получения коммерческой выгоды.  Гарантия не распространяется на ущерб, связанный с ненадлежащим использованием прибора, чрезмерной нагрузке или естественным износом. Производитель не несет ответственность за косвенные убытки. Ущерб, понесенный вследствие ошибок производителя или дефектов материала, устраняется безвозмездно путем ремонта или замены.

Обязательным условием является предоставление прибора в собранном виде с полным комплектом документов, подтверждающих факт покупки и гарантию.
При наступлении гарантийного случая  используйте только оригинальную упаковку. При  выполнении этих условий мы гарантируем  Вам беспрепятственное выполнение гарантийных обязательств.

ГАРАНТИЯ
Серийный номер:               ______________________

Наименование/ФИО продавца:____________________________________

Адрес, улица, дом:             _______________________

Почтовый индекс, населенный пункт:________________________________________

Телефон:                               _______________________

Дата:                                      _______________________

Подпись:                               _______________________

Инструкцию на русском языке получил. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный внешний вид.

Подпись и ФИО покупателя _____________________






