[image: image335.png]v
PATTERN BPM LYL
GUIDE 128 188





[image: image2.png]Glon/G1)Xon




Гитарный процессор эффектов
Инструкция по эксплуатации
Благодарим за покупку ZOOM [image: image3.png]


.
Внимательно прочтите инструкцию и узнайте о, всех доступных функциях [image: image4.png]


 для полноты использования в течение длительного периода времени.
Храните инструкцию в удобном месте для обращения при необходимости.
	Содержание

	Использование и меры предосторожности............2
	Патчи сохранения и обмена данных......................15

	Введение....................................................................3
	Изменение настроек................................................16

	Название деталей......................................................4
	Использование тюнера............................................20

	Включение питания..................................................6
	Использование ритмов............................................22

	Отображение информации.......................................7
	Использование петли...............................................24

	Термины.....................................................................7
	Использование педали громкости (только для [image: image5.png]


)..................................................................26

	Использование патчей..............................................8
	Обновление программного обеспечения..............28

	Настройка эффектов................................................10
	Поиск и устранение неисправностей.....................30

	Настройка основного уровня и темпа....................14
	Технические характеристики..................................31


©2013 ZOOM CORPORATION
Копирование или воспроизведение настоящего документа целиком или частично без разрешения запрещается. 
Использование и меры предосторожности
	
	

	Меры предосторожности
Обратите внимание на символы, используемые в данной инструкции для предупреждения об опасности и предотвращения несчастных случаев. Значения этих символов приведены ниже:
[image: image6.png]



Символ особой опасности - возможны опасные последствия или летальный исход.
Warning (Предупреждение)
[image: image7.png]



Символ предупреждения - риск для здоровья человека, поломка устройства или его составляющих.
Caution (Внимание)
Другие символы
[image: image8.png]



Действия для обязательного выполнения.
[image: image9.png]



Запрещенные действия.
[image: image10.png]


 Warning (Предупреждение)
Работа с использованием адаптера переменного тока
[image: image11.png]



Для данного устройства используется только адаптер переменного тока ZOOM AD-16.
[image: image12.png]



Не используйте приборы, превышающие мощность розеток и другое оборудование для монтажа электрической проводки. Перед использованием оборудования в другой стране или регионе, где электрическое напряжение отличается от указанного на адаптере переменного тока, заранее проконсультируйте с дистрибьютором продукции ZOOM и используйте соответствующий адаптер переменного тока.
Использование аккумуляторов
[image: image13.png]



Используйте 4 обычные аккумуляторы 1,5 В типа АА (щелочные или никель-металгидридные). 
[image: image14.png]



Внимательно ознакомьтесь с предупредительными надписями на аккумуляторах.
[image: image15.png]



Всегда закрывайте крышку аккумуляторного отсека при использовании устройства. 
Модификации
[image: image16.png]



Не открывайте корпус и не пытайтесь модифицировать изделие. 
[image: image17.png]


 Caution (Внимание)
Обращение с изделием
[image: image18.png]



Избегайте падений, ударов или воздействия чрезмерной силы на устройство.
[image: image19.png]



Избегайте попадания посторонних предметов или жидкостей внутрь устройства. 
Окружающая среда
[image: image20.png]



Не использовать в условиях крайне высоких или низких температур. 
[image: image21.png]



Не использовать вблизи радиаторов, печей и других источников тепла.
[image: image22.png]



Не использовать в условиях высокой влажности или вблизи источников возможного разбрызгивания воды.
[image: image23.png]



Не использовать в условиях высокого уровня вибраций.
[image: image24.png]



Не использовать в запыленных местах, в местах с большим скоплением песка.

	Обращение с адаптером переменного тока
[image: image25.png]



При отсоединении адаптера от сети всегда держите его за корпус.
[image: image26.png]



Во время грозы, а также при  использовании устройства в течение длительного промежутка времени, отсоединяйте адаптер от сети.
Обращение с аккумуляторами
[image: image27.png]



Убедитесь, что аккумуляторы установлены с правильной полярностью +/-.
[image: image28.png]



Используйте аккумуляторы подходящего типа. Не используйте одновременно старые и новые аккумуляторы, аккумуляторы различных типов и торговых марок. Если вы не используете устройство в течение длительного промежутка времени, вынимайте аккумуляторы из устройства.
[image: image29.png]



В случае «протечки» аккумуляторы, аккуратно вытрите насухо отсек для аккумуляторов и клеммы.
Подключение кабелей с входными и выходными разъемами
[image: image30.png]



Перед тем как подключить или отключить кабель, отключите питание всего оборудования.
[image: image31.png]



Перед перемещением устройства отключите все кабели и адаптер переменного тока. 
Громкость
[image: image32.png]



Не используйте устройство на большой громкости в течение длительного времени.
Безопасность использования
Защита от электромагнитного излучения
Из соображений безопасности [image: image33.png]Glon/G1Xon



 устройство разработано с учетом обеспечения максимальной защиты от электромагнитного излучения как самого устройства, так и внешних источников. Однако не следует помещать в непосредственной близости от устройства другое оборудование, чувствительное к воздействию электромагнитных волн, или излучающее их. В противном случае, разместите [image: image34.png]Glon/G1Xon



 и другое устройство подальше друг от друга. Как и в любом другом цифровом устройстве, в устройстве [image: image35.png]Glon/G1Xon



воздействие электромагнитного поля может явиться причиной неисправной работы, а также потери данных. Всегда соблюдайте меры предосторожности.
Очистка
Для ухода за устройством используйте мягкую ткань. При необходимости, немного намочите ткань. Не используйте абразивные материалы, воск или растворители, включая спирт, бензол или жидкость для снятия краски.
Неисправности
При повреждениях или сбоях устройства отключите адаптер переменного тока, отключите питание и отсоедините все кабели. Обратитесь в магазин, где вы приобрели устройство, или в сервисную службу ZOOM, предоставив следующую информацию: модель изделия, серийный номер, описание проблемы и ваши контактные данные.
Авторские права
• Все торговые марки, названия изделий и компаний, упоминаемые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.
Примечание: Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки, упомянутые в данной инструкции, используются исключительно в целях идентификации и не предполагают нарушения авторских прав их владельцев.


	Введение


Пять одновременных эффектов
Можно выбрать и установить в очередь до 5 эффектов, при этом перебирать и просматривать используемые эффекты на LCD в любое время.
Разнообразие ритм-паттернов
Реалистическое звучание благодаря обновленным ритм-паттернам и тонам.
Петля
Петля может синхронизироваться с ритмами и записывать фрагменты до 30 секунд.
Реалистичное моделирование усилителя
Благодаря реалистичному моделированию звучания в процессоре [image: image36.png]


, нам удалось с точностью воссоздать чувство богатой гармонии и компрессии в ламповых усилителях. 
Более длительное время работы аккумуляторов
В режиме непрерывной работы щелочные аккумуляторы работают до 20 часов (при условии отключения подсветки ЖК-дисплея).
	* Печатный список параметров эффектов не идет в комплекте с[image: image37.png]Glon/G1Xon



.
Копию можно скачать с веб-сайта ZOOM. – http://www.zoom.co.jp/



	Название деталей


[image: image38.png]WTop Panel .
Exprossion pedal
(GTXon only)





	Top panel
	Лицевая панель

	Display
	Дисплей

	Cursor keys (up, down, left, right)
	Кнопка управления курсором (вверх, вниз, влево, вправо)

	Expression pedal ([image: image39.png]


 only)
	Педали экспрессии (только для [image: image40.png]


)

	HOME key
	Кнопка HOME (НА ГЛАВНУЮ)

	Parameter knob
	Ручка регулирования параметров

	ENTER key
	Кнопка ENTER (ВВОД)

	Rec
	Rec (Запись)

	PLAY
	PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)

	STOP
	STOP (СТОП)

	HOLD
	HOLD (УДЕРЖИВАНИЕ)

	CLEAR
	CLEAR (СБРОС)

	RHYTHM/LOOPER key
	Кнопка RHYTHM/LOOPER (РИТМ/ПЕТЛЯ)

	MENU key
	Кнопка MENU (МЕНЮ)

	Foot switches
	Ножные переключатели


	Задняя панель


[image: image41.png]Pedal switch
(G1Xan only)

use
INPUTjack ~ AUXINjack OUTPUTjack  connector Madameuzd(

‘ m
‘p \ {""W' DCOVIN
r A\l!l‘ /\ .('.‘3‘_.

umm

AL

N ZOOM AC
adapter (AD-16)
CNOTE Guitar]
« Signals input through
the AUX IN jack are —
sent directly to the
OUTPUT jack without ©
passing through the —
buitin effects. Portable audio L —_——
player, etc. Headphones|  [Guitar ampliier Computer





	Pedal switch ([image: image42.png]


 only)
	Педаль-переключатель (только для[image: image43.png]


)

	INPUT jack
	Гнездо входа (INPUT)

	AUX IN jack
	Дополнительное гнездо (AUX IN)

	OUTPUT jack
	Гнездо выхода (OUTPUT)

	[phones]
	[наушники]

	USB connector
	разъем USB

	DC9V

AC adapter jack
	9 В постоянного тока
Гнездо адаптера переменного тока

	NOTE: Signals input through the AUX IN jack are sent directly to the OUTPUT jack without passing through the built-in effects.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Сигналы, поступающие через дополнительное гнездо (AUX IN) посылаются непосредственно на гнездо выхода (OUTPUT) без прохождения через встроенные эффекты. 

	Guitar
	Гитара

	Portable audio player, etc.
	Портативный аудиоплеер и т.д.

	Headphones
	Наушники

	Guitar amplifier
	Гитарный усилитель

	ZOOM AC adapter (AD-16)
	Адаптер переменного тока ZOOM (AD-16)

	Computer
	Компьютер


	Включение питания


	Всегда отключайте громкость усилителя.
· При использовании аккумулятора
Вставьте аккумуляторы в отсек для аккумуляторов. 
[image: image44.png]



Подключите гитарный кабель к разъему входа (INPUT). (При этом включается устройство.)
[image: image45.png]=




INPUT

ВХОД (INPUT)
AUX IN

Дополнительное гнездо (AUX IN)

	· При использовании адаптера
Подключите адаптер AD-16.
[image: image46.png]



Включите усилитель и увеличьте громкость.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Возможна работа шины питания USB.
Экорежим
Если включен экорежим, и он не используется в течение 10 часов, происходит автоматическое отключение. (См. с. 6)



	Отображение информации


[image: image47.png]HOME Screen

Bank name

Patch number

Remaining power display

Patch settings (—P9)

Patch names

Status icon (—P18)

EDITED] This shows that the

contents have been

GRUED | This shows that the

contents have been

Reorder effects (—P13)

Delete effects (—=P12)

Add effects (—P12)

patch
changed
patch
saved





	HOME Screen
	Главный экран

	Remaining power display
	Отображение оставшегося заряда питания

	Bank name
	Название банка

	Patch number
	Номер патча

	Status icon (→P18)
	Значок состояния (→P18)

	EDITED – This shows that the patch contents have been changed.
	ОТРЕДАКТИРОВАНО (EDITED) – Содержимое патча было изменено.

	SAVED – This shows that the patch contents have been saved.
	СОХРАНЕНО (SAVED) – Содержимое патча сохранено.

	FD CLEAN
	FD CLEAN (ФД КЛИН)

	Reorder effects (→P13)
	Изменить порядок эффектов (→P13)

	Delete effects (→P12)
	Удалить эффекты (→P12)

	Add effects (→P12)
	Добавить эффекты (→P12)

	Patch names
	Название патча

	Effect
	Эффект

	Patch settings (→9)
	Настройка патча (→9)


	СОВЕТ
	

	• Нажмите[image: image48.png]


, чтобы возвратиться к главному экрану из любого другого меню.
• Отключенные эффекты обозначаются серым цветом.


	Термины


Патч
«Патч» содержит информацию о том, включен или отключен тот или иной эффект, какие настройки имеют те или иные параметры. Используйте патчи, чтобы запоминать и сохранять эффекты. Процессор[image: image49.png]Glon/G1Xon



 может хранить до 100 патчей.
Банк
Набор из 10 патчей носит название «банка».
Процессор[image: image50.png]Glon/G1Xon



 содержит 10 банков, имеющих названия от A до J.
	Использование патчей


	Чтобы изменить патч
	Чтобы изменить банк

	Используйте[image: image51.png]


 и [image: image52.png]


.
[image: image53.png]MS CRUNCH
Bw





СОВЕТ
Подробнее об использовании функции предварительного выбора, чтобы перейти к патчам, которые расположены не по порядку, см. страницу 19. 
• Нажмите и удерживайте[image: image54.png]


 или [image: image55.png]


, чтобы менять патчи постоянно.

	Используйте[image: image56.png]


 и [image: image57.png]


.
[image: image58.png]=2 =2
FD CLEAN CUTTING





FD CLEAN (ФД КЛИН)
MS CRUNCH (МС КРАНЧ)
CUTTING (КАТТИНГ)



	Чтобы изменить настройки отдельных патчей
	· Чтобы настроить уровень патча (LVL)
Поверните [image: image59.png]


.
Выберите уровень.
Нажмите [image: image60.png]


.
Поверните [image: image61.png]


.
Установите между значениями 0 и 120.
[image: image62.png]



· Чтобы изменить название патча (NAME)
Поверните [image: image63.png]


.
Переместите курсор.
Нажмите [image: image64.png]


.
Подтвердите символ, который нужно изменить.
Поверните [image: image65.png]


.
Измените символ.
[image: image66.png]



[image: image67.png](aefLYL[[FT31PEDAL

FD CLEAN#





СОВЕТ
Можно использовать [image: image68.png]


 и [image: image69.png]


, чтобы изменить тип символа/знака.


	Поверните[image: image70.png]


, находясь на главном экране.
Выберите НАСТРОЙКИ ПАТЧА (PATCH SETTINGS).
[image: image71.png]



Нажмите [image: image72.png]


.
Появится меню НАСТРОЙКИ ПАТЧА (PATCH SETTINGS).
[image: image73.png]



Нажмите [image: image74.png]


.
Появится экран редактирования патча.
[image: image75.png]G1Xon only





Поверните [image: image76.png]


.
Откройте необходимую страницу.
НАСТРОЙКИ ПАТЧА (PATCH SETTINGS).
FD CLEAN (ФД КЛИН)
[image: image77.png]


 только
LVL
УРОВЕНЬ (LEVEL)
НАЗВАНИЕ (NAME)
ПЕДАЛЬ (PEDAL)

	


	Настройка эффектов


	Чтобы выбрать эффект
	Чтобы выбрать тип эффекта

	Поверните[image: image78.png]


, находясь на главном экране.
Выберите эффект.
[image: image79.png]



Нажмите [image: image80.png]


.
Выбранный эффект отобразится в верхней части экрана.
Виртуальный регулятор
[image: image81.png]QOuerDrive
o ()




Кривая выбранного эффекта
СОВЕТ
• Виртуальные регуляторы отображаются с текущими значениями параметров.
Чтобы включить или отключить эффект
Нажмите [image: image82.png]]




 или [image: image83.png]


.
[image: image84.png]GAIN @ LEVEL

©

[y
L




Эффект включен
Эффект отключен

	Используйте[image: image85.png]


 и [image: image86.png]


.
[image: image87.png]linlN vnus xausn

Gnuernnv




[image: image88.png]



Возможность обработки эффектов
Процессор [image: image89.png]Glon/G1Xon



 позволяет объединить пять любых эффектов. Тем не менее, при объединении таких типов эффектов, которые требуют большой мощности обработки (модели усилителя, например), доступной мощности обработки может оказаться недостаточно. В таком случае, появится надпись «ПРЕДЕЛ ОБРАБОТКИ (PROCESSING LIMIT)» и эффект будет исключен. Чтобы избежать этого, измените некоторые типы эффектов.
OverDrive

Овердрайв (OverDrive)
GAIN

ГЕЙН (GAIN)
LEVEL

УРОВЕНЬ (LEVEL)
TONE

ТОН (TONE)
GOVERNOR

ГОВЕРНОР (GOVERNOR)
PROCESSING LIMET

ЛИМИТ ОБРАБОТКИ (PROCESSING LIMIT)
CAN’T USE “MS 1959”.

НЕВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ «MS 1959»
CHANGE EFFECT TYPE.

ИЗМЕНИТЕ ТИП ЭФФЕКТА.



	· Чтобы выбрать из категории
Нажмите и удерживайте [image: image90.png]


 или [image: image91.png]


.
Появятся категории.
[image: image92.png]Glon
SELECT CATEGORY





Поверните [image: image93.png]


.
Выберите категорию.
Нажмите [image: image94.png]


.
[image: image95.png]G1Xon
SELECT CATEGORY





ПРИМЕЧАНИЕ
• Процессор [image: image96.png]


 включает категорию эффектов ПЕДАЛЬ (PEDAL).
Для прокрутки отображаемых эффектов
При использовании нескольких эффектов, чтобы включить отображаемый эффект, прокрутите его.
Используйте[image: image97.png]


 и [image: image98.png]


.
[image: image99.png]



ВЫБЕРИТЕ КАТЕГОРИЮ (SELECT CATEGORY)
ВЫХОД (EXIT)
Овердрайв (OverDrive)
ГЕЙН (GAIN)
ТОН (TONE)
УРОВЕНЬ (LEVEL)

	Для настройки параметров
Нажмите [image: image100.png]


.
Появится экран редактирования.
[image: image101.png]OverDrive/ AT

v
Gain Tone Level

10 55 98




Поверните [image: image102.png]


.
Выберите параметр, который нужно настроить.
[image: image103.png]Overdrive[ N

R v
Gain Tone Level





Нажмите [image: image104.png]


.
Подтвердите параметр, чтобы настроить его.
[image: image105.png]OverDrive/ N

Gain Tone Level

10 ED 9




Поверните [image: image106.png]


.
Настройте значение параметра.
[image: image107.png]Overdrive/ AT

Gain Tone Level

10 ED 9




СОВЕТ
По заводским настройкам включена функция авто сохранения. После настройки параметра, его значение сохраняется автоматически. (См. с. 18)
ДАЛЕЕ›››



	Настройка эффектов


	Чтобы добавить эффект


	Поверните[image: image108.png]


, находясь на главном экране.
Выберите ДОБАВИТЬ ЭФФЕКТ (ADD AFFECT).
[image: image109.png]D EFFECT
e





Нажмите [image: image110.png]


.
Откройте экран выбора категории.
[image: image111.png]



Поверните [image: image112.png]


.
Выберите категорию.
[image: image113.png]



Нажмите [image: image114.png]


.
Откройте экран размещения добавляемого эффекта.
[image: image115.png]o) o

EAN
]

1@]54,"





Поверните [image: image116.png]


.
Выберите место, куда добавить эффект.
[image: image117.png]




	Нажмите [image: image118.png]


.
Добавьте эффект.
Поверните [image: image119.png]


, чтобы завершить.
Выберите ВЫХОД (EXIT).
Нажмите [image: image120.png]


.
[image: image121.png]FD CLEAN





СОВЕТ
• В меню эффектов можно также нажать и удерживать [image: image122.png]


 или [image: image123.png]


 для добавления эффекта.
Чтобы удалить эффект
Поверните[image: image124.png]


, находясь на главном экране.
Выберите УДАЛИТЬ ЭФФЕКТ (DELETE AFFECT).
[image: image125.png]& _FD CLEAN

]





Нажмите [image: image126.png]


.
Откройте экран удаления эффекта.
[image: image127.png]m|

Pedalyx?





ADD EFFECT

ДОБАВИТЬ ЭФФЕКТ (ADD EFFECT)
FD CLEAN

FD CLEAN (ФД КЛИН)
PEDAL

ПЕДАЛЬ (PEDAL)
KNOB: SELECT

РЕГУЛЯТОР: ВЫБОР
Add effect to here?

Добавить эффект?
DELETE EFFECT

УДАЛИТЬ ЭФФЕКТ (DELETE EFFECT)
Delete PedalVx?

Удалить PedalVx?



	Поверните [image: image128.png]


.
Выберите эффект, который нужно удалить.
	[image: image129.png]Delete
OverDrive?






	Нажмите [image: image130.png]


.
Откройте экран подтверждения.
	[image: image131.png]




	Нажмите [image: image132.png]


.
Удалите эффект.
Поверните [image: image133.png]


, чтобы завершить.
Выберите ВЫХОД (EXIT).
Нажмите [image: image134.png]


.
	[image: image135.png]





	Чтобы изменить порядок эффектов
Поверните[image: image136.png]


, находясь на главном экране.
Выберите ЦЕПОЧКА ЭФФЕКТОВ (ЕFFECT CHAIN).
[image: image137.png]=]

=
k3
&
=l
=1
a
=
il





Delete OverDrive?

Удалить OverDrive?
Sure?

Вы уверены?
FD CLEAN

FD CLEAN (ФД КЛИН)
EFFECT CHAIN

ЦЕПОЧКА ЭФФЕКТОВ (ЕFFECT CHAIN)
Pedal Vx

Pedal Vx
OverDrive

Овердрайв (OverDrive)
KNOB

РЕГУЛЯТОР
ENTER: LIFT UP

ENTER (ВВОД): ПОДНЯТЬ (LIFT UP)
ENTER: LIFT DOWN

ENTER (ВВОД): ОПУСТИТЬ (LIFT DOWN)

	Нажмите [image: image138.png]


.
Откройте экран ЦЕПОЧКА ЭФФЕКТОВ (EFFECT CHAIN).
[image: image139.png]EFFECT CHAIN
]

RN €3 ENTER:LIFT IF




Поверните [image: image140.png]


.
Выберите эффект, который нужно переместить.
[image: image141.png]EFFECT CHAIN





Нажмите [image: image142.png]


.
Подтвердите перемещение эффекта.
[image: image143.png]~_EFFECT CHAIN





Поверните [image: image144.png]


.
Выберите новое место расположения для эффекта.
[image: image145.png]=
=
&
-
=
b
I
I
5





Нажмите [image: image146.png]


.
Подтвердите новое место расположения.
Нажмите [image: image147.png]


, чтобы завершить.
[image: image148.png]EFFECT CHAIN
[]








	Настройка основного уровня и темпа


	Чтобы настроить основной уровень


	Нажмите [image: image149.png]


, находясь на главном экране.
Откройте экран МЕНЮ (MENU).
[image: image150.png]



Поверните [image: image151.png]


.
Выберите категорию ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ (MASTER LVL).
[image: image152.png]



Нажмите [image: image153.png]


.
[image: image154.png]



Поверните [image: image155.png]


.
Установите между значениями 0 и 120.
Нажмите [image: image156.png]


, чтобы завершить.
[image: image157.png]



MENU

МЕНЮ (MENU)
MASTER LVL

ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ (MASTER LVL).
BPM

BPM
SAVE

СОХРАНИТЬ (SAVE)
SWAP

ЗАМЕНА (SWAP)
SETTINGS

НАСТРОЙКИ (SETTINGS)

	Чтобы настроить основной темп (BPM)
Нажмите [image: image158.png]


, находясь на главном экране.
Откройте экран МЕНЮ (MENU).
[image: image159.png]



Поверните [image: image160.png]


.
Выберите BMP.
[image: image161.png]



Нажмите [image: image162.png]


.
[image: image163.png]



Поверните [image: image164.png]


.
Установите между значениями 40 и 250.
[image: image165.png]



ПРИМЕЧАНИЕ
• Настройка темпа действует для всех эффектов, ритмов и петли.
Нажмите [image: image166.png]


, чтобы завершить.


	Патчи сохранения и обмена данных


	Чтобы сохранить текущий патч


	Нажмите [image: image167.png]


, находясь на главном экране.
Откройте экран МЕНЮ (MENU).
[image: image168.png]



Поверните [image: image169.png]


.
Выберите СОХРАНИТЬ (SAVE).
[image: image170.png]108
1260





Нажмите [image: image171.png]


.
Откройте экран сохранения патча.
Поверните [image: image172.png]


.
Выберите место сохранения патча.
[image: image173.png]AB:FD CLEAN
v

FD_CLEAN
AL:MS LEAD
A2:CUTTING





Нажмите [image: image174.png]


.
Откройте экран подтверждения.
Поверните [image: image175.png]


.
Нажмите «ДА», чтобы выполнить действие. нажмите «НЕТ», чтобы отменить действие.
Нажмите [image: image176.png]


.
[image: image177.png]AB:FD CLEAN
v

A3:BLUES

ves ([T





МЕНЮ (MENU)
ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ (MASTER LVL).
BPM
СОХРАНИТЬ (SAVE)
ЗАМЕНА (SWAP)
НАСТРОЙКИ (SETTINGS)
FD CLEAN (ФД КЛИН)

	Чтобы заменить текущий патч
Нажмите [image: image178.png]


, находясь на главном экране.
Откройте экран МЕНЮ (MENU).
[image: image179.png]



Поверните [image: image180.png]


.
Выберите ЗАМЕНА (SWAP).
[image: image181.png]108
1260

ke
K
K





Нажмите [image: image182.png]


.
Откройте экран замены патча.
Поверните [image: image183.png]


.
Выберите другой патч на замену.
[image: image184.png]AB:FD CLEAN
v a





Нажмите [image: image185.png]


.
Откройте экран подтверждения.
Поверните [image: image186.png]


.
Нажмите «ДА», чтобы выполнить действие. нажмите «НЕТ», чтобы отменить действие.
Нажмите [image: image187.png]


.
[image: image188.png]AB:FD CLEAN
VA

A3:BLUES

ves ([T





ПРИМЕЧАНИЕ
• Патчи нельзя заменить, если текущий патч не был сохранен.



	Изменение настроек


	Нажмите [image: image189.png]


 на главном экране.
Откройте экран МЕНЮ (MENU).
	[image: image190.png]




	Поверните [image: image191.png]


.
Выберите НАСТРОЙКИ (SETTINGS).
	[image: image192.png]108
1260






	Нажмите [image: image193.png]


.
Откройте экран НАСТРОЙКИ (SETTINGS).
	[image: image194.png]SETTINGS







	Чтобы выбрать тип аккумуляторов
Поверните[image: image195.png]


, находясь в меню НАСТРОЙКИ (SETTINGS). Выберите АККУМУЛЯТОРЫ (BATTERY).
[image: image196.png]SETTINGS
[ LKL
¥ eco 0N

@ LCD LIGHT  [ON
[ELCD CHTRST |3
& AUTO SAVE |ON





Нажмите [image: image197.png]


.
[image: image198.png]SETTINGS
IALKAL I}
[

04
[ELCD CHTRST |3
& AUTO SAVE |ON





НАСТРОЙКИ (SETTINGS)
АККУМУЛЯТОР (BATTERY).
ЩЕЛОЧНЫЕ (ALKALI0)
эко (eco)
ПОДСВЕТКА LCD (LCD LIGHT)
КОНТРАСТНОСТЬ LCD (LCD CNTRST)
АВТО СОХРАНЕНИЕ (AUTO SAVE)
ВКЛ

	Поверните [image: image199.png]


.
Выберите (щелочные) или Ni-MH (никель-металгидридные).
Чтобы выбрать эко режим
Поверните[image: image200.png]


, находясь в меню НАСТРОЙКИ (SETTINGS). Выберите эко (eco).
[image: image201.png]SETTINGS

04
[ELCD CHTRST |3
& AUTO SAVE |ON





Нажмите [image: image202.png]


.
Поверните [image: image203.png]


.
Выберете ВКЛ или ОТКЛ
[image: image204.png]SETTINGS








	Чтобы настроить время подсветки


	Поверните[image: image205.png]


, находясь в меню НАСТРОЙКИ (SETTINGS). Выберите ПОДСВЕТКА LCD (LCD LIGHT)
[image: image206.png]SETTINGS





Нажмите [image: image207.png]


.
[image: image208.png]SETTINGS

WBATTERY  [ALKALI
¥ eco 0N

[ LCD LIGHT
[ELCD CHTRST |2
% AUTO SAUE_[0N





Поверните [image: image209.png]


.
Выберите ВКЛ/ОТКЛ, 15 сек или 30 сек.

	Чтобы настроить контрастность дисплея
Поверните[image: image210.png]


, находясь в меню НАСТРОЙКИ (SETTINGS). Выберите КОНТРАСТНОСТЬ LCD (LCD CNTRST)
[image: image211.png]SETTINGS





Нажмите [image: image212.png]


.
[image: image213.png]SETTINGS

CNTRST

C0
& AUTO SAVE |ON





Поверните [image: image214.png]


.
Установите между значениями 1 и 13.
ДАЛЕЕ›››
НАСТРОЙКИ (SETTINGS)
БАТАРЕЙКИ (BATTERY).
эко (eco)
ПОДСВЕТКА LCD (LCD LIGHT)
КОНТРАСТНОСТЬ LCD (LCD CNTRST)
АВТОСОХРАНЕНИЕ (AUTO SAVE)
ЩЕЛОЧНЫЕ (ALKALI0)
ВКЛ



	Изменение настроек


	Установка функции автосохранения


	Поверните[image: image215.png]


, находясь в меню НАСТРОЙКИ (SETTINGS). Выберите АВТОСОХРАНЕНИЕ (AUTO SAVE).
[image: image216.png]SETTINGS





Нажмите [image: image217.png]


.
[image: image218.png]SETTINGS

[ LCD CNTRST
& AUTO SAVE





Поверните [image: image219.png]


.
Выберите ВКЛ или ОТКЛ.
· Когда автосохранение включено
Изменения патча сохраняются автоматически.
Таким образом отображается изменение патча.
Таким образом отображается сохранение патча.
[image: image220.png]




	· Когда автосохранение отключено 
Изменения патча сохраняются только вручную.
В случае изменения патча при переходе на другой патч всплывает окно подтверждения.
[image: image221.png]= FD CLEAN
e





Поверните [image: image222.png]


.
Нажмите «ДА», чтобы сохранить. Нажмите «НЕТ», чтобы отменить сохранение.
Нажмите [image: image223.png]


.
[image: image224.png]



ПРИМЕЧАНИЕ
• При нажатии «НЕТ» изменения настроек пата не сохраняются, и открывается другой патч.
Поверните [image: image225.png]


.
Выберите место сохранения патча.
[image: image226.png]AB:FD CLEAN
v

M FD_CLEAN
AZ CUTTING





НАСТРОЙКИ (SETTINGS) 
БАТАРЕЙКИ (BATTERY).
эко (eco)
ПОДСВЕТКА LCD (LCD LIGHT)
КОНТРАСТНОСТЬ LCD (LCD CNTRST)
АВТОСОХРАНЕНИЕ (AUTO SAVE)
ЩЕЛОЧНЫЕ (ALKALI0)
ВКЛ
FD CLEAN (ФД КЛИН)
ОТРЕДАКТИРОВАНО (EDITED)
ДА (YES)
ЛИД (LEAD)
CUTTING (КАТТИНГ)



	Нажмите [image: image227.png]


.
Откройте экран подтверждения.
	[image: image228.png]AB:FD CLEAN
v
AB:FD CLEAN

ves ([T






	Поверните [image: image229.png]


.
Нажмите «ДА», чтобы сохранить. Нажмите «НЕТ», чтобы отменить действие.
	
	Нажмите [image: image230.png]


.
Изменения патча сохранены.
	

	СОВЕТ
· Изменения также можно сохранить в экране МЕНЮ (MENU).
· См. «Сохранить текущий патч» (См. с. 15)
ПРИМЕЧАНИЕ
Если патч не был сохранен, его нельзя заменить. (См. с. 15)
Чтобы использовать функцию предварительного выбора
Поверните[image: image231.png]


, находясь в меню НАСТРОЙКИ (SETTINGS). Выберите ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР (PRESELECT).
[image: image232.png]SETTINGS






	Нажмите [image: image233.png]


.
Поверните [image: image234.png]


.
Выберете ВКЛ или ОТКЛ.
[image: image235.png]SETTINGS

¥ eco 0N
@ LCD LIGHT  (ON

@ LCD CHTRST (8
5 A0T0 SRUE  |oH
P PRESELECT g





СОВЕТ
· ВКЛ: Функция предварительного выбора активна. Выберите другой патч перед его заменой.
· ОТКЛ: Функция предварительного выбора неактивна.
· Когда функция предварительного выбора включена
Находясь в главном экране, используйте [image: image236.png]=
h—d




 и [image: image237.png]


.
Выберите следующий патч.
[image: image238.png]



Нажмите [image: image239.png]=
h—d




 и [image: image240.png]


 одновременно.
Замените на следующий выбранный патч.
[image: image241.png]






Использование тюнера

	Активация тюнера


[image: image1.png]Sound Laboratory




Когда включен экран HOME (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН) или экран настройки эффектов, одновременно нажмите кнопки [image: image242.png]


 и [image: image243.png]


.

Откройте экран тюнера. 
	Настройка гитары


Вы можете проиграть каждую открытую струну и настроить её.

· ХРОМАТИЧЕСКИЙ ТЮНЕР

[image: image244.png]MOTE NOTE

(Flat) (Correct pitch) (Sharp)




Здесь изображены названия ближайших нот и точность высоты звучания.

· ДРУГИЕ ВИДЫ ТЮНЕРА

[image: image245.png]STRING Mo. STRING Mo. STRING Mo.

(Flat) (Correct pitch) (Sharp)




Чтобы завершить нажмите кнопку [image: image246.png]


 или [image: image247.png]


.

	Изменение настроек тюнера


[image: image306.png]HOTE




Когда включен экран тюнера, нажмите кнопку [image: image248.png]O%



 (Кнопка входа в меню).

Откройте экран настройки тюнера. 
[image: image307.png]B\PASS
448Hz

CHROMA




Поверните ручку [image: image249.png]


 (Ручка регулирования параметров).

Выберите нужный элемент настройки. 
[image: image308.png]00000000

v
PATTERN BPM LYL
GUIDE 128 86




Нажмите кнопку [image: image250.png]


 (Кнопка ENTER).

Подтвердите выбор элемента для настройки. 
[image: image309.png]« QUTPUT B\PASS
Y CALIBRATION |446Hz




Поверните ручку [image: image251.png]


.

Измените настройки.

Чтобы завершить, нажмите [image: image252.png]O%




	440Hz
	440 Гц

	BYPASS
	Обход 

	CALIBRATION
	Калибровка частоты

	CHROMA
	Хроматический тюнер

	Correct pitch
	Правильная высота звучания

	Flat
	Бемоль 

	NOTE
	Нота 

	OPEN A
	Строй «Open A» (аккорд ля большой октавы)

	OUTPUT
	Выход 

	Sharp
	Диез 

	TUNER
	Тюнер 

	TYPE
	Вид  


	· Настройка элементов

ВЫХОД

Выберите BYPASS (ОБХОД) или MUTE (ОТКЛ. ЗВУК).

Стандартная высота звука (КАЛИБРОВКА)

Стандартную высоту звука для средних частот ноты «Ля» можно настроить в диапазоне от 435 до 445 Гц.

Виды тюнера (TYPE)

Выберите хроматический (CHROMA) или любой другой вид тюнера. Другие виды тюнера поданы ниже в таблице.
	Сброс строя (БЕМОЛЬ)

Установите следующие настройки: b x 0, b x 1, b x 2 или b x 3

ПРИМЕЧАНИЕ
· Сброс строя невозможен, если напротив TYPE (ВИД) стоит CHROMA (ХРОМАТИЧЕСКИЙ ТЮНЕР)




	Виды тюнера


	Изображение на экране
	Значение
	Номер струны/Нота

	
	
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	GUITAR
	Стандартный строй для гитар, включая 7-струнные гитары
	B
	E
	A
	D
	G
	B
	E

	OPEN A
	При строе «Open A» открытые струны образуют аккорд ля большой октавы
	-
	E
	A
	E
	A
	C#
	E

	OPEN D
	При строе «Open D» открытые струны образуют аккорд ре большой октавы
	-
	D
	A
	D
	F#
	A
	D

	OPEN E
	При строе «Open E» открытые струны образуют аккорд ми большой октавы
	-
	E
	B
	E
	G#
	B
	E

	OPEN G
	При строе «Open G» открытые струны образуют аккорд соль большой октавы
	-
	D
	G
	D
	G
	B
	D

	DADGAD
	Альтернативный строй, часто используемый для тэппинга и прочее 
	-
	D
	A
	D
	G
	A
	D


	A
	ля большой октавы

	B
	си большой октавы

	C#
	до-диез большой октавы

	D
	ре большой октавы

	E
	ми большой октавы

	F#
	фа-диез большой октавы

	G#
	соль-диез большой октавы

	DADGAD
	строй «DADGAD»


Использование ритмов

	Активация ритма


[image: image310.png]DO
READY

v
TIME  BPM LYL
Manual 128 188




Когда включен экран HOME (ГЛАВНЙ ЭКРАН) или экран настройки эффектов, нажмите кнопку [image: image253.png]


.

Откройте экран RHYTHM (РИТМ).

	СОВЕТ

· Когда включен экран RHYTHM (РИТМ), нажмите кнопку [image: image254.png]


, чтобы перейти к экрану LOOPER (ЛУПЕР)


	Настройка паттерна, темпа и громкости звучания


[image: image311.png]auDnd
READY

TIME  BPM LYL
Manual 128 188




Когда включен экран RHYTHM (РИТМ), поверните ручку [image: image255.png]


 (Ручка регулирования параметров).

Выберите нужный элемент настройки. 
[image: image312.png]DO
READY

TIME  BPM LYL
Manual 108




Нажмите кнопку [image: image256.png]


 (Кнопка ENTER).

Подтвердите выбор элемента для настройки. 
[image: image313.png]DO
READY

TIME  BPM LYL
Manual (D) 108




Поверните ручку [image: image257.png]


.

Измените настройки. 

	· Настройка элементов
ПАТТЕРН

Выберите ритмический паттерн. Для дополнительной информации о ритмических паттернах см. с. 23.

Темп (BPM) (УДАР/МИН)

Настройка в диапазоне от 40 до 250 ударов/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ

· Настройка темпа используется каждым эффектом, ритмом и лупером.

Громкость (LVL)

Настройка в диапазоне от 0 до 100.


	Запуск проигрывания ритма 


[image: image314.png](Lo0PER 18)

v
TIME  BPM LYL
Manual 98 188

(Lo0PER 18)

v
TIME  BPM LYL
Manual 98 188




Когда включен экран RHYTHM (РИТМ), нажмите кнопку [image: image258.png]


 (Кнопка PLAY).

22

	Остановка ритма
Когда включен экран RHYTHM (РИТМ), нажмите кнопку [image: image259.png]


 (Кнопка STOP).
	СОВЕТ

· Когда включен экран RHYTHM (РИТМ), нажмите кнопку [image: image260.png]


, чтобы вернуться к экрану HOME (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН) во время проигрывания ритма.


	Ритмические паттерны


	/4


	12

	R'n'R

	4/4


	13

	HardRock

	4/4


	14

	HeavyMtl

	4/4


	15

	MtlCore

	4/4


	16

	Punk

	4/4


	17

	FastPunk

	4/4


	18

	Emo

	4/4


	19

	TomTomBt

	4/4


	20

	Funkl

	4/4


	21

	Funk2

	4/4


	22

	FunkRock

	4/4


	23

	JazzFunk

	4/4




	4/4


	26

	70s Soul

	4/4


	27

	90s Soul

	4/4


	28

	Motown

	4/4


	29

	HipHop

	4/4


	30

	Disco

	4/4


	31

	Pop

	4/4


	32

	PopRock

	4/4


	33

	In die Pop

	4/4


	34

	Euro Pop

	4/4


	35

	NewWave

	4/4


	36

	OneDrop

	4/4


	37

	Steppers

	4/4

	38

	Rockers

	4/4


	39

	Ska

	4/4


	40

	2nd Line

	4/4


	41

	Country

	4/4


	42

	Shufflel

	4/4


	43

	Shuffle2

	4/4


	44

	Blues 1

	4/4


	46

	Blues2

	4/4


	46

	Jazz1
	4/4




	3/4


	61

	JzWahz2

	3/4


	62

	CtWaltzl

	3/4


	63

	CtWahz2

	3/4


	64

	5/4 Grv

	5/4


	65

	Metro3

	3/4


	66

	Metro4

	4/4


	67

	Metro5

	5/4


	68

	Metro

	

	


Использование петли
	Активация петли


[image: image315.png]LOOPER 18]

v
TIME  BPM LYL
Manual 98 188




Когда включен экран HOME (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН) или экран настройки эффектов, нажмите кнопку [image: image261.png]


.

Откройте экран LOOPER (ПЕТЛЯ).
	СОВЕТ

· Когда включен экран LOOPER (ПЕТЛЯ), нажмите кнопку [image: image262.png]


, чтобы перейти к экрану RHYTHM (РИТМ)


	Настройка времени записи, темпа и громкости


[image: image316.png]00000000

PATTERN BPM LVL
GUIDE 120




Когда включен экран LOOPER (ПЕТЛЯ), поверните ручку [image: image263.png]


 (Ручка регулирования параметров).

Выберите нужный элемент настройки. 
[image: image317.png](toopEr 18]
STOPPED

v
TIME  BPM LYL
Manual 98 100




Нажмите кнопку [image: image264.png]


 (Кнопка ENTER).

Подтвердите выбор элемента для настройки. 
[image: image318.png]IO
GLEAR

v
TIME  BPM LYL
Manual 98 188




Поверните ручку [image: image265.png]


.

Измените настройки. 

	· Настройка элементов
Время записи (TIME)

Настройте согласно ИНСТРУКЦИИ или в диапазоне от [image: image266.bmp] х 1 до [image: image267.bmp] х 64.
ПРИМЕЧАНИЕ

· Петля может осуществлять запись максимум 30 с.

· Если настройка (количество четвертных нот) не соответствует данному временному диапазону, он будет автоматически отрегулирован.

· Изменение настроек времени записи приведёт к удалению уже записанного лупа.

Темп (BPM) (УДАР/МИН)

Настройка в диапазоне 40-250 ударов/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ

· Изменение настроек темпа приведёт к удалению уже записанного лупа.

· Настройка темпа используется каждым эффектом, ритмом и петлей.
Громкость (LVL)

Настройка в диапазоне от 0 до100.


	Запись и проигрывание фразы


[image: image319.png]| P

ATCH SETTINGS
7 =

FD CLEAN





Когда включен экран LOOPER (ПЕТЛЯ), нажмите кнопку [image: image268.png]


(Запись).

Начните запись. 

По истечении времени записи начнется проигрывание.

· Когда ВРЕМЯ ЗАПИСИ настроено согласно ИНСТРУКЦИИ
Проигрывание петли начинается после нажатия кнопки [image: image269.png]


 (Кнопка PLAY), или по истечении максимального времени (30 с) записи.

	ПРИМЕЧАНИЕ

· Во время проигрывания ритма, запись начнется после предварительной настройки.


	Дополнение записанной петли


[image: image320.png]SETTigs
81
0




Во время проигрывания петли, нажмите кнопку [image: image270.png]


(Запись).

 Чтобы завершить, нажмите кнопку [image: image271.png]


(Кнопка PLAY). 
	Остановка проигрывания петли


[image: image321.png]


Когда включен экран LOOPER (ПЕТЛЯ), нажмите кнопку [image: image272.png]


 (Кнопка STOP). 
	Удаление лупа


[image: image322.png]


Когда включен экран LOOPER (ПЕТЛЯ), нажмите и удерживайте кнопку [image: image273.png]


 (Кнопка отбоя), чтобы остановить проигрывание петли. 

	СОВЕТ

· Когда включен экран LOOPER (ПЕТЛЯ), нажмите кнопку [image: image274.png]


, чтобы вернуться к экрану HOME (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН) во время записи петли или ее проигрывания после записи.


Использование педали громкости (только для G1Xon)

Если установлен эффект для ПЕДАЛИ ГРОМКОСТИ, настройки будут позволять автоматически контролировать ее параметры.

	Изменение настройки педали


[image: image323.png]


Когда включен экран HOME (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН), поверните ручку [image: image275.png]


 (Ручка регулирования параметров).

Выберите НАСТРОЙКИ ПАТЧА.
[image: image324.png]PEDAL _CALIBRATION
Set pedal to min.
Push ENTER kev,

91




Нажмите кнопку [image: image276.png]


 (Кнопка ENTER).

Откройте экран НАСТРОЕК ПАТЧА.
[image: image325.png]PEDAL CALIBRATION
Set pedal to max.
Push ENTER kev.




[image: image326.png]


Нажмите кнопку [image: image277.png]


 (Кнопка ENTER).

Откройте экран редактирования патча. 
Поверните ручку [image: image278.png]


 (Ручка регулирования параметров).

Откройте экран настроек ПЕДАЛИ.

· Чтобы установить регулируемый параметр и диапазон

[image: image327.png]SYSTEM
PRESET
BOOT




Когда включен экран настроек ПЕДАЛИ, поверните ручку [image: image279.png]


 (Ручка регулирования параметров).

Выберите нужный элемент настройки.

[image: image328.png]FIRMUARE UPDATE

Read for
Tivmare usdate!




[image: image329.png]ALL _INITIALIZE

#Are vou sure?

ves ([T




Нажмите кнопку [image: image280.png]


 (Кнопка ENTER).

Подтвердите выбор элемента для настройки.

Поверните ручку [image: image281.png]


 (Ручка регулирования параметров).

Измените настройки.

	· Настройка элементов
Регулируемый параметр [image: image282.png]



Минимальное значение (педаль вверх) [image: image283.png]



Различается в зависимости от типа эффектов.

Максимальное значение (педаль вниз) [image: image284.png]



Различается в зависимости от типа эффектов.




	СОВЕТ

· NO ASSIGN (НИКАКИХ НАЗНАЧЕНИЙ): Педаль громкости не выполняет никаких функций.
· AUTO ASSIGN (АВТОНАЗНАЧЕНИЕ): При использовании эффекта педали, параметр педали будет задан автоматически.
Если используются несколько эффектов педали, их соответствующие параметры для педали громкости будут заданы автоматически.
· INPUT VOL (ВХОДНАЯ ГРОМКОСТЬ): Осуществляет контроль входной громкости.
· OUTPUT VOL (ВЫХОДНАЯ ГРОМКОСТЬ): Осуществляет контроль выходной громкости. (Не влияет на громкость ритма или петли).
· Педальный переключатель можно использовать для переключения ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) эффектов педали громкости. (Настройки ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) педали громкости не сохраняются.)


	Калибровка чувствительности


[image: image330.png]C€

B



При нажатии кнопки [image: image285.png]O%



 (Кнопка входа в меню), включите элемент педали. (См. с. 6)

[image: image331.png]00000000

PATTERN BPM LYL

GUIDE 120 @B




Нажимайте на педаль согласно инструкциям и при каждом нажатии нажимайте кнопку [image: image286.png]


 (Кнопка ENTER).

По завершении калибровки на экране появится сообщение «Завершено!»

	ПРИМЕЧАНИЕ

· Если появилось сообщение «Ошибка!», заново начните калибровку.


	Регулирование момента


Вставте торцовый ключ в отверстие регулировочного винта момента, находящегося со стороны педали.

Чтобы затянуть педаль – покрутите ключом по направлению часовой стрелки, чтобы ослабить – против неё.

[image: image332.png]00000000

v
PATTERN BPM LYL
GUIDE 128 86





	ПРИМЕЧАНИЕ

· Будьте осторожны при ослаблении винта. Если ослабить винт слишком сильно, он может сорваться внутрь механизма педали.


	Pedal calibration
	Калибровка педали

	Set pedal to min
	Задайте мин. значение педали

	Set pedal to max
	Задайте макс. значение педали

	Push ENTER key
	Нажмите кнопку ENTER


27

Обновление программного обеспечения
Скачайте с веб-сайта ZOOM последнюю версию ПО.

http://www.zoom.co.jp/
	Проверка версии ПО


Когда включен экран HOME (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН), нажмите кнопку [image: image287.png]O%



 (Кнопка входа в меню).

Откройте экран MENU (МЕНЮ).

[image: image333.png]< OUTPUT B\PASS
Y CALIBRATION

i TVPE
b FLAT -





Поверните ручку [image: image288.png]


 (Ручка регулирования параметров).

Выберите пункт VERSION (ВЕРСИЯ).

Нажмите кнопку [image: image289.png]


 (Кнопка ENTER).

Вы увидите данные о версии ПО.

Чтобы закончить, нажмите кнопку [image: image290.png]O%



 (Кнопка входа в меню).

	Обновление ПО 


Убедитесь, что питание выключено

[image: image334.png]<4 QUTPUT EBYPASS
Y CALIBRATION |448Hz

i TYPE
b FLAT




При нажатии кнопок [image: image291.png]


 и [image: image292.png]X



, подсоедините оборудование к компютеру с помощью USB-кабеля.

Появится экран FIRMWRE UPDATE (ОБНОВЛЕНИЕ ПО).
[image: image293.png]



Запустите приложение поиска обновлений и обновите ПО.

По заврешении обновления на экране появится сообщение «Завершено!»

	BMP
	Ударов/минуту

	SAVE
	Сохранить

	SWAP
	Замена

	SETTINGS
	Настройки

	VERSION
	Версия

	SYSTEM
	Система

	PRESET
	Предварительные настройки

	BOOT
	Загрузка

	Ready for firmware update
	Готов к обновлению ПО

	OUPUT [PHONES]
	Выход [Наушники]

	DC 9V IN
	Постоянный ток в 9 В ВХОД


Отсоедините USB-кабель.

	СОВЕТ

Обновление прошивки не приведет к удалению сохраненных патчей.


	ПРИМЕЧАНИЕ

· Не отсоединяйте USB-кабель во время процесса обновления прошивки.


Восстановление заводских настроек по умолчанию для G1on/G1Xon
При нажатии кнопки [image: image294.png]


 (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН), включите (ON) питание. (См. с. 6)

Появится экран ALL INITIALIZE (ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ ВСЕ).

Поверните ручку [image: image295.png]


 (Ручка регулирования параметров).

Выберите «YES» («ДА»), чтобы выполнить инициализацыию.

Выберите «NO» («НЕТ»), чтобы отменить инициализацию.

Нажмите кнопку [image: image296.png]


 (Кнопка ENTER).

ПРИМЕЧАНИЕ

· Будьте осторожны, поскольку при инициализации будет произведено восстановление всех параметров по умолчанию к заводским настройкам. Убедитесь в том, что это необходимо.
Поиск и устранение неисправностей

Оборудование НЕ запускается

· Если работает от аккумуляторной батареи, подсоедините кабель с гнездом «ВХОД».

Звук отсутствует или очень низкий

· Проверьте соединения (с. 5).

· Отрегулируйте уровни действующих эффектов (с. 11).

· Отрегулируйте контрольный уровень (с. 14).

· При регулировании уровня громкости с помощью педали громкости, убедитесь, что настроили подходящую установку громкости.

· Убедитесь, что TUNER OUTPUT (ВЫХОД ТЮНЕРА) не настроен на положение MUTE (ОТКЛ. ЗВУК) (с. 20).

Очень сильно шумит

· Проверьте защищённые кабели на предмет дефектов.

· Используйте только фирменный адаптер переменного тока компании ZOOM (с. 6).

Эффект не срабатывает

· Если производительность обработки эффектов выходит за предели, на графическом экране эффектов появится сообщение «PROCESSING LIMIT» («ОГАНИЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ»). В данном случае, эффект будет блокирован (с. 10).

Аккумулятора быстро разряжаються

· Убедитесь, что Вы не используете марганцевые аккумуляторные батареи. Щелочные аккумуляторы должны обеспечивать около 20 часов непрерывной работы.

· Проверьте установку аккумулятора.

Опеределите тип используемого аккумулятора, чтобы предоставлять более точное значение оставшегося заряда (с. 16).

· Из-за характеристик аккумуляторных батареи они могут садиться быстрее на холоде.

Педаль громкости работает с перебоями

· Проверьте настройки педали громкости (с. 26).

· Отрегулируйте педаль громкости (с. 27).

Технические характеристики
	Типы эффектов
	Glon   75 типов

GlXon 80 типов

	Количество одновременных эффектов  
	5

	Количество программируемых наборов тембров/патчей
	10 патчей x 10 тембров

	Частота дискретизации
	44,1 кГц

	Аналого-цифровое преобразование
	24-битное с дискретизацией 128х

	Цифро-аналоговое преобразование
	24-битное с дискретизацией 128х

	Обработка сигнала
	32-битная плавающая точка и 32-битная фиксированная точка

	Дисплей
	LCD (жидкокристаллический)

	Вход
	INPUT
	Стандартное гнездо для подключения монофонических наушников

Номинальный входной уровень: -20 дБм

Входное полное сопротивление (Линия): 470 кОм

	
	AUX IN
	Стерео мини-гнездо

Номинальный входной уровень: -10 дБм

Входное полное сопротивление (Линия): 1 кОм

	Выход
	OUTPUT
	Стандартное гнездо для подключения монофонических наушников

Максимальный выходной уровень:

Линия  +2 дБм (с выходным сопротивлением нагрузки 10 кОм или больше)

Наушники  17 мВт + 17 мВт (при нагрузке в 32 Ом)

	Сигнал/Шум (эквивалентный шум на входе)
	119 дБ

	Минимальный уровень шума (остаточный шум)
	-97 дБм

	Питание
	Сетевой адаптер DC9V (штекер с «минусовой» полярностью), 500 мА (ZOOM AD-16)

20 часов непрерывной работы с помощью 4 щелочных аккумуляторных батарей (с автоматическим отключением подсветки ЖКД)

	USB
	Обновление прошивки

	Размеры
	Glon   154,8 мм (толщина) Х 146,0 мм (ширина), 43,0 мм (высота)

GlXon 154,8 мм (толщина) Х 237,0 мм (ширина), 50,0 мм (высота)

	Вес
	Glon   380 грамм (не считая аккумуляторы)

GlXon 640 грамм (не считая аккумуляторы)


*0 дБм = 0,775 В действующего напряжения

	FCC предупреждения (для США)

Это устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, согласно части 15 Правил FCC. Ограничения разработаны для обеспечения обоснованной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это устройство вызывает помехи для радио- или телевизионного приема, что может быть определено путем его включения и выключения, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

• Настройте или переместите антенну.

• Увеличьте расстояние между устройством и приемником. 

• Включите устройство в другую розетку в электроцепи.
• Проконсультируйтесь с дилером или опытным радио/ТВ-специалистом.


	Для европейских стран

Декларация соответствия:

Данный продукт отвечает требованиям

Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
Директивы по энергопотребляющей продукции 2009/125/ EC
Директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU
Утилизация устаревшего электрического и электронного оборудования

 (директива применяется в европейских странах с раздельной системой сбора отходов)
Продукты и аккумуляторы, содержащие предупреждающий знак в виде перечеркнутого мусорного бака, нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.
Использованное электрическое/электронное оборудование и аккумуляторы должны быть переработаны на объектах, которые способны переработать их и их побочные продукты. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о близлежащих объектах утилизации. Проведение утилизации и захоронения отходов должным образом помогает сохранить природные ресурсы и предотвращает вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.


[image: image297.png]



ZOOM CORPORATION

4-4-3 Surugadai, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

http://www.zoom.co.jp
	[image: image298.png]



	[image: image299.png]




	Гитарный процессор мультиэффектов
	


	КАТЕГОРИЯ
	ТЕМБР/ПАТЧ
	НАЗВАНИЕ ПАТЧА
	ОПИСАНИЕ

	DEMO
	A
	0
	MUSEUM
	Для создания этого современного британского рокового звучания был использован искаженный эффект «DZ DRIVE».

	
	
	1
	Duermete
	Сочетание задержки, реверберации и многоголосия создает мечтательную атмосферу.

	
	
	2
	Blue Lead
	Традиционное звучание, сердце блюза, которое можно услышать только в Мемфисе или Теннеси.

	
	
	3
	AUTOWAH
	Эффект «AutoWah», веселая мелодия.

	
	
	4
	Down Heavy
	Современное «тяжелое» звучание прекрасно сочетается даже с пониженным строем и хорошо отсекает шумы.

	
	
	5
	ChorusPad
	Эффект «StereoCho» усиливает прекрасное звучание реверберации.

	
	
	6
	PhasrFunk
	Данный патч добавляет новые волны звучания фейзера, создавая повышенный, чистый тон.

	
	
	7
	Jazzy Lead
	Простое, непринужденное звучание для легкого и мягкого джаза. Сочетание эффектов «T Scream» и «Comp» способствует непревзойденной продолжительности звучания.

	
	
	8
	Acoustix


	Использование эффекта «Aco.Sim» дало прекрасное автентическое акустическое звучание. «HD Hall» добавляет больше пространства.

	
	
	9
	Supernova
	Оркестровое звучание создается благодаря эффекту «ParticleR».

	СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
	ЧИСТОЕ ЗВУЧАНИЕ
	B
	0
	CLEAN
	Универсальное чистое звучание, объединяющее в себе компрессию и реверберацию.

	
	
	
	1
	CORONA
	Мерцающее многоголосие с пьянящим чистым звуком.

	
	
	
	2
	STRATTY
	Чистое гитарное звучание специально для затактов звукоснимателей с одной катушкой.

	
	
	
	3
	Clean Arp
	Невероятно чистое звучание арпеджио достигается благодаря эффекту «Aco.Sim». Наслаждайтесь исполнением известных арпеджио.

	
	
	
	4
	Just Funk
	Звучание фанки побуждает к ритмическому исполнению. Эффект «Spring63» - главная изюминка.

	
	
	
	5
	CrystalVib
	Модуляция достигается благодаря эффекту «TheVibe», который создает ощущение флотинга.

	
	
	
	6
	Pic Chic
	Идеальное звучание кантри. Сочетание небольшой задержки «slapback» и незначительно эффекта «Comp».

	
	
	
	7
	Rev Dream
	Эффект «ModReverb» раскрывает всю глубину звучания данного патча.

	
	
	
	8
	TapeSlap
	Простой кантри-рок слэп, но выдержанные аккорды с наложением реверберации создают переливы звучания.

	
	
	
	9
	Funky Duck
	Эффект «AutoWah» - секретный элемент звучания фанки. Эффекты «SuperCho» и «Comp» сделают фанки еще более неординарным!

	
	
	C
	0
	Big Rack
	Низкие чистые тоны данного патча напоминает звучание мощной акустической системы. Микс задержки достигается благодаря напольному эффекту.

	
	
	
	1
	RAKE
	Чистое звучание специально для пьянящих аккордов.

	
	
	
	2
	TRIPY
	Гитарное звучание в стиле FX для классического бриджа и низких партий.

	
	
	
	3
	ACO
	Акустическое звучание достигается использованием эффекта «Aco.Sim». Благодаря эффекту «160 Conn» данный патч подходит для исполнения быстрых аккордов и арпеджио.

	
	
	
	4
	StRahht
	Божественные звуки для эмбиентного исполнения.

	
	
	
	5
	Natural
	Воссоздает естественное звучание гитары. Для особенно чистой тональности отключите легкую реверберацию.

	
	
	
	6
	SPAGHETTI
	Эффекты «Spring63» и «Tremolo» погружают в атмосферу «спагетти-вестерна».

	
	
	
	7
	GardenRock
	Включив эффект «Dist+» можно перевести чистое роковое звучание в более искривленное.

	
	
	
	8
	CleanJazz
	Мягкий чистый звук идеально подходит для исполнения в стиле джаз. 

	
	
	
	9
	YELLOW 12
	Звучание 12-струнной гитары перенесет вас в 60-е годы.

	
	ПЕРЕГРУЗКА
	D
	0
	BritCombo
	Гитара в британском стиле с легким эффектом перегрузки. 

	
	
	
	1
	OJ
	Прекрасное непосредственное звучание с усилением «Orange».

	
	
	
	2
	Talk Funk
	Сочетание эффектов «Cry pedal» и «T Scream» дает звучание в стиле «Frampton» специально для сольного исполнения фанки.

	
	
	
	3
	MS STACK
	Звучание в стиле «Marshall» с эффектом перегрузки – еще один вариант в британском стиле.

	
	
	
	4
	80s Rhythm
	Классический эффект дисторшн в стиле 80-х с оттенком многоголосия создает непревзойденное ностальгическое звучание.

	
	
	
	5
	REC.POP
	Звучание с сопровождением прекрасно подходит для записи в домашних условиях. Эффект «ZNR» снижает уровень шума.

	
	
	
	6
	FAT RHYTHM
	Ритм-гитара в британском стиле.

	
	
	
	7
	KRAVITZ
	Воссоздает рифф-звучание, которое Ленни Кравитц использовал в песне «Are You Gonna Go My Way». Для интерлюдии перед гитарным соло включите эффект «Ranger».

	
	
	
	8
	Tap Delay
	При использовании данного звучания для исполнения с задержкой и тэппингом восьмой ноты с точкой выполните настройку темпа для попадания в ритм музыки.

	
	
	
	9
	GIRL
	Благодаря эффекту «NoiseGate» достигается дерзкое гитарное звучание.

	
	
	E
	0
	SURF
	Мощный пружинный ревербератор дает звучание в стиле «Dick Dale».

	
	
	
	1
	CLASSIC
	Классическое звучание «Hiwatt» с легкой задержкой.

	
	
	
	2
	B.SESSION
	Данная настройка прекрасно подходит для исполнения блюза. Благодаря встроенному ритмическому паттерну можно, например, самостоятельно практиковаться в исполнении.

	
	
	
	3
	YORKE
	Модель «VX COMBO» воссоздает известное британское звучание с песни «Creep» в исполнении Торна Йорка, вокалиста и гитариста группы «Radiohead».

	
	
	
	4
	SIMPLETONE
	Отличное простое звучание с легкой задержкой.

	
	
	
	5
	FunkRotary
	Funky auto wan with a rotary twist.

	
	
	
	6
	WHITE
	Благодаря эффектам «TapeEcho» и «Spring63» достигается мокрое звучание с перегрузкой.

	
	
	
	7
	ORG CRUNCH
	Еще одни вариант британского звучания, классический рок.

	
	
	
	8
	VALENTINE
	Звучание в стиле Джеймса Валентайна, гитариста группы «Maroon 5»; воссоздает перегруженное, пронизывающее звучание, которое он использовал в песне «This Love».

	
	
	
	9
	FILTERS
	Эффект «FilterDly» с задержкой.


[image: image300.png]Sound Laboratory
=corm




	Наименования производителей и продуктов, которые упоминаются в данном списке патчей, это торговые знаки или зарегистрированные торговые знаки их соответствующих владельцев и не свидетельствуют о принадлежности к КОРПОРАЦИИ ZOOM.

Все наименования продуктов и имена артистов служат только, чтобы объяснить звуковые характеристики, которые использовались для справки при разработке данного продукта.


	[image: image301.png]





	КАТЕГОРИЯ
	ТЕМБР/ПАТЧ
	НАЗВАНИЕ ПАТЧА
	ОПИСАНИЕ

	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
	Высокий коэффициент усиления
	F
	0
	METAL RIFF
	Очередное тональное звучание гитары для однотональной лини педали и небольших ритмических фигур в стиле пых-пых.

	
	
	
	1
	Wilhelm
	Звук тяжелого рока, идеального для ведущих и ритмических частей сопровождения.

	
	
	
	2
	MUFFBIG
	Тяжелое гитарное звучание, идеальное для больших аккордов, тяжелого рока/рока.

	
	
	
	3
	Dr.Rock
	Проломное звучание в стиле тяжелый рок.

	
	
	
	4
	MiraclWyld
	Стиль вариации Закка Уайлда в моделировании с металлическим звуком.

	
	
	
	5
	MODERN HVY
	Современное тяжелое гитарное звучание для тяжелой музыки.

	
	
	
	6
	Gilmourish
	Довольно наглядное почтение мастера.

	
	
	
	7
	FOOFIGHT
	Эта простая настройка использует эффект BG DRIVE (буги гитара) для тяжелого звучания в стиле альтернативного рока группы Foo Fighters.

	
	
	
	8
	JIMI
	В стиле Джима Хендрикса, этот звук с использованием эффектов FuzzSmile и TheVibe призывает дух Вудстока.

	
	
	
	9
	SpeedMetal
	Как видно из названия, этот звук идеально подходит для «кромсания» ритмических фигур в стиле спид-метал.

	
	
	G
	0
	Green BIG
	Используйте передний затакт гитары в комбинации со звуком, извлекаемый ударами пальцев левой руки по грифу в стиле интро песни Mr. BIG - Green-Tinted Sixties Mind.

	
	
	
	1
	LA Metal
	Эффект искажения играет ключевую роль в образовании порывистого звука в стиле LA Мetal. Чтобы увеличить атмосферу используйте небольшую задержку.

	
	
	
	2
	Shred Pick
	Этот звук был создан для быстрой игры, особенно для бренчания.

	
	
	
	3
	Dist Hell
	Это звук 90-х в стиле Pantera с акцентированными взлётами и падениями звука.

	
	
	
	4
	MASSIVE LD
	Тяжелое соло-гитара с эффектом искусственного эхо.

	
	
	
	5
	MUFFLR
	GreatMuff на пару с TONE CITY и CarbonDly создают этот чудесный звук.

	
	
	
	6
	TappinHero
	Этот повышающий громкость звук идеально подходит для тэппинга. А если Вы хотите услышать ещё более чудесное звучание, включите эффект Hall.

	
	
	
	7
	OCT GTR
	Искажённый звук проигрывания октав в стиле рок.

	
	
	
	8
	LegatoHero
	Этот патч используется специально для быстрого проигрывания легато. Если этого Вам все же недостаточно, включите эффект 160 Comp!

	
	
	
	9
	GtSoloTime
	Этот долгий звук с задержкой идеально подходит для соло-гитары.

	Tweak Freak
	H
	0
	JeanSplice
	Комплексный звук сочетающий четыре типа мощных эффектов, что идеально подходит для создателей битов и продюсеров , которые хотят добавить немного гитары.

	
	
	1
	BassSim
	Первоклассный симулятор баса, который также можно использовать для создания лупов.

	
	
	2
	Harm
	Прикольная автогармония для гитары – только не переусердствуйте!

	
	
	3
	POGISH
	Комбинация эффектов PitchSHFT и CoronaTri даёт превосходный звук, как при игре на 12-струнной гитаре.

	
	
	4
	PartyViola
	Медленный симфонический звук, который идеально подходит накладывания нежного оттенка звучания на уже существующие партии гитары в записи.

	
	
	5
	Caverns
	Эффект SoundScape для усиления искусственного эхо.

	
	
	6
	PROGRESS
	Этот звук-октава создает воздушную атмосферу и подчёркивает нижние частоты звучания.

	
	
	7
	ARPONE
	Комбинация эффектов SeqFLTR и CarbonDly.

	
	
	8
	PartSpace
	Комбинация эффектов ParticleR и Z Clean с задержкой звука создает легкую звуковую гамму.

	
	
	9
	SnacMonstr
	Используя эффекты Octave и Cry, этот звук напоминает что-то вроде аналогового искусственного звукового фильтра.

	Legendary Tone
	I
	0
	Comp Clean
	Этот чистый звук придаёт сильное ощущение сжатия. Вы можете отключить модуль-усилитель, чтобы сильнее подчеркнуть ощущение линейного входа.

	
	
	1
	DX CRUNCH
	Этот ожидающий скриповый звук использует эффект DELUXE-R. Эффект задержки обозначенной восьмой ноты в конце последовательности ОТКЛЮЧЕН, готов ко ВКЛЮЧЕНИЮ при необходимости.

	
	
	2
	TEXAS TONE
	Используя эффект FD VIBRO, этот скриповый звук идеально подходит для Техасского блюза. Для идеального соло-звучания ВКЛЮЧИТЕ T Scream.

	
	
	3
	NASHVILLE
	Используя эффект US BLUES с небольшим элементом сжатия, этот скриповый звук подходит для исполнения музыки в стиле «кантри».

	
	
	4
	MERSEYBEAT
	Этот скриповый звук в стиле Битлз сочетает в себе комбинацию эффекта VX COMBO и хорового исполнения.

	
	
	5
	WHITEBLUES
	Это скриповый звук в стиле «белый блюз» в исполнении Эрика Клэптона. Для соло ВКЛЮЧИТЕ усилитель.

	
	
	6
	BRIGHTON
	Используя эффект VX JMI для усиления, этот драйвовый звук побуждает британский рок 70-х. ВКЛЮЧИТЕ эффект StereoDly, чтобы воссоздать соло-звучание песни Brighton Rock в исполнении группы Queen.

	
	
	7
	CA.COMBO
	Этот соло-звук использует эффект BG CRUNCH и отличается долгими выдержанными и увеличенными средними частотами.

	
	
	8
	BTQ COMBO
	Этот скриповый звук создает звучание колонки компактного комбинированного усилителя. Эффект HD Hall подпитывает мощное искусственное эхо.

	
	
	9
	ROCK TONE
	Используйте регулятор громкости на Вашей гитаре, чтобы контролировать рок-звучание, которое можно преобразовать из чистого в возбуждаемое.

	
	J
	0
	FuzzOrange
	Комбинация эффектов TANGERINE и GreatMuff создает этот звук в стиле альтернативного рока.

	
	
	1
	OCTAVE MS
	Этот октавный звук гитары сочетает в себе эффекты MS 1959 и Octave.

	
	
	2
	REVERSE HW
	Комбинация эффектов HW STACK и ReverseDL создает этот реверсивный звук с задержкой.

	
	
	3
	Guitorgan
	Используя педали эффектов MATCH 30, Rt Closet и Hall ,Вы получите идеальный вращающийся звук.

	
	
	4
	PHASE CITY
	Этот искаженный акустический звук, который сочетает в себе эффекты TONE CITY и Phaser, можно использовать для усиления акцентов в песнях.

	
	
	5
	MS FLANGER
	Эффекты MS DRIVE и Flanger используются вместе в этом «реактивном» звуке.

	
	
	6
	DZ HEAVY
	Этот современный звук с высоким коэффициентом усиления идеально подходит для проигрывания тяжелых ритмических фигур.

	
	
	7
	LA LEAD
	Это воссоздает богатое соло-звучание, которое является неотъемлемой частью «Ля».

	
	
	8
	7strBoogie
	Используйте этот звук стандартной 7-струнной гитары и выпрямителя для широкого диапазона проигрывания ритмических фигур, от быстрого до задушевного. 

	
	
	9
	Power Lead
	Мощный и невероятно продолжительный! Усилитель REVO-1 обеспечивает прекрасное соло-звучание в стиле «хард-рок».


©2013 ZOOM CORPORATION Z2I-1986-01

	[image: image302.png]



	[image: image303.png]




	Гитарный процессор мультиэффектов
	

	КАТЕГОРИЯ
	ТЕМБР/ПАТЧ
	НАЗВАНИЕ ПАТЧА
	ОПИСАНИЕ

	DEMO
	A
	0
	MUSEUM
	Для воссоздания современного британского рокового звучания в данном патче было использовано сочетание современного искаженного эффекта «DZ DRIVE» и подтяжки с использованием PDL MnPit.

	
	
	1
	Duermete
	Сочетание задержки, реверберации и многоголосия создает мечтательную атмосферу.

	
	
	2
	Blue Lead
	Традиционное звучание, сердце блюза, которое можно услышать только в Мемфисе или Теннеси.

	
	
	3
	Wakapon!
	Полносоставное звучание «вау-вау» достигается благодаря эффекту «PedalVx».

	
	
	4
	Down Heavy
	Современное «тяжелое» звучание прекрасно сочетается даже с пониженным строем и хорошо отсекает шумы.

	
	
	5
	ChorusPad
	Эффект «StereoCho» усиливает прекрасное звучание реверберации.

	
	
	6
	PhasrFunk
	Данный патч добавляет новые волны звучания фейзера, создавая повышенный, чистый тон.

	
	
	7
	Jazzy Lead
	Простое, непринужденное звучание для легкого и мягкого джаза. Сочетание эффектов «T Scream» и «Comp» способствует непревзойденной продолжительности звучания.

	
	
	8
	Acoustix


	Использование эффекта «Aco.Sim» дало прекрасное автентическое акустическое звучание. «HD Hall» добавляет больше пространства.

	
	
	9
	Supernova
	Оркестровое звучание создается благодаря эффекту «ParticleR».

	СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
	ЧИСТОЕ ЗВУЧАНИЕ
	B
	0
	CLEAN
	Универсальное чистое звучание, объединяющее в себе компрессию и реверберацию.

	
	
	
	1
	CORONA
	Мерцающее многоголосие с пьянящим чистым звуком.

	
	
	
	2
	STRATTY
	Чистое гитарное звучание специально для затактов звукоснимателей с одной катушкой.

	
	
	
	3
	Clean Arp
	Невероятно чистое звучание арпеджио достигается благодаря эффекту «Aco.Sim». Наслаждайтесь исполнением известных арпеджио.

	
	
	
	4
	Just Funk
	Звучание фанки побуждает к ритмическому исполнению. Эффект «Spring63» – главная изюминка.

	
	
	
	5
	CrystalVib
	Модуляция достигается благодаря эффекту «TheVibe», который создает ощущение флотинга.

	
	
	
	6
	Pic Chic
	Идеальное звучание кантри. Сочетание небольшой задержки «slapback» и незначительно эффекта «Comp».

	
	
	
	7
	Rev Dream
	Эффект «ModReverb» раскрывает всю глубину звучания данного патча.

	
	
	
	8
	TapeSlap
	Простой кантри-рок слэп, но выдержанные аккорды с наложением реверберации создают переливы звучания.

	
	
	
	9
	Funky Duck
	Эффект «AutoWah» – секретный элемент звучания фанки. Эффекты «SuperCho» и «Comp» сделают фанки еще более неординарным!

	
	
	C
	0
	Big Rack
	Низкие чистые тоны данного патча напоминает звучание мощной акустической системы. Микс задержки достигается благодаря напольному эффекту.

	
	
	
	1
	RAKE
	Чистое звучание специально для пьянящих аккордов.

	
	
	
	2
	TRIPY
	Гитарное звучание в стиле FX для классического бриджа и низких партий.

	
	
	
	3
	ACO
	Акустическое звучание достигается использованием эффекта «Aco.Sim». Благодаря эффекту «160 Conn» данный патч подходит для исполнения быстрых аккордов и арпеджио.

	
	
	
	4
	StRahht
	Божественные звуки для эмбиентного исполнения.

	
	
	
	5
	Natural
	Воссоздает естественное звучание гитары. Для особенно чистой тональности отключите легкую реверберацию.

	
	
	
	6
	SPAGHETTI
	Эффекты «Spring63» и «Tremolo» погружают в атмосферу «спагетти-вестерна».

	
	
	
	7
	GardenRock
	Включив эффект «Dist+» можно перевести чистое роковое звучание в более искривленное.

	
	
	
	8
	CleanJazz
	Мягкий чистый звук идеально подходит для исполнения в стиле джаз. 

	
	
	
	9
	YELLOW 12
	Звучание 12-струнной гитары перенесет вас в 60-е годы.

	
	ПЕРЕГРУЗКА
	D
	0
	BritCombo
	Гитара в британском стиле с легким эффектом перегрузки. 

	
	
	
	1
	OJ
	Прекрасное непосредственное звучание с усилением «Orange».

	
	
	
	2
	Talk Funk
	Сочетание эффектов «Cry pedal» и «T Scream» дает звучание в стиле «Frampton» специально для сольного исполнения фанки.

	
	
	
	3
	MS STACK
	Звучание в стиле «Marshall» с эффектом перегрузки – еще один вариант в британском стиле.

	
	
	
	4
	80s Rhythm
	Классический эффект дисторшн в стиле 80-х с оттенком многоголосия создает непревзойденное ностальгическое звучание.

	
	
	
	5
	REC.POP
	Звучание с сопровождением прекрасно подходит для записи в домашних условиях. Эффект «ZNR» снижает уровень шума.

	
	
	
	6
	FAT RHYTHM
	Ритм-гитара в британском стиле.

	
	
	
	7
	KRAVITZ
	Воссоздает рифф-звучание, которое Ленни Кравитц использовал в песне «Are You Gonna Go My Way». Для интерлюдии перед гитарным соло включите эффект «Ranger».

	
	
	
	8
	Tap Delay
	При использовании данного звучания для исполнения с задержкой и тэппингом восьмой ноты с точкой выполните настройку темпа для попадания в ритм музыки.

	
	
	
	9
	GIRL
	Благодаря эффекту «NoiseGate» достигается дерзкое гитарное звучание.

	
	
	E
	0
	SURF
	Мощный пружинный ревербератор дает звучание в стиле «Dick Dale».

	
	
	
	1
	CLASSIC
	Классическое звучание «Hiwatt» с легкой задержкой.

	
	
	
	2
	B.SESSION
	Данная настройка прекрасно подходит для исполнения блюза. Благодаря встроенному ритмическому паттерну можно, например, самостоятельно практиковаться в исполнении.

	
	
	
	3
	YORKE
	Модель «VX COMBO» воссоздает известное британское звучание с песни «Creep» в исполнении Торна Йорка, вокалиста и гитариста группы «Radiohead».

	
	
	
	4
	SIMPLETONE
	Отличное простое звучание с легкой задержкой.

	
	
	
	5
	FunkRotary
	«Autowah» в стиле фанки с элементами твиста

	
	
	
	6
	WHITE
	Благодаря эффектам «TapeEcho» и «Spring63» достигается мокрое звучание с перегрузкой.

	
	
	
	7
	ORG CRUNCH
	Еще одни вариант британского звучания, классический рок.

	
	
	
	8
	VALENTINE
	Звучание в стиле Джеймса Валентайна, гитариста группы «Maroon 5»; воссоздает перегруженное, пронизывающее звучание, которое он использовал в песне «This Love».

	
	
	
	9
	FILTERS
	Эффект «FilterDly» с задержкой.


[image: image304.png]Sound Laboratory
=corm




	Наименования производителей и продуктов, которые упоминаются в данном списке патчей, это торговые знаки или зарегистрированные торговые знаки их соответствующих владельцев и не свидетельствуют о принадлежности к КОРПОРАЦИИ ZOOM.

Все наименования продуктов и имена артистов служат только, чтобы объяснить звуковые характеристики, которые использовались для справки при разработке данного продукта.
	[image: image305.png]





	КАТЕГОРИЯ
	ТЕМБР/ПАТЧ
	НАЗВАНИЕ ПАТЧА
	ОПИСАНИЕ

	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
	Высокий коэффициент усиления
	F
	0
	METAL RIFF
	Очередное тональное звучание гитары для однотональной лини педали и небольших ритмических фигур в стиле пых-пых.

	
	
	
	1
	Wilhelm
	Звук тяжелого рока, идеального для ведущих и ритмических частей сопровождения.

	
	
	
	2
	MUFFBIG
	Тяжелое гитарное звучание, идеальное для больших аккордов, тяжелого рока/рока.

	
	
	
	3
	Dr.Rock
	Проломное звучание в стиле тяжелый рок.

	
	
	
	4
	MiraclWyld
	Стиль вариации Закка Уайлда в моделировании с металлическим звуком.

	
	
	
	5
	MODERN HVY
	Современное тяжелое гитарное звучание для тяжелой музыки.

	
	
	
	6
	Gilmourish
	Довольно наглядное почтение мастера.

	
	
	
	7
	FOOFIGHT
	Эта простая настройка использует эффект BG DRIVE (буги гитара) для тяжелого звучания в стиле альтернативного рока группы Foo Fighters.

	
	
	
	8
	JIMI
	В стиле Джима Хендрикса, этот звук с использованием эффектов FuzzSmile и TheVibe призывает дух Вудстока.

	
	
	
	9
	SpeedMetal
	Как видно из названия, этот звук идеально подходит для «кромсания» ритмических фигур в стиле спид-метал.

	
	
	G
	0
	Green BIG
	Используйте передний затакт гитары в комбинации со звуком, извлекаемый ударами пальцев левой руки по грифу в стиле интро песни Mr. BIG - Green-Tinted Sixties Mind.

	
	
	
	1
	LA Metal
	Эффект искажения играет ключевую роль в образовании порывистого звука в стиле LA Мetal. Чтобы увеличить атмосферу используйте небольшую задержку.

	
	
	
	2
	Shred Pick
	Этот звук был создан для быстрой игры, особенно для бренчания.

	
	
	
	3
	BIGWAH
	Мощное звучание «вау-вау» для соло, лид и шреддинга.

	
	
	
	4
	MASSIVE LD
	Тяжелое соло-гитара с эффектом искусственного эхо.

	
	
	
	5
	MUFFLR
	GreatMuff на пару с TONE CITY и CarbonDly создают этот чудесный звук.

	
	
	
	6
	TappinHero
	Этот повышающий громкость звук идеально подходит для тэппинга. А если Вы хотите услышать ещё более чудесное звучание, включите эффект Hall.

	
	
	
	7
	OCT GTR
	Искажённый звук проигрывания октав в стиле рок.

	
	
	
	8
	LegatoHero
	Этот патч используется специально для быстрого проигрывания легато. Если этого Вам все же недостаточно, включите эффект 160 Comp!

	
	
	
	9
	GtSoloTime
	Этот долгий звук с задержкой идеально подходит для соло-гитары.

	Tweak Freak
	H
	0
	JeanSplice
	Комплексный звук сочетающий четыре типа мощных эффектов, что идеально подходит для создателей битов и продюсеров , которые хотят добавить немного гитары.

	
	
	1
	BassSim
	Первоклассный симулятор баса, который также можно использовать для создания лупов.

	
	
	2
	Harm
	Прикольная авто гармония для гитары – только не переусердствуйте!

	
	
	3
	POGISH
	Комбинация эффектов PitchSHFT и CoronaTri даёт превосходный звук, как при игре на 12-струнной гитаре.

	
	
	4
	PartyViola
	Медленный симфонический звук, который идеально подходит накладывания нежного оттенка звучания на уже существующие партии гитары в записи.

	
	
	5
	Caverns
	Эффект SoundScape для усиления искусственного эхо.

	
	
	6
	PROGRESS
	Этот звук-октава создает воздушную атмосферу и подчёркивает нижние частоты звучания.

	
	
	7
	ARPONE
	Комбинация эффектов SeqFLTR и CarbonDly.

	
	
	8
	PartSpace
	Комбинация эффектов ParticleR и Z Clean с задержкой звука создает легкую звуковую гамму.

	
	
	9
	SnacMonstr
	Используя эффекты Octave и Cry, этот звук напоминает что-то вроде аналогового искусственного звукового фильтра.

	Legendary Tone
	I
	0
	Comp Clean
	Этот чистый звук придаёт сильное ощущение сжатия. Вы можете отключить модуль-усилитель, чтобы сильнее подчеркнуть ощущение линейного входа.

	
	
	1
	DX CRUNCH
	Этот ожидающий скриповый звук использует эффект DELUXE-R. Эффект задержки обозначенной восьмой ноты в конце последовательности ОТКЛЮЧЕН, готов к ВКЛЮЧЕНИЮ при необходимости.

	
	
	2
	TEXAS TONE
	Используя эффект FD VIBRO, этот скриповый звук идеально подходит для Техасского блюза. Для идеального соло-звучания ВКЛЮЧИТЕ T Scream.

	
	
	3
	NASHVILLE
	Используя эффект US BLUES с небольшим элементом сжатия, этот скриповый звук подходит для исполнения музыки в стиле «кантри».

	
	
	4
	MERSEYBEAT
	Этот скриповый звук в стиле Битлз сочетает в себе комбинацию эффекта VX COMBO и хорового исполнения.

	
	
	5
	WHITEBLUES
	Это скриповый звук в стиле «белый блюз» в исполнении Эрика Клэптона. Для соло ВКЛЮЧИТЕ усилитель.

	
	
	6
	BRIGHTON
	Используя эффект VX JMI для усиления, этот драйвовый звук побуждает британский рок 70-х. ВКЛЮЧИТЕ эффект StereoDly, чтобы воссоздать соло-звучание песни Brighton Rock в исполнении группы Queen.

	
	
	7
	CA.COMBO
	Этот соло-звук использует эффект BG CRUNCH и отличается долгими выдержанными и увеличенными средними частотами.

	
	
	8
	BTQ COMBO
	Этот скриповый звук создает звучание колонки компактного комбинированного усилителя. Эффект HD Hall подпитывает мощное искусственное эхо.

	
	
	9
	ROCK TONE
	Используйте регулятор громкости на Вашей гитаре, чтобы контролировать рок звучание, которое можно преобразовать из чистого в возбуждаемое.

	
	J
	0
	FuzzOrange
	Комбинация эффектов TANGERINE и GreatMuff создает этот звук в стиле альтернативного рока.

	
	
	1
	OCTAVE MS
	Этот октавный звук гитары сочетает в себе эффекты MS 1959 и Octave.

	
	
	2
	REVERSE HW
	Комбинация эффектов HW STACK и ReverseDL создает этот реверсивный звук с задержкой.

	
	
	3
	Guitorgan
	Используя педали эффектов MATCH 30, Rt Closet и Hall, Вы получите идеальный вращающийся звук.

	
	
	4
	PHASE CITY
	Этот искаженный акустический звук, который сочетает в себе эффекты TONE CITY и Phaser, можно использовать для усиления акцентов в песнях.

	
	
	5
	MS FLANGER
	Эффекты MS DRIVE и Flanger используются вместе в этом «реактивном» звуке.

	
	
	6
	DZ HEAVY
	Этот современный звук с высоким коэффициентом усиления идеально подходит для проигрывания тяжелых ритмических фигур.

	
	
	7
	LA LEAD
	Это воссоздает богатое соло-звучание, которое является неотъемлемой частью «Ля».

	
	
	8
	7strBoogie
	Используйте этот звук стандартной 7-струнной гитары и выпрямителя для широкого диапазона проигрывания ритмических фигур, от быстрого до задушевного. 

	
	
	9
	Power Lead
	Мощный и невероятно продолжительный! Усилитель REVO-1 обеспечивает прекрасное соло-звучание в стиле «хард-рок».


©2013 ZOOM CORPORATION 221-1987-01
