Руководство пользователя

Voxtel BM-20

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями

перед использованием аппарата.

- Мобильный телефон

- Сетевой адаптер

- Аккумуляторная батарея

- Руководство пользователя

- Зарядное устройство

- Проводная гарнитура

Сохраните упаковку на случай возможной транспортировки.

Сохраните чек и гарантийный талон.

Комплектация мобильного телефона Voxtel BM-20.

Оглавление

1.Описание мобильного телефона.	5

1.1.Описание символов на дисплее.	5

2.Меню.	6

3.Вводные замечания.	6

4.Подготовка к работе.	6

4.1.Установка SIM-карты и аккумулятора.	6

4.2.Зарядка аккумулятора.	7

5.Включение и выключение телефона.	7

5.1.Включение и выключение.	7

5.2.Блокировка и разблокировка телефона.	7

6.Функции вызова.	7

6.1.Совершение и завершение вызова.	7

6.2.Совершение вызова с помощью клавиш M1, M2, M3.	7

6.3.Повторный набор последнего номера.	8

6.4.Ответ на поступающий вызов.	8

6.5.Регулировка уровня громкости.	8

6.6.Включение громкой связи.	8

6.7.Отключение микрофона.	8

6.8.Конференцсвязь.	8

7.Телефонная книга.	8

7.1.Доступ к телефонной книге.	8

7.2.Состояние памяти.	9

7.3.Добавление новой записи в телефонную книгу.	9

7.4.Вызов контакта из телефонной книги.	9

7.5.Редактирование контактов в телефонной книге.	9

7.6.Просмотр информации о сохраненном контакте.	9

7.7.Удаление контактов из телефонной книги.	9

7.8.Удаление всех контактов из телефонной книги.	10

8.Журнал вызовов.	10

8.1.Просмотр журнала вызовов.	10

9.Сообщения.	10

9.1.Доступ к меню сообщений.	10

9.2.Написание и отправка текстовых сообщений.	11

9.3.Просмотр входящих сообщений.	11

9.4.Просмотр входящих, исходящих сообщений и информации о памяти.	11

9.6.Настройка центра сообщений.	12

10.Настройки.	12

10.1.Установки телефона.	12

10.2.Установка времени.	12

10.3.Сетевые установки.	12

10.4.Установки вызова.	13

10.5.Звуковые профили.	13

11.Фонарик.	13

12.Будильник.	13

12.1.Установка будильника.	13

13.Кнопка SOS.	13

13.1.Включение и выключение функции экстренного вызова.	14

13.2.Установка экстренных номеров.	14

13.3.Удаление экстренных номеров.	14

13.4.Изменение текста экстренного сообщения.	14

14.Устранение неисправностей.	15

15.Гарантия и обслуживание.	16

16.Аккумуляторная батарея.	16

17.Безопасность.	17

17.1.Безопасность при вождении.	17

17.2.Условия работы.	17

17.3.Электронные устройства.	17

17.4.Электронные кардиостимуляторы.	17

17.5.Слуховые аппараты.	17

17.6.Другое медицинское оборудование.	17

17.7.Автомобили.	18

17.8.Учреждения, в которых запрещено использование мобильных телефонов.	18

17.9.Потенциально взрывоопасная атмосфера.	18

17.10.Транспортные средства.	18

17.11.Экстренные вызовы.	18

1.Описание мобильного телефона.

Динамик

Навигационные клавиши Вверх/Вниз

Правая и левая функциональные клавиши

Клавиша Вкл./Выкл., так - же служит для отмены разговора

Кнопка посыла вызова

Клавиши быстрого набора номера

Клавиатура

Кнопка включения/выключения фонарика

Кнопки регулировки уровня звука

Кнопка блокировки/разблокировки телефона

1.1.Описание символов на дисплее.

2

1

Дата

Время

1)Левая функциональная клавиша.

2)Правая функциональная клавиша.

- - Индикатор сети.

- - Индикатор уровня заряда батареи.

- - Роуминг.

- - Отклоненный вызов.

- - Будильник.

- - Без звука.

- - Вибро режим.

- - Гарнитура.

- - Непрочитанное сообщение.

- - Не прослушанное голосовое сообщение.

- - Телефон заблокирован.

- - Пропущенный вызов.

- - Вызов в режиме ожидания.

- - Микрофон гарнитуры отключен.

2.Меню.

Список меню используется для установки настроек и эксплуатации телефона. Правая и левая функциональные клавиши отвечают за вход в меню () и в сообщения ().

Внимание

Данные символы не отображаются на дисплее телефона во время режима ожидания (в этом режиме на дисплее отображаются аналоговые часы).

После нажатия кнопки меню () интерфейс мобильного телефона изменится и назначение правой и левой функциональных клавиш поменяется на подтверждение () и назад ().

Используйте кнопки «вверх»/«вниз», для перемещения по списку меню, а кнопки «подтверждение»/«назад», для выбора интересующего вас пункта меню и выхода из него.

Во время написания сообщения, используйте клавишу # для смены языка, размера шрифта, и переключения между буквами и цифрами. Кнопки «вверх»/«вниз» используются для перемещения курсора, кнопка «очистить () для удаления, кнопка * для написания знаков препинания.

3.Вводные замечания.

Внимательно прочитайте рекомендации данного раздела. Пренебрежение этими простыми правилами может стать причиной опасных или противозаконных действий. Подробное описание приводится в соответствующих разделах данного руководства.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ – Не включайте аппарат, когда пользование беспроводным телефоном запрещено, а также, если телефон может стать источником помех или опасности.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО – Не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля.

- СОВМЕСТИМОСТЬ СО СЛУХОВЫМ АППАРАТОМ – Используя телефон в комбинации со слуховым аппаратом, установите оптимальную слышимость регулировкой громкости телефона. В случае неудовлетворительного результата установите слуховой аппарат в режим T.

- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – Телефон не является водонепроницаемым. Избегайте попадания влаги на аппарат.

4.Подготовка к работе.

Держите SIM-карты в месте, недоступном для маленьких детей. Будьте аккуратны, вставляя и извлекая SIM-карту - царапины или механический изгиб могут вывести из строя SIM-карту или ее контакты.

4.1.Установка SIM-карты и аккумулятора.

1) Выключите телефон, отключите блок питания и выньте аккумулятор.

2) Чтобы снять заднюю крышку, сдвиньте крышку вверх.

3) Извлеките аккумулятор.

4) Аккуратно вставьте SIM-карту в специальное гнездо. Убедитесь, что позолоченные контакты SIM-карты обращены вниз, а скошенный угол располагается слева сверху.

5) Чтобы установить аккумуляторную батарею на место, совместите позолоченные контакты батареи с контактами на телефоне и вставьте противоположный край батареи до фиксации.

6) Установите на место заднюю крышку. Для этого наложите ее сзади на аппарат и сдвиньте до щелчка.

4.2.Зарядка аккумулятора.

Внимание

Используйте только те модели батарей, зарядного устройства и аксессуаров, которые рекомендованы компанией Voxtel для данной модели мобильного телефона. Применение других типов устройств может быть опасно и может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата. Не заряжайте аппарат при снятой задней панели.

1) Вставьте разъем micro USB в соответствующее гнездо на боковой панели устройства.

2) Подсоедините micro USB кабель к ПК или к сетевому адаптеру.

3) Для полной зарядки телефона требуется 5 часов.

4) Когда батарея полностью заряжена, индикатор заряда перестанет изменяться. Отключите зарядное устройство от телефона.

5.Включение и выключение телефона.

5.1.Включение и выключение.

1) Для включения телефона, необходимо нажать и удерживать в течении нескольких секунд кнопку «Вкл./Выкл.» ().

2) Для выключения телефона, необходимо нажать и удерживать в течении нескольких секунд кнопку «Вкл./Выкл.» ().

5.2.Блокировка и разблокировка телефона.

1) Для блокировки телефона передвиньте кнопку блокировки по направлению к символу . После того как вы заблокировали телефон, на дисплее отобразится символ .

2) Для разблокировки телефона передвиньте кнопку блокировки по направлению к символу . После разблокировки телефона, символ  исчезнет с дисплея телефона.

Внимание

При включенной блокировке клавиатуры предусмотрена возможность отвечать, завершать или отклонять вызовы. В процессе разговора можно использовать телефон как обычно.

6.Функции вызова.

6.1.Совершение и завершение вызова.

Убедитесь в том, что телефон включен и обслуживается оператором связи. В режиме ожидания введите «+», код страны, код города и телефонный номер (для добавления префикса "+" нажмите “*” дважды).

1) Нажмите на клавишу посыла вызова , для того чтобы совершить звонок.

2) Нажмите на клавишу отмены разговора , для того чтобы завершить звонок.

6.2.Совершение вызова с помощью клавиш M1, M2, M3.

1)Для совершения вызова с помощью клавиш M1, M2 и M3, надо нажать на нужную вам клавишу.

Внимание

Для того чтобы сохранить тот или иной номер на клавиши быстрого набора M1, M2 и M3 надо зайти в телефонную книгу, выбрать интересующий вас номер и воспользоваться функцией «Присвоить быструю клавишу», а далее выбрать нужную вам кнопку.

6.3.Повторный набор последнего номера.

1) В режиме ожидания нажмите клавишу посыла вызова , для того чтобы просмотреть последние 10 номеров (набранных (), принятых () и пропущенных ()).

2) С помощью клавиш «вверх/вниз» выберите интересующий вас номер.

3) Нажмите клавишу посыла вызова , для совершения звонка.

6.4.Ответ на поступающий вызов.

1) Для того чтобы ответь на входящий вызов надо нажать клавишу .

6.5.Регулировка уровня громкости.

1) Во время разговора используйте клавиши    для регулировки уровня громкости динамика.

6.6.Включение громкой связи.

1) Во время разговора нажмите правую функциональную клавишу (на дисплее ). Функция громкой связи активирована.

2) Во время разговора, при включенной опции громкой связи нажмите на правую функциональную клавишу (на дисплее ). Функция громкой связи деактивирована.

6.7.Отключение микрофона.

1) Во время разговора нажмите левую функциональную клавишу (на дисплее ), далее выберете опцию «Микрофон выкл.» и подтвердите свой выбор, нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ). После отключения микрофона на дисплее появится символ .

2) Нажмите левую функциональную клавишу (на дисплее ), далее выберите «Микрофон вкл.» и подтвердите свой выбор нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ). После того как Вы включили микрофон, с дисплея исчезнет символ .

6.8.Конференцсвязь.

Конференцсвязь это услуга сети, позволяющая одновременно подключить к разговору до 5 участников (Услуга провайдера).

1) Позвоните первому абоненту.

2) Нажмите левую функциональную клавишу (на дисплее ), далее выберите «Удерж.» и подтвердите свой выбор нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ).

3) Позвоните второму абоненту.

4) После того, как связь установлена, нажмите левую функциональную клавишу (на дисплее ), и выберите «Конференция» для подключения всех абонентов.

Внимание

Нажмите «Переключить» для переключения между двумя звонками.

7.Телефонная книга.

Вы можете записывать контакты во встроенную телефонную книгу (до 250 номеров) и в телефонную книгу Сим-карты (зависит от оператора сотовой сети).

7.1.Доступ к телефонной книге.

1) В режиме ожидания нажмите навигационную клавишу «вниз» , для того чтобы открыть телефонную книгу.

2)Во время разговора нажмите левую функциональную клавишу (на дисплее ), выберите «Меню», а далее «Контакты».

Внимание

Телефоны, сохраненные в памяти устройства, отображаются со значком .

Телефоны, сохраненные в памяти SIM, отображаются со значком .

7.2.Состояние памяти.

Для просмотра информации о количестве сохраненных контактов в памяти телефона и SIM-карты.

1) Войдите в главное меню.

2) Выберите «контакты».

3) Нажмите «опции» (на дисплее ).

4) Выберите «память».

7.3.Добавление новой записи в телефонную книгу.

1) Нажмите навигационную клавишу «вниз» .

2) Нажмите «опции» (на дисплее ).

3) Выберите «новый».

4) Выберите место куда будет сохранен новый контакт (SIM-карта или телефон)

5) Введите имя.

6) Введите номер.

7) Нажмите левую функциональную клавишу (на дисплее ) чтобы сохранить контакт.

7.4.Вызов контакта из телефонной книги.

1) Нажмите навигационную клавишу «вниз» .

2) Выберите интересующий вас контакт.

3) Нажмите клавишу посыла вызова .

7.5.Редактирование контактов в телефонной книге.

1) Нажмите навигационную клавишу «вниз» .

2) Выберите интересующий вас контакт.

3) Нажмите «опции» (на дисплее ).

4) Выберите «редактировать».

7.6.Просмотр информации о сохраненном контакте.

1) Нажмите навигационную клавишу «вниз» .

2) Выберите интересующий вас контакт.

3) Нажмите «опции» (на дисплее ).

4) Выберите «подробно».

7.7.Удаление контактов из телефонной книги.

1) Нажмите навигационную клавишу «вниз» .

2) Выберите интересующий вас контакт.

3) Нажмите «опции» (на дисплее ).

4) Выберите «удалить».

7.8.Удаление всех контактов из телефонной книги.

1) Войдите в главное меню.

2) Выберите «контакты».

3) Выберите «удалить все».

4) Выберите место из которого вы хотите удалить все контакты (SIM-карта или телефон).

8.Журнал вызовов.

При непринятом вызове, на дисплее отображается символ  и перед ним цифра, обозначающая количество пропущенных звонков. Данный символ будет присутствовать на дисплее телефона, пока Вы не просмотрите информацию о пропущенных звонках.

8.1.Просмотр журнала вызовов.

1) Войдите в главное меню.

2) Выберите «журнал вызовов».

3) Выберите интересующие Вас вызовы (приняты, набранные, пропущенные)

Или в режиме ожидания:

1) Нажмите клавишу посыла вызова . Для просмотра будут доступны все вызовы (принятые (), набранные () и пропущенные ())

Внимание

Когда Вы просматриваете журнал вызовов, после нажатия левой функциональной клавиши, Вам станут доступны следующие действия:

- Подробно – просмотр подробной информации о вызове.

- Вызов – позвонить по данному номеру.

- Редактировать – изменение вызова.

- Отправить сообщение – отослать SMS на этот номер.

- Сохранить – сохранить номер в телефонной книге.

- Удалить – удаление номера из списка журнала вызовов.

- Удалить все – удаление всего списка из журнала вызовов.

9.Сообщения.

Отправка и прием текстовых сообщений. Память телефона может хранить до 100 SMS, а память SIM-карты зависит от оператора сотовой сети. Входящие сообщения хранятся в папке «Входящие», иконка 1 показывает, что есть непрочитанное сообщение, цифра перед иконкой показывает количество принятых сообщений.

9.1.Доступ к меню сообщений.

1) Нажмите правую функциональную клавишу (на дисплее ) для входа в меню сообщений. Вам станут доступны следующие опции:

- Новое – создать новое сообщение.

- Входящие – просмотр входящих сообщений.

- Исходящие – просмотр исходящих сообщений.

- Черновики – просмотр черновиков.

- Настройки сообщений – Вы можете изменить настройки сообщений.

- Память – просмотр информации о количестве сообщений сохраненных в памяти телефона и на SIM-карте.

- Удалить все – позволяет удалить все сообщения хранящиеся на телефоне или SIM-карте.

9.2.Написание и отправка текстовых сообщений.

1) Нажмите правую функциональную клавишу (на дисплее ) для входа в меню сообщений.

2) Выберете «новое».

3) Наберите сообщение с помощью клавиатуры.

4) Нажмите левую функциональную клавишу (на дисплее ).

5) Выберите «отправить».

6) Введите телефонный номер получателя или выберите его из списка контактов с помощью нажатия левой функциональной клавиши (на дисплее).

7) Нажмите на подтверждение (на дисплее).

Внимание

После написания и отправки сообщения (Отправленное SMS не сохраняется автоматически), вы можете сохранить его в «черновики». Для сохранения отправленного SMS, выберите «сохранить черновик».

9.3.Просмотр входящих сообщений.

1) Нажмите правую функциональную клавишу (на дисплее ) для входа в меню сообщений.

2) Выберете «входящие».

3) Выберите интересующее вас сообщение.

4) Подтвердите свой выбор нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ).

5) Используйте навигационные клавиши «Вверх/Вниз» для просмотра полного текста сообщения, а так же информации о нем.

6) Во время просмотра сообщения, нажмите «опции» (на дисплее ), вам станут доступны следующие действия:

- Удалить – удалить данное сообщение.

- Ответить – написать ответное сообщение.

- Переслать – переслать данное сообщение.

- Вызов отправителя – позвонить отправителю сообщения.

- Извлечь номер – позволяет извлечь номер отправителя, для последующего сохранения в список контактов.

Внимание

Для подтверждения того или иного действия необходимо нажать левую функциональную клавишу (на дисплее ).

9.4.Просмотр входящих, исходящих сообщений и информации о памяти.

1) Нажмите правую функциональную клавишу (на дисплее ) для входа в меню сообщений. Далее следуйте пунктам меню.

9.5.Удаление всех сообщений.

1) Нажмите правую функциональную клавишу (на дисплее ) для входа в меню сообщений.

2) Выберите пункт меню «удалить все». После этого Вам станут доступны следующие действия:

- Удалить все – удалить все сообщения, хранящие в памяти телефона и на SIM-карте.

- Удалить ходящие – удалить все входящие сообщения.

- Удалить исходящие – удалить все исходящие сообщения.

- Удалить черновики – удалить все черновики.

3) Выберите интересующей вас пункт.

4) Подтвердите свой выбор нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ).

9.6.Настройка центра сообщений.

1) Нажмите правую функциональную клавишу (на дисплее ) для входа в меню сообщений.

2) Выберете «настройки сообщения». Вам станут доступны следующие действия:

- Центр сообщений – изменение номера центра сообщений.

- Срок действия – время хранения сообщения в сервисном центре.

- Отчет о доставке – включение и отключение оповещения о доставке сообщения.

- Путь ответа - при включенной опции, ответ абонента на Ваше сообщение будет идти через сервисный центр вашего оператора (функция сети).

3) Выберите интересующей вас пункт.

4) Подтвердите свой выбор нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ).

Внимание

Телефон считывает номер сервисного центра с SIM-карты. Если номер изменен или стерт, Вам необходимо скорректировать его (данная информация предоставляется оператором сотовой сети).

10.Настройки.

Вы можете внести изменения в некоторые параметры телефона или вернуть его к заводским настройкам.

1) Войдите в главное меню нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ).

2) Выберите «настройки» (на дисплее отображается иконкой «скрещенный молоток и гаечный ключ»). Вам станут доступны следующие настройки:

10.1.Установки телефона.

- Язык – выбрать язык интерфейса.

- Установки дисплея - настройки подсветки, контрастности, отображение даты и времени.

- Установки безопасности – можно включить или выключить запрос PIN-кода при включении телефона, а так - же изменить PIN-код.

Внимание

Некоторые SIM-карты не позволяют отключить запрос PIN кода при включении телефона. Если Вы три раза не правильно ввели PIN-код, то ваша SIM-карта заблокируется. Для разблокировки SIM-карты необходимо ввести PUK-код. Если при приобретении SIM-карты к ней не предоставлялся PUK-код, то его можно уточнить у оператора сотовой сети.

- Заводские установки – вернуть телефон к заводским установкам.

10.2.Установка времени.

- Дата и время – установка даты и времени.

- Формат даты – изменение формата даты (дд/мм/гггг, мм/дд/гггг).

- Тип часов – изменение вида часов (аналоговые, цифровые)

- Мировое время – выбор вторичной временной зоны. Отображается при включенной опции «двойное время» (данную опцию можно активировать в «установках дисплея», войдя в опцию «фоновый экран»).

10.3.Сетевые установки.

Уточняйте о данных услугах у Вашего оператора сотовой сети.

- Ожидание вызова – услуга позволяет перевести в режим ожидания одного абонента, для разговора по второй линии или – же для создания конференцсвязи.

- Переадресация – перенаправление входящих вызовов на другой телефонный номер.

- Запрет вызова – позволяет установить ограничения на входящие и исходящие вызовы.

- Выбор сети – выбор другой сотовой сети.

10.4.Установки вызова.

Уточняйте о данных услугах у Вашего оператора сотовой сети.

- Автодозвон – включение или выключение функции автоматического повтора набора номера.

- Ответ любой клавишей – при включении данной функции Вы сможете ответить на входящий вызов нажатием на любую клавишу.

- Отправить свой номер – при включении данной функции, если Вы совершаете звонок, то Ваш номер не будет определяться.

10.5.Звуковые профили.

Пять звуковых профилей, которые позволяют задать пять различных режимов работы телефона. Профили (Обычный, Встреча, На улице, Тихо и Свой профиль) могут быть персонально настроены. В различных ситуациях, изменяя профиль, Вы меняете звуковую схему телефона.

11.Фонарик.

Для включения фонарика зажмите и удерживайте кнопку с соответствующим символом, которая располагается на боковой панели телефона, а так – же:

1) Войдите в главное меню нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ).

2) Выберите опцию «фонарик» (на дисплее отображается как «фонарик»)

3) Активируйте фонарик.

12.Будильник.

Вы можете установить до 3-х будильников. Возможна установка будильников в режим «однократно» (будильник прозвенит в тот день который будет указан и отключится), или – же в режим «еженедельно» (можно выбрать определенные дни, когда будет звонить будильник). При срабатывании будильника, нажмите «отложить» (на дисплее ), чтобы будильник повторно прозвонил через 5 минут, или – же нажмите «отменить» (на дисплее ) чтобы выключить будильник.

12.1.Установка будильника.

1) Войдите в главное меню нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ).

2) Выберите опцию «будильник» (на дисплее отображается иконкой с изображением часов).

3) Выберите один из трех будильников нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ).

4) Выберите «вкл.».

5) Установите время.

6) Выберите режим будильника.

Внимание

При включении будильника на дисплее телефона  появится иконка . Для отключения будильника надо активировать опцию «выкл.».

13.Кнопка SOS.

Находясь в режиме ожидания, нажмите и удерживайте клавишу «SOS» 3(три) секунды для осуществления экстренного вызова. Телефон отправит SMS на любой из трех запрограммированных экстренных номеров, одновременно с этим динамик, включится в режиме сирена, пока отправляется SMS. Сирена выключится, когда SMS будет отправлено. Телефон будет звонить на экстренные номера, начиная с первого и если он занят, вне зоны действия сети или не отвечает в течение 1 минуты, то звонок будет автоматически перенаправлен на второй номер и третий соответственно. Если не один из номеров не отвечает, то процедура будет повторяться в течение 10 минут. После установления соединения, телефон начнет работать в режиме громкоговорителя. Если не один из экстренных номеров не ответил на звонок, телефон автоматически переключится в режим ответа на любой входящий вызов в режиме громкой связи на 1 час.

13.1.Включение и выключение функции экстренного вызова.

1) Войдите в главное меню нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ).

2) Выберите опцию «SOS».

3) Выберите опцию «Активировать».

4) Выберите «вкл.» для активации или «выкл.» для деактивации данной функции.

13.2.Установка экстренных номеров.

Вы можете установить три номера для экстренного вызова.

1) Войдите в главное меню нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ).

2) Выберите опцию «SOS».

3) Выберите опцию «экстренные номера».

4) Выберите опцию «добавить».

5) Выберите один из трех слотов для экстренных номеров.

6) Выберите номер из списка контактов.

Внимание

Записывайте номера с кодом города и префиксом, чтобы было возможно совершить экстренный вызов даже когда вы находитесь в роуминге.

13.3.Удаление экстренных номеров.

1) Войдите в главное меню нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ).

2) Выберите опцию «SOS».

3) Выберите опцию «экстренные номера».

4) Выберите опцию «удалить».

5) Выберите один из трех слотов для экстренных номеров.

13.4.Изменение текста экстренного сообщения.

Предустановленный текст экстренного сообщения может быть изменен по Вашему усмотрению.

1) Войдите в главное меню нажатием левой функциональной клавиши (на дисплее ).

2) Выберите опцию «SOS».

3) Выберите опцию «экстренное сообщение».

4) Редактируйте экстренное сообщение.

5) Сохраните экстренное сообщение нажатием левой функциональной клавиши.

Внимание

Редактирование экстренного сообщения, происходит аналогично созданию нового SMS.

14.Устранение неисправностей.

| Соединение с абонентом не происходит | Убедитесь в правильности набора номера абонента и кода города. Убедитесь, что код города введен (даже в случае вызова на местный номер). |
| --- | --- |
| SIM-карта вставлена, но возможен только вызов на номер службы спасения | Некоторые SIM-карты тоньше других. При появлении данной ошибки после установки SIM-карты слегка надавите на держатель SIM-карты и убедитесь, что нормальное подключение SIM-карты восстановлено. |
| Дисплей мобильного телефона выключен (на дисплее нет изображения) | Телефон находится в режиме энергосбережения, когда дисплей выключен, (обратите внимание, Вы |
|  | по-прежнему можете принимать вызовы). Нажмите любую клавишу, и дисплей включится. Отсутствие изображения на дисплее может также указывать, что телефон выключен. Чтобы включить телефон, нажмите на клавишу Вкл./Выкл. и удерживайте ее в течение 3 секунд. |
| Особенности вызовов при нахождении за границей | При нахождении за пределами домашней сети своего оператора связи мобильный телефон автоматически регистрируется в другой сети стандарта GSM. |
|  | Информацию о дополнительной оплате, взимаемой при использовании телефона за пределами национальной границы можно получить в справочной службе своего оператора связи. |
| Можно ли выполнить экстренный вызов при отсутствии сигнала или в случае нулевого баланса оплаты телефона? | При отсутствии сигнала вызов невозможен. Если на дисплее появляется сообщение об |
|  | ограничении обслуживания, значит, либо телефон не получает сигнал от оператора связи, или на Вашем балансе закончились средства. |
|  | В режиме ограниченного обслуживания можно выполнять вызовы только на номер телефона службы спасения. |
| Как можно повысить качество приема радиосигнала? | При слабом радиосигнале попробуйте найти место с более сильным сигналом, а затем продолжите разговор или повторите вызов. Например, при разговоре в помещении подойдите к окну. Обратите внимание, что часто плохое качество приема бывает в лифте, в метро, в туннелях и на подземных автостоянках. |
| Могу ли я скрыть мой телефонный номер? | Если Вы не хотите, чтобы абонент, которому Вы звоните, узнал Ваш телефонный номер, отключите опцию передачи Вашего телефонного номера в меню Настройки/Вызовы/Отправить собственный номер. |
| Телефон не реагирует на нажатие клавиш, а на дисплее отображается символ ключа | Сдвиньте вверх переключатель на правой стороне корпуса телефона в положение снятия блокировки клавиатуры |
| Что такое номер сервис-центра SMS-сообщений? | Это номер оператора сети сотовой связи, через который работает служба SMS-сообщений. Обычно этот номер уже сохранен оператором сети на SIM- карте, и его не требуется вводить снова или изменять |
| В какой момент начинают списываться средства за оплату вызова? | Средства за оплату вызова начинают списываться, когда оператор регистрирует момент соединения с абонентом или автоответчиком. За написание и получение SMS-сообщений оплата не взимается. Вы оплачиваете только отправку SMS-сообщения. Использование других функций мобильного телефона (например, будильника) оплатой также не облагается |
| Как мне убедиться, что SMS-сообщение успешно передано? | Если SMS-сообщение перекладывается в папку Исходящие, значит, отправка сообщения успешно завершена. Кроме того, Вы можете получить от адресата подтверждение получения – за дополнительной информацией обратитесь к своему оператору связи |

15.Гарантия и обслуживание.

• 	Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

• 	Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.

• 	Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.

• 	Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет ваши, установленные законом, права.

• 	По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.

Компания Voxtel оставляет за собой право вносить изменения в продукт и его функциональные возможности без предварительного уведомления.

16.Аккумуляторная батарея.

Ваш телефон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что новая батарея набирает номинальную емкость только после двух или трех полных циклов заряда-разряда!

В течение срока службы батарея может подвергаться заряду/разряду несколько сот раз, но, в конечном счете, она выработает свой ресурс. Если время работы между двумя циклами заряда (в режиме разговора и в режиме ожидания) стало заметно меньше, значит, пришло время купить и установить новую аккумуляторную батарею.

Используйте аккумуляторы такого же типа, как в комплекте поставки Voxtel BM20. Для зарядки аккумуляторов используйте зарядное устройство такого же типа, как в комплекте поставки Voxtel BM20. (Существует опасность взрыва, если заменить литиевую аккумуляторную батарею аккумулятором неправильного типа, или если расположить ее не так, как указано в инструкции.) В период неиспользования отключите зарядное устройство от сети. Не оставляйте батарею в подключенном к зарядному устройству состоянии на срок более недели, поскольку перезаряд может сократить срок ее службы. Даже неиспользуемая полностью заряженная аккумуляторная батарея со временем разряжается.

Емкость аккумуляторной батареи зависит от температуры окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по его прямому назначению.

Никогда не пользуйтесь неисправной батареей или зарядным устройством. Не закорачивайте выводы батареи. Случайное замыкание выводов может произойти, если металлический предмет (цепочка, скрепка или ручка) коснется одновременно выводов + и – аккумулятора (металлические полоски на батарее), например, если Вы носите запасную батарею в кармане или дамской сумочке. Короткое замыкание может повредить батарею и касающийся ее предмет.

Длительное нахождение аккумуляторной батарее в условиях очень низкой или очень высокой температуры, например, в закрытой машине летом или зимой, снижает емкость и сокращает срок службы батареи. Старайтесь держать батарею при температуре от 15°C до 25°C. Телефон может временно не работать, если аккумуляторная батарея очень холодная или горячая, даже если она полностью заряжена. Производительность батареи резко падает при отрицательных температурах.

Не сжигайте аккумулятор с целью его утилизации!

При утилизации аккумуляторов необходимо соблюдать требования местного законодательства (например, обращаться в службу утилизации отходов).

Не выбрасывайте отработанную аккумуляторную батарею вместе с бытовыми отходами.

17.Безопасность.

17.1.Безопасность при вождении.

Не используйте мобильный телефон в процессе вождения автомобиля.

Обязательно зафиксируйте телефон в держателе; не кладите телефон на кресло пассажира или в место, откуда он может упасть в случае столкновения или внезапной остановки.

Помните, что безопасность на дороге является вопросом первостепенной важности!

17.2.Условия работы.

Соблюдайте любые имеющие силу специальные нормы законодательства и обязательно отключайте телефон в тех местах, где его запрещено использовать или где он может стать источником помех или опасности.

Используйте телефон только в его нормальных рабочих положениях.

В состав телефона входят магнитные компоненты. Телефон может притягивать металлические изделия, и людям, пользующимся слуховым аппаратом, не обязательно держать телефон рядом с ухом. Обязательно закрепите телефон в держателе, поскольку металлические предметы могут притягиваться к телефону, особенно к динамику. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с телефоном, поскольку это может привести к потере данных.

17.3.Электронные устройства.

В современном электронном оборудовании предусмотрено экранирование от радиосигналов. Однако некоторые электронные приборы могут быть не заэкранированы от радиосигналов мобильного телефона.

17.4.Электронные кардиостимуляторы.

Производители электронных кардиостимуляторов рекомендуют держать мобильный телефон на расстоянии не менее 20 см от кардиостимулятора, чтобы избежать возможного влияния радиоизлучения телефона на работу кардиостимулятора. Эти рекомендации не противоречат результатам независимых исследований и рекомендациям Wireless Technology Research.

Люди, пользующиеся электронным кардиостимулятором:

- Всегда должны держать включенный телефон на расстоянии более 20 см от электронного кардиостимулятора.

- Никогда не должны носить телефон в нагрудном кармане.

- При разговоре должны прижимать телефон к уху, расположенному дальше от электронного кардиостимулятора, чтобы свести влияние радиопомех к минимуму.

- Если у Вас есть основания предполагать наличие помех, необходимо немедленно выключить телефон.

17.5.Слуховые аппараты.

Некоторые мобильные телефоны можно использовать вместе со слуховыми аппаратами. Если в этом случае имеют место помехи, обратитесь за помощью в Ваш сервисный центр.

17.6.Другое медицинское оборудование.

Помехи от радиопередающего оборудования, в том числе и от мобильных телефонов, могут влиять на работу неправильно защищенного медицинского оборудования. Проконсультируйтесь с медиками или с производителями медицинского оборудования по вопросу правильности экранирования приборов от внешнего радиоизлучения. Отключайте телефон, заходя в здания системы здравоохранения, если там установлены таблички, запрещающие использовать мобильные телефоны. В клиниках и в оздоровительных центрах может работать оборудование, чувствительное к воздействию внешнего радиоизлучения.

17.7.Автомобили.

Радиосигналы могут отрицательно влиять на работу неправильно установленных или неправильно заэкранированных автомобильных электронных систем (например, электронных систем впрыска топлива, электронных антиблокировочных тормозных систем, электронных систем контроля скорости, систем управления подушкой безопасности). Проконсультируйтесь с производителем или его представителями относительно Вашего автомобиля. Необходимо также получить информацию у производителя любого оборудования, установленного на Ваш автомобиль.

17.8.Учреждения, в которых запрещено использование мобильных телефонов.

Выключайте Ваш телефон в любом учреждении, где этого требуют специально установленные плакаты.

17.9.Потенциально взрывоопасная атмосфера.

Выключайте телефон в местах, где имеется потенциально взрывоопасная атмосфера. Соблюдайте требования всех указателей и инструкций. Появление искры в таком месте может вызвать взрыв или самовозгорание и стать причиной человеческих травм вплоть до фатального исхода.

Рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания). Следует напомнить о необходимости соблюдать ограничение использования радиоэлектронного оборудования на складах горючего (в области складирования и распределения топлива), на химических комбинатах или в местах проведения взрывных работ.

Области с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда обозначаются предупредительными знаками. Среди них нужно отметить трюмы кораблей; комбинаты, связанные с переработкой и хранением химических продуктов; автомобили, работающие на сжиженном газе (таком как пропан или бутан); области, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы, такие как волокна, пыль или металлический порошок; а также другие места, где обычно действует предупреждение о необходимости выключить двигатель автомобиля.

17.10.Транспортные средства.

Обслуживание мобильных телефонов и их установку на транспортные средства должны выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильная установка и обслуживание могут быть опасны и могут повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Регулярно проверяйте правильность монтажа и работы телефонного оборудования, установленного на автомобиле.

Не храните и не носите легковоспламеняющиеся жидкости, газы или взрывоопасные материалы в том же самом отделении, что и телефон, его компоненты и аксессуары.

При использовании автомобиля, оснащенного воздушной подушкой безопасности, помните, что воздушная подушка надувается с огромной силой. Не кладите никакие предметы, включая установленное или портативное оборудование мобильной связи в места над воздушной подушкой безопасности или в области срабатывания подушки безопасности. Неправильная установка автомобильного оборудования мобильной связи может стать причиной серьезной травмы при срабатывании воздушной подушки безопасности.

Использование мобильных телефонов на борту самолета запрещено. Отключите телефон перед посадкой в самолет. Работа мобильного телефона в самолете может опасно повлиять на различные системы самолета, нарушить работу сети внутренней служебной радиосвязи в самолете и кроме того может быть незаконным.

Нарушение приведенных выше инструкций может стать причиной судебного иска и/или блокировки или отказа в телефонном обслуживании нарушителя со стороны оператора сотовой связи.

17.11.Экстренные вызовы.

Данный телефон, также как и любой другой мобильный телефон использует для связи радиосигнал, что не позволяет гарантировать 100-процентной уровень сигнала в любой месте. Поэтому не следует полагаться исключительно на мобильный телефон при необходимости в экстренной связи (например, при вызове скорой помощи).

Экстренные вызовы могут быть невозможны в некоторых сетях сотовой связи или при использовании определенных сетевых услуг и/или функций телефона. Для выполнения экстренного вызова может потребоваться сначала активировать эти функции. Внимательно изучите данное руководство и проконсультируйтесь с оператором услуг сотовой связи.